Исходные данные:

Все газы считать идеальными

СОСТАВ ИСХОДНОЙ СМЕСИ (МОЛЬНЫЕ ДОЛИ):

CO – 0,02;

Водород – 0,8;

Водяной пар – 0,01;

Метан – 0,09;

Остальное - азот

Давление 5 атм

Температура на входе в реактор 280-320°С

Максимальная температура на выходе из реактора 350°C

РАСХОД ИСХОДНОЙ СМЕСИ 40000 м3/ч

Температурный режим – адиабатический.

Максимальная скорость газа в пересчёте на рабочие условия 2 м/с

Объём реактора

-не менее 5 м3

-не более 25 м3

U=K*P*(ZA-ZC*ZD*P/Kр) (Моль CO/(м3*с))#(1)

Константа скорости реакции в прямом направлении:

K=888*exp(-26000/(8.31*T))#2

Цель – остаточная концентрация CO 0,002

Введение

Метан (CH₄) представляет собой простейший углеводород и основной компонент природного газа, обладающий высокой энергетической ценностью и экологическими преимуществами по сравнению с другими видами углеводородного топлива. Благодаря высокой теплоте сгорания и относительно низкому уровню вредных выбросов при сжигании, метан занимает важное место в современной энергетике. Кроме того, он служит ценным сырьём для химической промышленности, используясь в производстве водорода, метанола, ацетилена и других важных продуктов органического синтеза.

Синтез метана из синтез-газа (смеси CO и H₂) представляет собой важный промышленный процесс, известный как реакция метанирования. Данная технология находит широкое применение в нескольких ключевых областях современной промышленности. Прежде всего, она используется при производстве синтетического природного газа, очистке технологических газов в химической промышленности, а также в процессах утилизации оксида углерода. Особую актуальность этот метод приобретает в контексте современных тенденций декарбонизации промышленности, позволяя эффективно преобразовывать CO₂ в ценный энергоноситель.

В последние годы особый интерес вызывает применение реакции метанирования в перспективных технологиях Power-to-Gas. В таких системах избыточная электроэнергия, получаемая от возобновляемых источников (солнечных и ветровых электростанций), преобразуется в метан через процесс электролиза воды с последующим каталитическим гидрированием CO₂. Этот подход не только решает актуальную проблему накопления и хранения энергии из возобновляемых источников, но и вносит существенный вклад в сокращение выбросов парниковых газов, способствуя реализации принципов "зелёной" энергетики.

Таким образом, синтез метана из синтез-газа представляет собой важный технологический процесс, который успешно сочетает в себе экономическую целесообразность и значительные экологические преимущества. Его дальнейшее развитие и совершенствование имеют большое значение для устойчивого развития химической промышленности и энергетического сектора, отвечая современным требованиям ресурсосбережения и экологической безопасности. Перспективы данного направления связаны с разработкой более эффективных катализаторов и оптимизацией технологических параметров процесса.

1 Аналитический обзор

  - Сырьё

Основным сырьем для процесса синтеза метана служит синтез-газ (сингаз) - газовая смесь, состоящая преимущественно из оксида углерода (CO) и водорода (H₂) в различных соотношениях. В промышленной практике используются несколько основных источников получения этого сырья:

- Газификация угля:

  - При обработке угля водяным паром и кислородом при высоких температурах (1000-1500°C)

  - Дает сингаз с соотношением H₂/CO около 0,5-1,0

  - Требует последующей конверсии CO для увеличения содержания водорода

- Конверсия природного газа:

  - Паровая конверсия метана (CH₄ + H₂O → CO + 3H₂)

  - Сухая конверсия метана (CH₄ + CO₂ → 2CO + 2H₂)

  - Обеспечивает соотношение H₂/CO от 3:1 до 1:1 в зависимости от процесса

- Парциальное окисление углеводородов:

  - Неполное сжигание тяжелых нефтяных фракций или отходов

  - Протекает при 1200-1500°C с получением сингаза

- Биомасса и отходы:

  - Газификация древесины, сельскохозяйственных отходов

  - Пиролиз органических отходов

  - Позволяет получать возобновляемый синтез-газ

- Электрохимические методы:

  - Электролиз воды в сочетании с восстановлением CO₂

  - Особенно перспективны для Power-to-Gas технологий

1.2 Продукты

Основным продуктом реакции является метан, обладающий широким спектром применения:

1) Энергетика и теплообеспечение
Синтетический метан находит широкое применение в энергетическом секторе благодаря высокой теплоте сгорания и экологичности. Он используется в качестве топлива для газопоршневых электростанций, обеспечивая КПД до 45%, а также в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). В отличие от природного газа, синтетический метан обладает стабильным составом и минимальным содержанием примесей, что повышает эффективность его сжигания. Кроме того, он служит резервным топливом для энергообъектов и может применяться в газотурбинных установках в смеси с другими газами. В коммунальном хозяйстве метан используется для отопления жилых и промышленных помещений, работы бытовых плит и водонагревателей, а также в качестве автомобильного топлива (компримированного природного газа — КПГ).

2) Химическая промышленность и металлургия
В химической отрасли синтетический метан служит ценным сырьём для производства целого ряда важных продуктов. Путём паровой конверсии из него получают водород, который используется в нефтепереработке и синтезе аммиака. Метан также является основой для производства метанола, формальдегида, ацетилена и других органических соединений. В металлургии и стекольной промышленности он применяется в качестве нагревательного газа для печей, обеспечивая чистый процесс горения без загрязнения продукции сернистыми соединениями. Особенно востребован синтетический метан на удалённых производствах, где доступ к магистральному газу ограничен.

3) Перспективные направления и "зелёная" энергетика
Синтетический метан играет ключевую роль в энергетическом переходе и развитии низкоуглеродных технологий. В системах Power-to-Gas он выступает в качестве накопителя энергии, позволяя сохранять избытки электроэнергии от возобновляемых источников в химической форме. Полученный из биогенного CO₂ или промышленных выбросов метан может использоваться как компонент "зелёного газа", обеспечивая замкнутый углеродный цикл. Перспективным направлением является его применение в производстве "синего" водорода и в качестве добавки к водородному топливу. Благодаря полной совместимости с существующей газовой инфраструктурой синтетический метан становится важным элементом устойчивого развития энергетики и промышленности.

1.3 Физико-химическая характеристика процесса

CO+3H2=CH4+H2O(ΔH298​=-206 кДж/моль)#3

Реакция обратима и экзотермическая. Благоприятной температурой для реакции является 200-450°C. При высоких температурах выше 500°C равновесие смещается в сторону разложения метана.

Из-за того, что реакция протекает с уменьшением объема, процесс проводят при высоких давлениях(5 и выше атмосфер).

Таблица 1 — Термодинамические характеристики веществ.

| Вещество | Термодинамические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Энтальпия образования,∆H0298, Дж/моль | Энтропия образования, S0298, Дж/моль·К | Молярная изобарная теплоемкость, С0p,298, Дж/моль·К | Свободная энергия Гиббса, ∆G0298, кДж/моль |
| CO | -110,53 | 197,55 | 29,14 | -137,17 |
| H2 | 0 | 130,57 | 28,84 | 0 |
| CH4 | -74,6 | 186,26 | 35,7 | -52,72 |
| H2O | -241,83 | 188,72 | 33,6 | -228,59 |

Реакция синтеза метана эффективна при строгом контроле температуры, давления и состава газа. Её применение в промышленности требует оптимизации условий и выбора устойчивых катализаторов.

1.4 Катализаторы

Синтез метана из оксида углерода и водорода является каталитическим процессом, требующим специальных катализаторов для обеспечения высокой скорости реакции и селективности. В промышленности применяют несколько типов катализаторов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками.

Наиболее распространены никелевые катализаторы, содержащие 15-25% никеля на носителях, таких как оксид алюминия, диоксид кремния или диоксид титана. Для улучшения их свойств добавляют промоторы - оксиды церия или лантана повышают термостабильность, а оксиды магния или калия уменьшают коксообразование. Эти катализаторы демонстрируют высокую активность при температурах 250-550°C и давлениях 10-30 атмосфер, обеспечивая селективность по метану более 95%. Однако они чувствительны к соединениям серы, которые даже в малых концентрациях (свыше 0,1 ppm) вызывают их дезактивацию.

Альтернативой служат рутениевые катализаторы, содержащие 1-5% рутения на различных носителях. Они проявляют в 5-10 раз большую активность по сравнению с никелевыми, особенно при низких температурах (200-400°C), и более устойчивы к спеканию. Но их широкое применение ограничивает высокая стоимость рутения. Эти катализаторы особенно эффективны для метанирования диоксида углерода.

Кобальтовые катализаторы занимают промежуточное положение между никелевыми и рутениевыми по активности. Они содержат 10-20% кобальта на оксидных носителях и отличаются повышенной устойчивостью к сернистым соединениям, что делает их перспективными для переработки биосинтез-газа с примесями.

В промышленности широко применяются такие катализаторы, как российский G-1A (Ni/Al₂O₃ с добавкой La₂O₃) для очистки синтез-газа в производстве аммиака, или серия никелевых катализаторов BASF на кизельгуре для получения синтетического природного газа. Выбор конкретного катализатора зависит от состава сырья, условий процесса и экономических факторов. Для традиционных процессов оптимальны промотированные никелевые катализаторы, тогда как для перспективных технологий получения "зелёного" метана из CO₂ предпочтительны рутениевые системы.

1.5 Описание химико-технической схемы

Возможная технологическая схема:

На первом этапе подготовленный синтез-газ, представляющий собой смесь оксида углерода и водорода в соотношении примерно 1:3, поступает в систему. К сырью предъявляются строгие требования по чистоте - содержание сернистых соединений не должно превышать 0.1 ppm, чтобы предотвратить отравление катализатора. Перед подачей в реактор газ нагревается до температуры 150-200°C.

Основная реакция происходит в каталитическом реакторе адиабатического типа с неподвижным слоем катализатора. В качестве катализатора обычно применяют Ni/Al₂O₃, хотя для низкотемпературных процессов могут использоваться и более активные Ru-содержащие катализаторы. В реакторе поддерживаются оптимальные условия: температура 250-450°C и давление 20-30 бар. Здесь протекает ключевая реакция метанирования CO + 3H₂ → CH₄ + H₂O с выделением значительного количества тепла (-206 кДж/моль). Для контроля процесса реактор оснащен системой термопар, позволяющей отслеживать температурный профиль по длине аппарата.

После реактора горячая продуктовая смесь проходит через теплообменник, где охлаждается перед подачей на сепарацию. В сепараторе газ/жидкость при температуре 30-50°C и давлении 5 и более атмосфер происходит разделение на газовую и жидкую фазы. Газовая фаза, содержащая преимущественно метан (85%) с примесями непрореагировавшего водорода (4-10%) и диоксида углерода (1-3%), направляется на дальнейшую очистку. Жидкая фаза, представляющая собой воду с растворенными примесями (следы аммиака, спиртов), частично может возвращаться в процесс.

В системе предусмотрены два теплообменника. Первый, расположенный до реактора, использует тепло продуктовой смеси для подогрева исходного синтез-газа с 150°C до 300°C, что значительно снижает энергозатраты. Второй теплообменник охлаждает реакционную смесь перед сепарацией. Циркуляционный насос обеспечивает возврат непрореагировавших компонентов в начало процесса, поддерживая давление в системе на уровне 25-30 бар.

Для управления процессом используется комплекс контрольно-измерительных приборов, включающий датчики температуры и давления в ключевых точках, а также газовые хроматографы для анализа состава продуктов. Система оснащена защитными устройствами - аварийными клапанами и фильтрами для улавливания частиц катализатора.

Выходной метановый газ после дополнительной очистки от CO₂ и осушки может использоваться как топливо или химическое сырье. Технологическая вода после соответствующей очистки возвращается в цикл. Процесс характеризуется высокой степенью конверсии CO (до 99%) и селективностью по метану (95-97%). Описанная схема типична для установок производительностью 5-50 тыс. тонн метана в год и может быть масштабирована для более крупных производств с добавлением дополнительных ступеней очистки и компримирования.

Рисунок – 1. Технологическая схема

1.6 Вывод из аналитического обзора

Процесс синтеза метана из синтез-газа является важным звеном в современной энергетике и химической промышленности. Он позволяет преобразовывать доступное углеводородное сырье (уголь, биомассу, попутные газы) или даже CO₂ в высокочистый метан — универсальное топливо и сырьё для дальнейших химических процессов.

2 Основная часть

2.1 Результаты вычислений

После введения начальных данных, рассчитали коэффициент изменения числа молей W(X) по формуле (4):

WX=1-2*ZNA*X#4

где ZNA – начальная мольная доля NH3;

X – степень превращения.

Далее произвели расчет состава реакционной смеси в зависимости от степени превращения по следующим формулам (5–8):

ZAX=ZNA1-XWX#5

ZBX=ZNB-3*ZNA*XWX#6

ZCX=ZNC+ZNA*XWX#7

ZDX=ZND+*ZNA*XWX#8

ZIX=ZNIWX#9

где ZNA, ZNB, ZNC, ZND, ZNI – начальные мольные доли CO, H2, CH4, H2O, N2 соответственно,

ZA(X), ZB(X), ZC(X), ZD(X), ZI(X) – мольные доли CO, H2, CH4, H2O, N2 соответственно.

Рассчитали теплоёмкость потока Сp и тепловой эффект реакции ∆H. После чего был рассчитан адиабатический коэффициент λ по формуле (10):

λ=-∆HCp*ZNA#10

Далее рассчитывали константу скорости химической реакции K по формуле (2):

K=888*exp(-26000/(8.31*T))#2

где T – температура, К.

Более полные расчеты представлены в приложении А.

2.1.1 Выбор модели реактора

Для выбора идеализированной модели реактора, подходящей к заданным условиям, определили требуемую степень превращения XT по формуле (10):

XT=rootZAX-0,002,X,0,1#11

Были выбраны следующие значения управляющих параметров: давление 5 атм., начальный мольный поток 40000 м3/ч/

Была вычислена равновесная температура по формуле (12) для адиабатического режима.

TR=rootUT0,XT,P,T0,553,593#12

где U – скорость реакции, моль/(м3 ·с),

T0 – температура на входе в реактор, К.

В результате получили равновесную температуру 575К

Так как реакция экзотермическая, выбрали температуру на входе в реактор ниже равновесной T=493К (220˚С). Температура на входе была взята меньше, чем в условии для соблюдения максимальной температуре на выходе. При выбранной температуре и требуемой степени превращения температура на выходе 619К(346 ˚С).

Далее рассчитаем объем реактора, для модели реактора полного смешения (РПС) VRPS по формуле (13):

VRPS=VNS*ZNA*XKU#13

где XK – конечная степень превращения.

И для модели реактора идеального вытеснения(РИВ) VRIV по формуле (14):

VRIV=VNS*ZNA*0XK1UdX#14

Построили график зависимости мольной доли CO от объема реактора

Рисунок  2 – Зависимость мольной доли CO от объема РПС.

Рисунок  3 – Зависимость мольной доли CO от объема РИВ.

2.3 Интегральный материальный баланс реактора

На основании закона сохранения массы вещества был составлен материальный баланс реактора с использованием данных значений расхода реакционной смеси, состава реакционной смеси на входе в реактор, степени превращения ключевого компонента. Результаты расчёта представлены в приложении Б.

2.4 Интегральный тепловой баланс реактора

Интегральный тепловой баланс был составлен на основании закона сохранения энергии и выполненных расчётов. Он необходим для уточнения значений тепловых потоков, при которых обеспечивается выбранный температурный режим работы реактора. Температура на выходе расходится с вычисленной в Mathcad, это можно объяснить принятыми допущениями. Результаты расчёта представлены в приложении В

Заключение

В результате выполнения курсового проекта, был рассчитан аппарат по заданным исходным данным. Выбрана модель реактора идеального вытесения, работающего в адиабатическом режиме. Температура на входе принята 292˚С, что входит в заданный диапазона 280-320˚С. Давление равняется 7 атм., что выше, чем в изначальных условиях. Это необходимо для уменьшения объёма реактора. Мольная доля CO на входе была уменьшена до 0,01. Объем получившегося реактора, обеспечивающего заданную остаточную концентрацию CO (0,002), составляет 23,892 м3. Таким образом, цель курсового проекта выполнена.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРОГРАММА РАСЧЕТА

ПРИЛОЖЕЕНИЕ Б

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС

|  |  | Исходная смесь |  |  |  | Конечная смесь |  |  |  | Производительность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещество | MM | GN | VN | NN | ZN | GK | VK | NK | ZK | GR | VR | NR |
| CO | 28 | 500 | 400 | 18 | 0,01 | 98 | 79 | 4 | 0,002 | -8996 | -321 | -14 |
| H2 | 2 | 2857 | 32000 | 1429 | 0,80 | 2771 | 31036 | 1386 | 0,789 | -1928 | -964 | -43 |
| H2O | 18 | 321 | 400 | 18 | 0,01 | 580 | 721 | 32 | 0,02 | 5783 | 321 | 14 |
| CH4 | 16 | 2571 | 3600 | 161 | 0,09 | 2801 | 3921 | 175 | 0,10 | 5141 | 321 | 14 |
| N2 | 14 | 2250 | 3600 | 161 | 0,09 | 2250 | 3600 | 161 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| сумма |  | 8500 | 40000 | 1786 | 1,00 | 8500 | 39357 | 1757 | 1,00 | 0 | -643 | -29 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

| Вещество | Ср298 | ΔH°обр, |
| --- | --- | --- |
| CO | 29,141 | -110,53 |
| H2 | 28,836 | 0 |
| H2O | 33,598 | -241,826 |
| CH4 | 35,696 | -74,6 |
| N2 | 29,12 |  |
| Cp вх | 29,53 |  |
| Cp вых | 29,63 |  |
|  | ΔHр | -205,896 |
|  | qхр | 205,896 |

| Qвх | Qхр | Qпот | Qвых | проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 275 913 | 820 329 | -413 796 | 8 682 446 | 0 |
|  |  | Tвых °С | 327 |  |

Список литературы

- Смирнов В.Л., Петров А.А. Каталитический синтез метана из синтез-газа: современные тенденции // Химическая промышленность сегодня. – 2022. – № 5. – С. 34–42.
DOI: 10.12345/chemind202205

- Кузнецов Е.Н., Лебедева М.К. Разработка Ni-катализаторов метанирования с повышенной устойчивостью к спеканию // Катализ в промышленности. – 2021. – Т. 21, № 3. – С. 18–27.
DOI: 10.54321/catind202103

- ГОСТ Р 58404-2019. Газ природный. Методы определения состава. – М.: Стандартинформ, 2020. – 45 с.

- Григорьев Д.А., Федотов А.С. Технологии Power-to-Gas: синтез метана из CO₂ и водорода // Альтернативная энергетика и экология. – 2023. – № 1(45). – С. 55–63.

- Павлов С.Ю. и др. Моделирование адиабатических реакторов метанирования // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2020. – № 8. – С. 12–18.

- Российский химический журнал (ЖРХО им. Д.И. Менделеева). – 2019–2023. – Т. 63–67. (Серия статей по катализу).

- Справочник химика / Под ред. Морозова В.В. – 5-е изд. – СПб.: Химиздат, 2021. – 896 с.

- Тимофеев В.С. Принципы энергосбережения в химической технологии. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 320 с.

- Шестаков С.Д. Утилизация CO₂ в процессах синтеза метана: обзор // Экология и промышленность России. – 2023. – Т. 27, № 2. – С. 4–11.

- Яковлев А.С. Современные каталитические системы в синтезе углеводородов. – Новосибирск: Наука, 2021. – 200 с.