ОХТ ТЕСТ 3

- Отношение скорости целевой реакции к сумме скоростей всех реакций, протекающих в данном реакционном объеме. (Дифференциальная селективность)

- Степени превращения двух веществ, участвующих в реакции (Имеют одинаковые значения при стехиометрическом соотношении реагентов)

- Средняя молярная изобарная теплоёмкость рассчитывается как (сумма произведений молярной изобарной теплоемкости каждого конкретного вещества на его мольную долю)

- Для обратимой эндотермической реакции, протекающей без изменения объема газообразных реагентов, увеличение давления (Приводит к увеличению скорости процесса во всём диапазоне изменения давления при постоянстве температуры и состава реакционной смеси)

- Для обратимой экзотермической реакции, протекающей без изменения объема при увеличении давления наблюдаемая скорость (Возрастает при постоянстве температуры и состава реакционной смеси)

- Для реакции синтеза аммиака рассчитать производительность по аммиаку (м3/ч), по следующим исходным данным: Водород 0,62; азот 0,2; аммиак 0,04; метан – остальное. Степень превращения 0,2. Расход исходной смеси 25000 кг/ч (4590)

- Физический смысл предэкспоненциального множителя уравнения Аррениуса (это максимально возможное значение константы скорости)

- Как изменяется равновесная температуры при увеличении давления для реакции окисления диоксида серы (увеличивается)

- C3H8+3H2O=3CO+7H2 мольная доля водорода вычисляется по формул (ZH2=(ZNH2+7*ZNC3H8*X)/(1+6*ZNC3H8*X)

- Для реакции CO+H2O=CO2+H2 рассчитать мольную долю водорода, если начальная доля водорода 0,1, начальная доля CO 0,18 и степень превращения CO 0,8 (0,244)

- Уравнение изобары Вант-Гоффа позволяет (Установить связь изменения термодинамической константы равновесия при изменении температуры в зависимости от изменения энтальпии реакционной смеси)

- Для реакции CH3OH + H2O = CO + 3H2 протекающей с поглощением теплоты, увеличение температуры приведет (к смещению равновесия в сторону образования синтез-газа)

- 2C6H6=C12H10+H2 (Скорость реакции уменьшается по мере ее протекания, скорость реакции уменьшается с увеличением температуры)

- Для обратимой экзотермической реакции, протекающей без изменения объема газообразных реагентов, увеличение температуры приводит (к уменьшению равновесной степени превращения ключевого компонента)

- Для реакции CH4+H2O=CO+3H2 рассчитать степень превращения метана(0,20)

- 2NH3=N2+3H2 Термодинамическая константа равновесия с увеличением температуры возрастает. С увеличением температуры (равновесная мольная доля аммиака уменьшается; равновесная степень превращения аммиака)

- Для реакции 2SO2+O2=2SO3 коэффициент изменения числа молей рассчитывается по формуле (W=1-0,5*ZNSO2*X)

- Если изменение изобарно-изотермического потенциала реагирующей системы равно нулю, то (система находится в состоянии равновесия)

- Вопрос с бешенными графиками, 2A+B=2C(ебливая парабола с ветками вниз)

- Для эндотермической обратимой реакции, протекающей с увеличением объема при увеличении температуры (Термодинамическая константа равновесия увеличивается)

- Как изменяется равновесное давление по мере протекания реакции синтеза метанола (равновесное давление будет увеличивается)

- Для реакции CO+3H2=CH4+H2O найти производительность по метану, если начальный расход водорода 6720. Степень превращения водорода 0,8 (1280)

- При увеличении давления равновесие обратимой реакции смещается в сторону образования продуктов. Как изменится значение термодинамической константы равновесия(не изменится(так как термодинамическая константа равновесия не зависит от давления))

- Для обратимой эндотермической реакции, протекающей без изменения объема справедливо утверждение (При увеличении давления скорость возрастает во всём диапазоне изменения давления)

- Для обратимой экзотермической реакции, протекающей с уменьшением объема, при увеличении температуры наблюдаемая скорость(уменьшается)

- Может ли производительность по целевому продукту превышать производительность по ключевому компоненту(Может, если соотношение стехиометрических коэффициентов при продукте и ключевом компоненте больше единицы)

- Для процесса 3A+B=2C рассчитать удельный тепловой эффект химической реакции при 298 К, если известны величины изменения энтальпии образования компонентов из индивидуальных веществ при 298К(-(2C-(3A+B))/3=-(2*(-180)-(3*(-110)-96))/3=-(-360-(-426))/3=22)

- Для модельной обратимой экзотермической газофазной реакции A+B=2C написать уравнение для расчета движущей силы процесса()

- Еще одни бешеные графики 2A+2B=C()