ОХТ Тест

1)В изометрическом РИВ скорость процессов увеличивается если:

увеличить температуру для эндотермической реакции

2)В изотермическом РПС производительность по ключевому компоненту увеличивается

увеличить температуру для эндотермической реакции

3)Для процесса синтеза метанола протекающего в соответствии с кинетическим уравнением U=... в РПС с изотермическим температурным режимом к увеличению мольной доли метанола в продукционной смеси приводит

увеличение давления

увеличение мольной доли CO

4)При проведении процесса синтеза аммиака сместить равновесие в сторону образования продукта

при уменьшении температуры

при увеличении давления

5)Преимуществом РИВ в изотермическом температурном режиме определяется

Большим значением движущей силы

6)Для реакции CO+3H2 = CH4+H2O(пар) скорость реакции в обратном направлении

возрастает в соответствии с уравнением Аррениуса

7)В основе модели реактора идеального вытеснения лежат следующие положения

В реакторе запрещено перемешивание в направлении оси потока

В реакторе разрешено радиальное перемешивание

Один из геометрических параметров реактора (высота, длина) много больше другого

8)Для обратимой экзотермической реакции, протекающей с уменьшением объема, при увеличении температуры наблюдаемая скорость

Проходит через максимум при фиксированных значениях давления и состава реакционной смеси

9)В изотермическом РИВ производительность по ключевому компоненту увеличивается

При увеличении мольной доли ключевого компонента

10)В основе модели реактора полного смешения лежат следующие положения

Значение параметров на выходе из реактора равно значению параметров в объеме реактора

Изменение значений параметров происходит за нулевой промежуток времени

Все геометрические параметры реактора соизмеримы

Реактор снабжен мешалкой

11)В стационарном режиме сумма всех тепловых потоков

Равно нулю

12)Для реакции N2+3H2=2NH3 найти производительность по аммиаку если:

(44800/22,4)*0,3*2*17 = 20400

13)Для процесса паровой конверсии этана, протекающего в соответствии с кинетическим уравнением … В РИВ с изотермическим температурным режимом к увеличению производительности по водороду приводит

Увеличение расхода реакционной смеси

Увеличение температуры

Увеличение давления

14)Модель реактора идеального вытеснения предполагает

В реакторе запрещено осевое перемешивание

В реакторе реализуется поршневой режим движения реагентов

15)Для обратимой эндотермической реакции, протекающей без изменения объема справедливо утверждение

При увеличении давления скорость возрастает во всем диапазоне изменения давления

16)Для параллельных реакций интегральная селективность это

Отношение производительности по ключевому компоненту в целевой реакции к сумме производительностей по ключевому компоненту по целевой и побочным реакциям

17)Для процесса 4HCl+O2=2Cl2+2H2O мольная доля паров HCl рассчитывается по формуле

ZHCl=ZNHCl*(1-XHCl)/(1-0,25*ZNHCl*XHCl)

18)Для процесса синтеза аммиака протекающего в соответствии с кинетическим уравнением U=… В РИВ с адиабатическим температурным режимом к увеличению мольной доли аммиака в продукционной смеси приводит

Увеличение давления

Уменьшение расхода реакционной смеси

Уменьшение температуры на входе в реактор

19)В изотермическом температурном режиме

Скорость процесса уменьшается по мере увеличения объема реактора

20)Для реакции 4HCl+O2=2Cl2+2H2O при увеличении давления равновесная температура

Уменьшается

21)Удельный тепловой эффект химической реакции имеет размерность

Дж/моль

22) Для реакции CO+H2O(пар)=CO2+H2 наблюдаемая скорость процесса с увеличением температуры

Проходит через максимум