- Запуск реактора при проведении экзотермической обратимой реакции может быть проведен с применением
-пускового подогревателя

- Рабочая точка реактора является стационарной, если
-Соблюдается равенство удельного теплоотвода из реакционной зоны и удельного тепловыделения в реакционной зоне

- Стационарное состояние реактора является неустойчивым, если
-при увеличении температуры наблюдается превышение удельного тепловыделения над удельным теплоотводом из реакционной зоны

- При проведении обратимой эндотермической реакции появление зоны множественности стационарных состояний
-невозможно

- Если при уменьшении и увеличении температуры  наблюдается превышение удельного тепловыделения в реакционной зоне над удельным теплоотводом из реакционной зоны, стационарное состояние является
-неустойчивым

- Запуск реактора  при проведении экзотермической обратимой реакции может быть произведен методом
-ступенчатого увеличения мощности

- Для экзотермической реакции угол наклона адиабаты возрастает
-при уменьшении концентрации ключевого компонента

- Зона множественности стационарных состояний наблюдается
-при проведении экзотермической реакции в РПС с адиабатическим температурным режимом

- Стационарное состояние устойчиво, если
-Если незначительное кратковременное воздействие не приводит к переходу в другое стационарное состояние

- Может ли зона множественности стационарных состояний быть реализована при проведении эндотермического процесса в модели РПС, работающей в адиабатическом температурном режиме
-нет

- Для процесса  окисления диоксида серы, проводимом в РИВ фиксированного объёма с адиабатическим температурным режимом установить, как будет изменяться производительность по триоксиду серы при увеличении температуры реакционной смеси на входе в реактор при постоянстве давления, исходного состава и расхода реакционной смеси.
-проходит через максимум

- Отчистку водорода от кислородосодержащих соединений в производстве аммиака  осуществляют
-метанированием
-абсорбцией моноэтаноламином

- Для снижения внешнедиффузных торможений катализатор паровой конверсии изготавливают
-в виде полых цилиндров

- Рассчитать производительность колонны синтеза по метанолу(м3/ч), если:
-расход газовой смеси на выходе из реактора 25000м3/ч
-объёмная доля метанола на выходе из реактора 0,04
-объёмная доля метанола на выходе из сепаратора 0,01
- 758

- Для процесса синтеза аммиака протекающего в соответствии с кинетическим уравнением
U=…
В РИВ с адиабатическим температурным режимом к увеличению мольной доли аммиака в продукционной смеси приводит:
-увеличение давления
-уменьшение расхода реакционной смеси

- Для процесса паровой конверсии этана, проводимом в РИВ с политермическим температурным режимом установить, как изменяется температура в реакторе при увеличении объёма реактора при постоянстве температуры на входе в реактор, давления,  исходного состава и расхода реакционной смеси
-уменьшается

- Политермический температурный режим предполагает
-частичную компенсацию теплового эффекта реакции за счёт использования теплообменных элементов

- При проведении обратимой эндотермической реакции в политермическом температурном режиме увеличение доли компенсации теплового эффекта приводит к 
-увеличению среднего значения термодинамической константы равновесия

- При проведении обратимой экзотермической реакции в политермическом температурном режиме увеличение температуры на входе в реактор при фиксированной доле компенсации теплового эффекта приведет к
-к увеличению средней константы скорости прямой реакции

- При проведении эндотермической реакции применение политермического температурного режима направлено на
-на снижение затрат на энергоносители

- Применение политермического температурного режима при проведении экзотермической реакции направлено
-на увеличение равновесной степени превращения по сравнению с адиабатическим режимом

- Вычислите объёмный поток воздуха, необходимый для сжигания природного газа, если
-Состав природного газа: метан – 0,9, этан – 0,05, остальное – азот
-Начальный объёмный поток природного газа – 2 м3/с
-Коэффициент избытка кислорода воздуха по отношению к реакции горения метана 1,5
- 27,4

- Для процесса окисления аммиака, протекающего по реакции …
рассчитайте массовый поток кислорода(кг/с), если в реактор поступает два потока: аммиак и сухой воздух
Требуемое массовое соотношение исходных реагентов NH3:O2 = 1:2.
Суммарный массовый поток на входе в реактор 90 кг/с
- 18,6

- Как изменяется скорость процесса окисления NO при увеличении температуры
-уменьшается

- Определить равновесную степень превращения ключевого компонента, если при работе реактора в адиабатическом температурном режиме, температура возрастает от 320 до 550 С, а термодинамическая константа равновесия уменьшается от 3*10^22 до 7*10^19
- 1

- Определить начальную мольную долю аммиака, если реактор окисления аммиака работает в адиабатическом температурном режиме, температура на выходе из реактора  920 С, температура на входе в реактор 200 С. Принять, что селективность процесса по NO равна 1.
Изменение энтальпии реакции -900кДж
Молярная изобарная теплоемкость исходных веществ (Дж/моль*град)
-аммиак 35,63, кислород 29,38, азот 29,12
- 0,095

- Какое жаргонное название получили отходящие газы агрегата АК-72, выбрасываемы в атмосферу без предварительной отчистки
-лисий хвост

- Запуск реактора при проведении обратимой эндотермической реакции может быть проведём методом
-непрерывного увеличения мощности и температуры в реакционной зоне

- Введение оксида алюминия в структуру железного катализатора СА-1 необходимо:
-для предотвращения спекания кристаллов железа