Введение

Аммиак – важное соединение, имеющее множество применений в различных областях промышленности, начиная от альтернативных источников энергии и вплоть до топлива для космических микродвигателей.

В промышленности данную реакцию используют в первую очередь для отчистки газов и вентиляционных выбросов, а также для получения водорода.

В некоторых регионах нашей страны вопрос загрязнения атмосферы стоит достаточно остро. Причиной этому служат большое количество предприятий, выбрасывающих в атмосферу множество вредных веществ, одним из которых является аммиак. Так установки для отчистки низкоконцентрированных аммиакосодержащих вентиляционных выбросов на производствах удобрений, а также предприятиях где используются аммиачно-холодильные установки предназначены в первую очередь для защиты атмосферы.

Так же большую важность представляет один из продуктов разложения аммиака, а именно водород. Известно, что в жидком аммиаке содержится в 1,7 раз больше водорода, чем в жидком водороде. Транспорт водорода в аммиачном виде в 20 раз дешевле транспорта сжатого эквивалентного количества водорода.

Одним из важнейших аспектов данной реакции является катализаторы, так как без них реакция будет идти непозволительно долго.

В зависимости от целей применяют различные катализаторы, начиная от просто железных стенок корпуса и заканчивая катализаторами со сложной структурой, в чей состав входят несколько материалов.

Другая область применения газа, полученного при диссоциации аммиака – восстановительная активация промышленных катализаторов агрегатов синтеза аммиака большой единичной мощности в период пуска, на не имеющих источников водорода площадках.

Сырьё

Сырьем для данной реакции служит аммиак, как в жидком, так и в газообразном виде.

Например для электротермического микродвигателя, который будет рассмотрен позже, используют жидкий аммиак ГОСТ 6221-90 со степенью фильтрации не хуже 20 мкм.

В установки для отчистки газов и вентиляционных выбросов поступает низкоконцентрированный аммиакосодержащие газы, примерно до 1,8%.

Так же стоит сказать о том, без чего эта реакция была бы невозможна, а именно о катализаторах.

Для реакции диссоциации аммиака известно множество катализаторов. Их разработка и изучение активно велись еще в прошлом веке.

Так в 1970 году был опубликован патент SU 282297 A1, в котором описывается способ приготовления катализатора КДА-4.

Для приготовления катализатора смешивают основной карбонат никеля(NiCO3) с окисью магния(MgO) и каолин в z-образном смесителе до равномерного распределения компонентов в общей массе, после добавляют аммиачную воду.

Непосредственно в z-образном смесителе проводят сушку с перемешиванием и дальнейшее прокаливание смеси.

Измельчают полученную смесь и вносят в нее глиноземистый цемент, воду и графит и таблетируют в таблеточной машине.

Приготовление катализатора КДА-4 без применения азотнокислых солей позволяет избежать вредных выбросов окислов азота и необходимости установки сложной аппаратуры для их отчистки.

Химический состав катализатора КДА-4:

-закись никеля (NiO) 15–30%

-окись алюминия (Al2O3) 17-30%

-окись кальция (CaO) 8-18%

-окись магния (MgO) 10-20%

-двуокись кремния, сера, железо, вносимы с сырьём, и графит 25–27%.

В 2023 году был опубликован патент RU 2 798 955 C1, в котором описывается способ приготовления катализатора, позволяющего проводить реакцию при 500 C.

В качестве носителя используют сетку из сплава с высоким электросопротивлением, например, типа 12X18H10, что позволяет проводить процесс в режиме резистивного катализа. Форма носителя в виде сетки позволяет скручивать его и придавать различные формы в зависимости от размеров и геометрии полости, в которой он будет размещен. На носитель методом плазменного напыления наносят алюмо-никелевый порошок, например, типа ПН85Ю15, создавая слой для улучшенной адгезии. Производительность установки плазменного напыления по порошку составляет 2 кг/ч. Покрытие наносят с расстояния 100-120 мм. Для получения покрытия толщиной 20-30 мкм покрытие наносят за 1 проход, 40-50 мкм - за 2 прохода, 80-100 мкм - за 4 прохода. Предпочтительно в процессе плазменного напыления поддерживать определенные технологические параметры: термический режим, время нахождения напыляемых частиц в плазменной струе и другие параметры, обеспечивающие расплавление частиц порошковой композиции ПН85Ю15 и оксидов металлов, но исключающие их термическое разложение. Указанный прием позволяет получить на поверхности металлического сетчатого носителя тонкий композиционный слой с высокой адгезионной прочностью. Слой из ПН85Ю15 характеризуется высокой адгезией за счет протекания процессов нестационарной диффузии на подложке непосредственно в процессе напыления.

Затем аналогичным образом формируют каталитически активный слой путем нанесения порошковой композиции ZrO2; либо Ce0.5Zr0.5O2; либо Al2O3; либо SiO2; либо CeO2-CuO; либо их смесей. Полученный вышеуказанным методом слой плотный, не отслаивается, при дальнейших обработках сохраняет свои механические свойства.

Затем осуществляют пропиткой подготовленного носителя раствором предшественников рутения, в количестве 1 и 4% по массе в пересчете на рутений металлический, преимущественно, раствором комплекса рутения [Ru[(NH3)nClm]OHp (n=5-6; m=0-1; р=1-2).

После этого восстанавливают катализатор в потоке водорода при температурах 300-500°С.

Так же стоит отметить, что до недавнего времени на многочисленных заводах использовались катализаторы, разработанные и произведенные в других странах. Из-за этого наша промышленность зависела от этих стран. Для борьбы с этой проблемой проводится импортозамещение. Так в январе 2017 года удалось заменить высокоэффективный катализатор марки G1-11 немецкой фирмы для очистки коксовых газов, содержащих синильную кислоту, бензол, сероводород, воду, аммиак, на разработанный контакт НИАП-13-06 (КДА-18А). Катализатор обеспечивает устойчивую конверсию диссоциации аммиака – 99,99%, что выше активности катализатора G1-11.

Продукты

Главным продуктом каталитического разложения аммиака является водород.

Водород имеет массу применений в производстве, но особое внимание хотим уделить водородной энергетике.

Применение водорода, водородосодержащего топлива в стационарных или мобильных силовых агрегатах может быть реализовано, по крайней мере, в двух вариантах: сжигание в двигателях внутреннего сгорания (ДВС), газовых турбинах и использование в топливных элементах (ТЭ) с генерацией электрической энергии за счёт прямого преобразования химической энергии каталитического окисления водорода в электрическую. Соответственно требования к чистоте водорода, получаемого путём разложения аммиака, существенно отличаются.

Для ДВС использование аммиака или смесей аммиака с водородом, углеводородным топливом обусловливает присутствие оксидов азота в выхлопных газах и, соответственно, необходимость их удаления. Наличие «на борту» силового агрегата аммиака упрощает организацию каталитического процесса селективного восстановления NOx до экологически безопасных азота и воды [21]. Для этих целей разработаны катализаторы на основе Mn, La, Ag, Co, Pt, Cu на металл оксидных, силикатных носителях, Al2O3, цеолитах.

Водород, полученный без очистки от примесей, может быть использован совместно со сжатым природным газом или с классическим углеводородным топливом. Такой вид топлива получил название – «Хайтан» (Hythane® = Hydrogen + Methane) . Цифра в маркировке «Хайтана» означает энергетическую долю водорода в смеси: HY-5 = 5 % (для бензиновых автомобилей) и HY-7 = 7 % (для дизельных автомобилей). Добавление водорода существенно повышают экологическую безопасность и экономичность двигателя. В России плодотворно в этом направлении работает Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ) и ЗАО «Газомотор» (г. Рыбинск).

При генерации водорода из аммиака необходимо повысить эффективность процесса разложения аммиака, что может быть достигнуто путём создания высокоэффективных катализаторов. Широко исследованы катализаторы: Cr2O3, Ru/ZrO2, Ru на углеродных нанотрубках, Co/Al2O3, Ni–Al2O3, Ni–CeO2/Al2O3, Ni на различных оксидах металлов . Рутениевые катализаторы более активны, но имеют повышенную стоимость. Предполагается, что энтальпию связывания азота рутением можно имитировать с помощью биметаллических систем или комбинаций металла

Известные катализаторы в основном предназначены для использования в стационарных промышленных установках для устранения выбросов аммиака.

Перспективными направлениями является создание каталитических активных систем с использованием имидно–амидных щелочных металлов. Для этих систем необходимо решить проблему уноса активного компонента из зоны реакции. Можно прогнозировать положительный результат при использовании соответствующих носителей. Одновременно за счёт увеличения площади активной поверхности будет увеличена производительность катализатора. Состав катализатора должен обеспечивать твёрдофазное состояние активного компонента в условиях реакции (до 550 – 600 °С).

Также представляют интерес подходы, используемые при создании «мембранных» катализаторов. Образующийся в процессе разложения аммиака водород, имеющий высокий коэффициент диффузии, в отличие от азота и остаточного аммиака, может проникать через мембранный катализатор. Объединение в одной композиции каталитически активной составляющей и полупроницаемой мембраны может положительно отразиться на термодинамике и кинетике процесса. Разделение зоны диссоциации аммиака (с использованием активного катализатора на основе рутения) и выделения водорода (палладиевая мембрана) обеспечивает получение водорода высокого качества.

Возможная технологическая схема разложения аммиака схематически показана на рис. 1 [34]. Жидкий аммиак из емкости 1 перекачивается насосом 2 через теплообменник 3 для рекуперации тепла от горячих газов, выходящих из реактора 5. Затем газообразный аммиак проходит через огневой подогреватель 4, где нагревается до температуры, необходимой для реакции. Поток, выходящий из реактора, попадает в систему мембранного разделения 6, которая обеспечивает получение «чистого» водорода. При необходимости получения водорода высокой чистоты дополнительно устанавливают блок очистки от примесей 7. Второй поток из системы разделения содержит водород, азот и непрореагировавший аммиак – «грязный» водород. Остаточный водород и аммиак сжигают в огневом подогревателе 4 и обеспечивают теплом эндотермическую реакцию крекинга аммиака

Рис. 1. Технологическая схема получения водорода из аммиака: 1 – ёмкость для хранения аммиака; 2 – насос; 3 – теплообменник; 4 – огневой подогреватель; 5 – реактор разложения аммиака; 6 – мембранный сепаратор; 7 – блок очистки водорода

Так же реакция каталитического разложения аммиака может представлять интерес тем, что ее коэффициент изменения объема равен двум. Применение этому смогли найти в сфере космических разработок.

Для снижения засоренности околоземного космического пространства и маневрирования МКА(малый космический аппарат) можно применять ЭТМД(электротермический микродвигатель) в составе КА(космический аппарат).

Структура ЭТМД представлена на рис 2 и 3.

Рис 2. Общий плоский вид микродвигателя в сборе

Рис 3. Общий объемный вид микродвигателя в сборе

ЭТМД имеет цилиндрический наружный корпус 1 с фланцем 2 и цилиндрический внутренний корпус 3 с фланцем 4, расположенный коаксиально с образование торовой полости 5. При этом фланцы 2 и 4 соединены неразъемным соединением.

В полости 5 выполнен завихритель, выполненный в форме двухзаходной резьбы 6, установлен трубопровод 7. На противоположном фланцу 4 конце внутреннего корпуса 3 выполнен буртик 8, контактирующий с поверхность. Корпуса 1.

На выходе завихрителя во внутреннем корпусе 3 выполнено отверстие 9 для соединения полости завихрителя с внутренней полостью корпуса 3.

В полости корпуса 3 смонтированы цилиндрический нагревательный элемент 10 в виде четырехканальной керамической трубки, внутри которой установлен проволочный нагревательный элемент 11, например, в виде проволоки из нихрома и трубчатая термопара, состоящая из трубчатого корпуса 12, токовыводов 13 и соединительной муфты 14. Проволочный нагревательный элемент 11 заканчивается токовыводами 15.

В полости корпуса 3 выполнен газовод в виде винового канала, образованного наружной поверхностью нагревательного элемента 10 и трубчатым корпусом 12 трубчатой термопары, уложенной по винтовой линии на наружной поверхности нагревательного элемента 10 и контактирующего с внутренней поверхностью корпуса 3.

Реактивное сопло 16, установленное на торце корпуса 3 и снабжено внешним фланцем 17, сваркой соединенным с фланцем 4. Трубчатый корпус 12 уложен таким образом, чтобы чувствительный элемент 18 трубчатой термопары был расположен на входе реактивного сопла 16.

Создание реактивной тяги в ЭТМД осуществляется в результате разложения аммиака на водород и азот с увеличением объема смеси в 2 раза и последующем выбросе нагретой газовой смеси через реактивное сопло Лаваля (рис 4).

Рис 4. Сопло Лаваля

Принцип работы:

Газифицированный в испарителе аммиак поступает во внешний контур двигателя – завихритель 6 через трубопровод 7. Затем газовая смесь поступает во внутренний контур, образованный трубчатой термопарой 12 и ТЭНом 10(трубчатый электронагреватель). После 2 контура смесь истекает из реактивного сопла 16. Поступающая на ТЭН 10 энергия и время пребывания газа в КС(камера сгорания) должны быть таковы, чтобы обеспечить почти полное его разложение на водород и азот, тем самым увеличивая объем газа и соответственно скорости на входе в сопло.

Время подготовки ДУ к работе должно быть не более 5 минут. Тяга ЭТМД 3,0+-1,0 гс(0,03+-0,01 Н). Средний удельный импульс тяги не менее 230 с(2256 м/с). Масса заправляемого тела 0,4 кг. Мощность энергопотребления ДУ не более 60 Вт. Длительность одного включения ДУ 1–20  мин. Число включений не менее 1000.

Основным процессом для этого ЭТМД является процесс разложения аммиака. При полном разложении коэффициент увеличения объема равен 2.

На рис. 5, 6, 7, 8 и 9 изображены графики зависимости степени разложения аммиака от времени, при различной температуре и различных катализаторах

Рис 5. Зависимость степени разложения аммиака от времени при различных температурах, без катализатора

Рис 6. Зависимость степени разложения аммиака от времени при различных температурах, в присутствии железа

Рис 7. Зависимость степени разложения аммиака от времени при различных температурах, в присутствии вольфрама

Рис 8. Зависимость степени разложения аммиака от времени при различных температурах, в присутствии молибдена

Рис 9. Зависимость степени разложения аммиака от времени при различных температурах, в присутствии оксида алюминия

На рис. 10 и 11 изображены зависимости относительной концентрации аммиака и температуры в К от длины камеры при различных катализаторах

Рис 10. Зависимость относительной концентрации аммиака от длины камеры при различных катализаторах

Рис.  11. Зависимость температуры от длины камеры при различных катализаторах

В результате можно прийти к следующим выводам:

1)При проведении реакции без катализатора, при температуре 900 ºC для достижения степени разложения аммиака выше 90% требуется значительное время(более 105 с) пребывания аммиака в камере. Данный режим невозможно обеспечить из-за ограниченных размеров ЭТМД.

2)При проведении реакции в присутствии катализаторов разложение проходит почти мгновенно

3)При «горячей» системе запуска двигателя использование Fe-катализатора обеспечивает полное разложение аммиака при длине канала свыше 300мм. Температура газа на входе в реактивное сопло будет равна температуре конструкции. Эта длинна является минимально допустимой при данных значениях температуры

4)Использование в качестве катализатора молибдена или оксида алюминия позволяет уменьшить длину камеры до 150 мм.

Физико-химические характеристики
 каталитического разложения аммиака

2NH3 = 3H2 + N2

Реакция эндотермическая и обратимая.

Реакция обратимая и эндотермическая. Аммиак термодинамически нестабилен, и процесс разложения его на водород и азот становится заметен при температурах 1200–1300 ºС. В присутствии катализатора на основе железа выше 400 ºС. Так же без катализатора скорость разложения достаточно мала из-за кинетического барьера разрушения N-H связей.

Равновесие реакции сдвигается в сторону азота и водорода при увеличении температуры и уменьшении давления.

Константа равновесия данной реакции в зависимости от температуры:

lgKp=2074,8T-2,4943*lgT+1,8564*10-7*T2+1,993

Кинетика разложения аммиака на железных катализаторах описываются уравнением Темкина-Пыжева:

U=K1*PN2*PH23PNH32α-K2*PNH32PH231-α

Где PN2,PH2,PNH3 – парциальные давления газов, показатель степени α для катализатора на основе железа равен 0,5. Данным уравнением не удается воспользоваться так как в момент начала разложения аммиака скорость реакции становится равной бесконечности из-за того, что парциальное давление водорода равняется нулю.

Стенки КС служат катализатором для разложения NH3. Они изменяют энергию активации разложения EA, обеспечивая дополнительный путь для реакции. Зависимость константы скорости разложения в зависимости от температуры выражается уравнением Аррениуса

k=A*exp-EART

При повышенных температурах бимолекулярная реакция разложения аммиака описывается кинетическим уравнение 1-го порядка. Такие реакции называются реакциями псевдопервого порядка. Процесс разложения протекает через несколько мономолекулярных стадий, самая медленная из которых называется лимитирующей.

Для мономолекулярных реакций «нормальным» значением предэкпоненциального множителя равно по порядку частоте колебаний атомов в молекуле, т. е. Aн=1013 с-1

Теоретические расчеты констант скорости реакции по теории активных столкновений приводит к завышенным значениям. Причем это завышение может быть достаточно значительный, и может составлять до 103 раз. Это расхождение обусловлено тем, что в теории молекулы рассматриваются как правильные сферы и не учитывается их пространственное строение. Так же реакция может произойти только в том случае, если частицы ориентированы друг к другу определённым образом, т. е. необходимо учитывать стерические факторы реакции. С этой целью в формулы вводят так называем стерический множитель, который обычно находится в пределах от 1 до 10-3. Тогда с учётом стерического фактора наименьшее значение предэспоненциального множителя определяется как A=Aн*P=1013*10-3=1010 с-1

В данном случае стенки КС являются гетерогенным катализатором.

Разложение аммиака на каталитической поверхности может быть выражена следующей последовательностью молекулярных шагов.

Константы k1 зависят от типа поверхности. Влияние некоторых металлических катализаторов на изменение энергии активации для разложения аммиака представлены в табл. 1.

| Катализатор | Нет | Вольфрам | Оксид алюминия | Железо | Молибден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA кДж/моль | 335 | 163 | 127 | 149 | 116 |

Табл 1. Влияние различных металлических катализаторов на энергию активации разложения аммиака

Скорость разложения аммиака при повышенных температурах и условиях, далеких от термодинамического равновесия, может быть просто описана уравнением U=-dCNH3dt=k1*PNH3

Если учитывать реакции в прямом и обратном направлении, то

Где kF и kB – константы скорости прямой и обратной реакций соответственно.

В итоге выводится следующее выражение

CNH3CNH3i=exp-kxu=exp-kτ

Где CNH3CNH3i – относительная концентрация аммиака;x – расстояние вдоль трубки; u – скорость газа в трубке; τ – время пребывания газа в трубке

Степень разложения аммиака X=1-exp⁡(-kτ)

Как уже было сказано, катализатор имеет большую роль в процессе диссоциации аммиака. В таблице ниже представлены результаты испытаний никельсодержащих катализаторов, отличающиеся различным содержанием активных компонентов. Образец НИАП-13-02 содержит 8,7 % СаО и 63 % Аl2О3. Образец КДА-18А содержит 77 % Аl2О3. Остальные образцы приготовлены на носителях НИАП-22 и ГИАП-18.

НИАП-13-02 (ранее выпускался под маркой НИАП-13-02) выпускается в форме таблеток цилиндрической формы.

НИАП-13-06(ранее выпускался под маркой КДА-18А) выпускается в виде цилиндрических перфорированных гранул с двояковыпуклыми торцами

Также на сайте НИАП КАТАЛИЗАТОР можно найти информацию о НИАП-13-07, который выпускается в виде цилиндрических формованных гранул (экструдатов)

Все эти катализаторы предназначены для процесса каталитической диссоциации аммиака с целью получения чистой азотоводородной смеси, используемой в качестве защитной (контролируемой) атмосферы и восстановительного газа в химической, металлургической, машиностроительной, электротехнической и других отраслях промышленности.

Концентрация аммиака на входе в реактор составляет 3 %. (остальное – аргон), объемная скорость 5000 ч-1 , объем загружаемого катализатора – 4 мл, температура – 850 ºС. Результаты эксперимента представлены в таблице. Все испытанные образцы обладают высокой активностью в процессе крекинга аммиака и обеспечивают остаточное содержание аммиака в отходящих газах не более 0,08 %. Наибольшую активность проявили катализаторы: № 1366, № 1365 и НИАП-13-02.

| № п/п | Образец | Химический состав, % |  |  | Остаточное со- держание NH3, % об. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NiO | CuO | La2O3 |  |
| 1 | НИАП-13-02 | 25,0 | - | - | 0,055 |
| 2 | НИАП-13-06 | 10,5 | 8,5 | - | 0,057 |
| 3 | № 1365 | 7,0 | - | - | 0,064 |
| 4 | №1367 | 5,8 | 1,3 | - | 0,069 |
| 5 | №1369 | 4,2 | - | - | 0,072 |
| 6 | №1371 | 5,7 | 1,4 | - | 0,068 |
| 7 | №1374 | 7,3 | - | 0,25 | 0,064 |
| 8 | №1375 | 6,9 | 1,5 | - | 0,064 |
| 9 | №1377 | 6,4 | 2,2 | 0,08 | 0,065 |
| 10 | №1366 | 8,0 | - | - | 0,061 |
| 11 | №1368 | 7,7 | 1,3 | - | 0,067 |
| 12 | №1370 | 4,0 | - | - | 0,077 |
| 13 | №1372 | 7,7 | 1,9 | - | 0,066 |
| 14 | №1373 | 7,3 | - | 0,45 | 0,064 |
| 15 | №1376 | 6,1 | 1,5 | - | 0,069 |
| 16 | №1378 | 5,3 | 1,8 | 0,05 | 0,068 |
| 17 | КДА-1А | - | - | - | 0,062 |

Табл. 2. Сравнение никельсодержащих катализаторов.

Были проведены опыты по изучению влияния температуры на каталитическую активность катализатора НИАП-13-02. Эксперименты проводили при объемной скорости 10000 ч -1 , начальной концентрации аммиака 5 %об., температура варьировалась от 300 до 850 0С. Температура зажигания составляет 300 0С. Заметное влияние температуры на остаточное содержания аммиака наблюдается до 400 0С. Максимальная степень разложения наблюдается при 850 0С, а остаточное содержание при этой температуре составляет для образца НИАП-13-02 0,055 %об.

Каталитический процесс представляет собой реакцию на поверхности катализатора, подвод реагентов и вывод продуктов из зоны реакции. В общем случае процесс на твердых катализаторах складывается из следующих стадий:

- Внешняя диффузия реагентов из ядра потока к поверхности зерен катализатора;

- Внутренняя диффузия молекул газа в порах зерна катализатора;

- Активная адсорбция реагентов к поверхности катализатора;

- Химическая реакция;

- Десорбция продуктов реакции;

- Диффузия продуктов в порах зерна катализатора;

- Диффузия продуктов от поверхности зерна.

Общая скорость гетерогенного каталитического процесса определяется скоростями отдельных стадий и лимитируется самой медленной из них. Во внешнедиффузионной области протекают процессы на высокоактивных катализаторах, обеспечивающих быструю реакцию и достаточный выход продукта за время контакта реагентов с катализаторами.

Для изучения влияния скорости внешней диффузии на общую скорость процесса были проведены опыты с различными объемными скоростями газовой смеси от 5000  до 25000 ч-1.

Скорость реакции вычисляется по формуле

U=1Vkt*ΔNtk
где

Vkt – объем загружаемого катализатора, м3;
ΔN – количество разложившегося аммиака, кмоль;
tk – время контактирования, с.

Время контактирования определяют по формуле:

tk=VktV0
где V0 – объемный расход газовой смеси м3.

По результатам эксперимента получены данные, которые показывают, что во всем исследуемом интервале объемных скоростей она заметно влияет на общую скорость процесса. Таким образом, можно предположить, что общая скорость процесса лимитируется при данных условиях внешней диффузией. Для определения энергии активации и оценки вклада скорости химической реакции в общую скорость процесса были проведены эксперименты в интервале температур 300–850 0С и начальной концентрацией 4,832 % и 5,000% при объемной скорости 10000 ч-1 . На основании экспериментальных данных рассчитаны скорости химической реакции при различных температурах. Следует отметить, что до 500 ºС температура оказывает заметное влияние на общую скорость процесса, при температуре более 500 ºС это влияние выражено не так ярко. Можно предположить, что при температуре менее 500 ºС скорость процесса лимитируется скоростью химической реакции. На основании проведенных экспериментов была рассчитана энергия активации и получено кинетическое уравнение процесса:

U=13,3*105*e9018,5T*C1,34*F

Были проведены исследования по очистке газов от аммиака в присутствии кислорода при соответствующих условиях и концентрации кислорода в газовой смеси 5 %. В присутствии кислорода при температуре свыше 350 0С на катализаторе НИАП-13-02 в процессе диссоциации аммиака наряду с уменьшением концентрации аммиака наблюдается образование оксидов азота. Таким образом наличие в очищаемом газе кислорода исключают проведение очистки методом каталитического крекинга. Решением данной проблемы может стать применение адсорбционно-каталитического метода очистки, когда на первой стадии аммиак селективно адсорбируется поглотителем, а на второй десорбированный аммиак подается в реактор каталитического разложения.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

- Наибольшей каталитической активностью обладает катализатор НИАП-13-02 (при температуре 850 0С, объемной скорости 10000 ч-1 остаточное содержание аммиака не превышает 0,055 %).

- Изучение влияния объемной скорости на каталитическую активность катализаторов показало, что увеличение объемной скорости приводит к повышению остаточного содержания аммиака.

- Результаты эксперимента указывают на то, что при объемных скоростях от 5000 до 25000 ч-1 общая скорость процесса лимитируется внешней диффузией, т. е. влияние объемной скорости на скорость процесса велика.

- Температура зажигания всех образцов около 300 0С, а максимальная степень разложения наблюдается при 850 0С. До 500 0С температура оказывает заметное влияние на скорость разложения аммиака.

- При температуре более 350 0С в присутствии кислорода на катализаторе НИАП-13-02 в процессе диссоциации аммиака образуются оксиды азота, т. е. наличие в очищаемом газе кислорода исключают проведение очистки методом каталитического крекинга.