Слайд 2 – введение

Аммиак – соединение, имеющее множество применений в различных областях промышленности: от альтернативных источников энергии и вплоть до топлива для космических микродвигателей.

В промышленности реакцию разложения аммиака используют в первую очередь для отчистки газов и вентиляционных выбросов, а также для получения водорода.

Одним из важных аспектов реакции разложения аммиака являются катализаторы, поскольку без них реакция будет идти непозволительно долго. В зависимости от целей применяют различные катализаторы, начиная от железных стенок корпуса и заканчивая катализаторами со сложной структурой, в состав которых входит несколько веществ.

Слайд 3 – сырьё

Сырьём для реакции служит аммиак, как в жидком, так и газообразном виде. Например для электротермического микродвигателя, который будет рассмотрен позднее, используют жидкий аммиак ГОСТ 6221-90 со степенью фильтрации не хуже 20 мкм, а в установки для отчистки газов и вентиляционных выбросов поступает низкоконцентрированный аммиакосодержащие газы, примерно до 1,8%.

Слайд 4 - Разработка катализаторов разложения аммиака

Для реакции диссоциации аммиака их известно целое множество. Разработка и изучение данных катализаторов активно велась ещё в прошлом веке.

Так в 1970 году был опубликован патент SU 282297 A1, в котором описывается способ приготовления катализатора КДА-4. Для приготовления катализатора смешивают основной карбонат никеля(NiCO3) с окисью магния(MgO) и каолин в z-образном смесителе до равномерного распределения компонентов в общей массе, после добавляют аммиачную воду. Непосредственно в z-образном смесителе проводят сушку с перемешиванием и дальнейшее прокаливание смеси. Измельчают полученную смесь и вносят в неё глиноземистый цемент, воду и графит, а затем таблетируют в таблеточной машине. Приготовление катализатора КДА-4 без применения азотнокислых солей позволяет избежать вредных выбросов окислов азота и необходимости установки сложной аппаратуры для их отчистки.

Его состав представлен на экране.

В 2023 году был опубликован патент RU 2 798 955 C1, в котором описывается способ приготовления катализатора, позволяющего проводить реакцию при 500 C.

для формирования каталитически активного слоя используют ZrO2 или Ce0.5Zr0.5O2, а формирование слоя активатора осуществляют путем пропитки подготовленного носителя - раствором комплекса рутения [Ru[(NH3)nClm]OHp, где n=5-6, m=0-1, р=1-2.

Слайд 5 - Современные промышленные катализаторы

До недавнего времени на многочисленных заводах использовались катализаторы, разработанные и произведенные в других странах, из-за чего промышленность напрямую зависела от этих стран. Для борьбы с этой проблемой проводится импортозамещение.

Так в январе 2017 года удалось заменить высокоэффективный катализатор марки G1-11 немецкой фирмы для очистки коксовых газов, содержащих синильную кислоту, бензол, сероводород, воду, аммиак на разработанный контакт

НИАП-13-06 (КДА-18А). Катализатор обеспечивает устойчивую конверсию диссоциации аммиака – 99,99%, что выше активности катализатора G1-11.

Слайд 6 - Аммиак как топливо в ЭТМД

реакция каталитического разложения аммиака интересна тем, что её коэффициент изменения объёма равен двум. Применение этому смогли найти в сфере космических разработок.

Для снижения засорённости околоземного космического пространства и маневрирования МКА (малый космический аппарат) можно применять ЭТМД (электротермический микродвигатель) в составе КА(космический аппарат).

Создание реактивной тяги в электротермическом микродвигателе осуществляется в результате разложения аммиака на водород и азот с увеличением объёма смеси в 2 раза и последующем выбросе нагретой газовой смеси через реактивное сопло.

Время подготовки ДУ к работе должно быть не более 5 минут. Тяга ЭТМД 3,0+-1,0 гс (0,03+-0,01 Н). Средний удельный импульс тяги не менее 230 с (2256 м/с). Масса заправляемого тела 0,4 кг. Мощность энергопотребления ДУ не более 60 Вт. Длительность одного включения ДУ 1–20  мин. Число включений не менее 1000

В данном случае использование катализатора обязательно так как при проведении реакции без катализатора, при температуре 900 ºC для достижения степени разложения аммиака выше 90% требуется значительное время (более 10^5 с) пребывания аммиака в камере.

Слайд 7 - Использование полученного водорода

Известно, что в жидком аммиаке содержится в 1,7 раз больше водорода, чем в жидком водороде. Транспорт водорода в аммиачном виде в 20 раз дешевле транспорта сжатого эквивалентного количества.

Водород имеет массу применений в производстве, но особое внимание хотелось бы уделить водородной энергетике.

Применение водорода, водородосодержащего топлива в стационарных или мобильных силовых агрегатах может быть реализовано, по крайней мере, в двух вариантах: сжигание в двигателях внутреннего сгорания (ДВС), газовых турбинах и использование в топливных элементах (ТЭ) с генерацией электрической энергии за счёт прямого преобразования химической энергии каталитического окисления водорода в электрическую.

Водород, полученный без очистки от примесей, может быть использован совместно со сжатым природным газом или с классическим углеводородным топливом. Такой вид топлива получил название – «Хайтан». Добавление водорода существенно повышают экологическую безопасность и экономичность двигателя.

В России плодотворно в этом направлении работает Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ) и ЗАО «Газомотор» (г. Рыбинск).

Слайд 8 - Экологические аспекты

В промышленности реакцию разложения аммиака используют также для отчистки газов и вентиляционных выбросов.

В некоторых регионах нашей страны достаточно остро стоит вопрос загрязнения атмосферы. Причиной этого служит большое количество предприятий, выбрасывающих в атмосферу вредные вещества, одним из которых является аммиак.

Так установки для отчистки низкоконцентрированных аммиакосодержащих вентиляционных выбросов на производствах удобрений, а также предприятиях где используются аммиачно-холодильные установки предназначены в первую очередь для защиты атмосферы.

Слайд 9 - Физико-химические характеристики каталитического разложения аммиака

2NH3 = 3H2 + N2

Реакция обратимая и эндотермическая. Аммиак термодинамически нестабилен, и процесс его разложения на водород и азот становится заметен при температурах 1200–1300 ºС. В присутствии катализатора на основе железа выше 400 ºС. Также без катализатора скорость разложения достаточно мала из-за кинетического барьера разрушения N-H связей.

Равновесие реакции сдвигается в сторону азота и водорода при увеличении температуры и уменьшении давления.

Константа равновесия реакции в зависимости от температуры:

lgKp=2074,8T-2,4943*lgT+1,8564*10-7*T2+1,993

Кинетика разложения аммиака на железных катализаторах описываются уравнением Тёмкина-Пыжева: U=K1*PN2*PH23PNH32α-K2*PNH32PH231-α

Слайд 10 - Влияние катализаторов на разложение аммиака

Катализаторы изменяют энергию активации разложения EA, обеспечивая дополнительный путь для реакции. Зависимость константы скорости разложения от температуры выражается уравнением Аррениуса:

k=A*exp-EART

Влияние некоторых металлических катализаторов на энергию активации представлено в таблице на экране