1)Рассчитать объем реактора, работающего по модели полного смешения при проведении газофазной реакции, если:

-расход реакционной смеси 5,6 м3/с

-начальная мольная доля ключевого компонента 0,2

-степень превращения ключевого компонента 0,8

-скорость процесса 20 моль/(м3*с)

Vp=(VNS*Xa*ZNA)/(U*22,4*10^-3)=(5,6*0,8*0,2)/(20*22,4*10^-3)=2 м3

2)В каком случае при проведении эндотермической реакции в адиабатическом температурном режиме модель РПС будет иметь преимущество над моделью РИВ

- Если проводить процесс вдали от равновесия

3)При проведении процесса дегидрирования бутана сместить равновесие в сторону образования продукта можно

- При увеличении температуру

- При уменьшении давления

4)При проведении процесса синтеза аммиака сместить равновесие в сторону образования продукта можно

- При уменьшении температуры

- При повышении давления

5)Преимущество РИВ в изотермическом температурном режиме определяется

- Большим значением средней движущей силы

6)Определить какое соотношение H2/N2 будет реализовано на входе в колонну синтеза аммиака, если:

-Расход газа после сепаратора 48000 м3/ч

-состав газа после сепаратора: азот – 0,17; водород – 0,56; остальное аммиак и метан

-Расход питающего газа 6000 м3/ч

-состав питающего газа: азот 0,3; водород 0,5; остальное – метан

H2 в пит газе: 6000*0,5 = 3000; H2 после сепаратора: 48000*0,56 = 26800; Всего H2 = 3000+26800 = 29800

N2 в пит газе: 6000*0,3 = 1800; N2 после сепаратора: 48000*0,17 = 8160; Всего N2 = 1800+8160 = 9960

H2/N2 = 29800/9960 = 3

7)Модель реактора полного смешения предполагает

- Значения технологических параметров на выходе из реактора равно значениям параметров в объёме реактора

- Изменение значений параметров от начального до конечного состояния происходит за нулевой промежуток времени

8)Рассчитайте насколько увеличится температуру в реакторе при проведении процесса окисления диоксида серы в адиабатическом температурном режиме, если адиабатический коэффициент равен 328 С, а степень превращения диоксида серы возрастает от 0,4 до 0,65

λ*Xka2- λ*Xka1=328*0,65-328*0,4=82 С

9)В изотермическом РИВ скорость процесса увеличится

- Увеличить температуру для эндотермической реакции

10)Определить какое объемное соотношение Н2/СО будет реализовано на выходе из реактора первичного риформинга природного газа, если:

-расход природного газа в реакторе первичного риформинга 15000 м3/ч

-содержание метана в природном газе 0,9

-объемное соотношение водяной пар/природный газ 4/1

-степень превращения метана в реакторе первичного риформинга 0,72

-селективность по диоксиду углерода составляет 0,2

Ответ: 4/1

11)При проведении процесса паровой конверсии метана сместить равновесие в сторону образования продукта можно

- При уменьшении давления

- При увеличении температуры

12)Для обратимой экзотермической реакции 2SO2+O2=2SO3, проводимой РИВ с изотермическим температурным режимом

- Равновесная степень превращения диоксида серы возрастает по мере протекания реакции

13)Для процесса синтеза метанола рассчитать скорость процесса на выходе из реактора

-объем реактора рассчитанного по РПС 30 м3

-объемная доля монооксида углерода 0,18

-объемная доля метанола на входе в реактор 0,01

-объемная доля метанола на выходе 0,04

-расход исходной смеси 25000 м3/ч

U=(25000*0,18*1/6)/(3600*30*22,4*10^-3)=0,31 моль/(м3*с)

14) Для процесса каталитического окисления серы, проводимого в реакторе с адиабатическим температурным режимом, рассчитать температуру на выходе из реактора, если:

-температура на входе 450С;

-объемная доля диоксида серы на входе в реактор 0,1;

-Объемная доля триоксида серы на выходе 0,09;

-коэффициент адиабатического нагрева 320С

ZK(SO3)=ZE(SO2) = 0,9

Tвых=Tвх+ λ*X= Tвх+ λ*(ZE(SO2)/ZN(SO2)) = 450+320*(0,09/0,1) = 738

15)Определить объемную долю водорода в циркуляционном газовом потоке после сепаратора, если:

-расход смеси на выходе из колонны синтеза составляет 24000 м3/ч;

-объемная доля водорода на выходе из колонны синтеза 0,5;

-в сепараторе извлекают 925 м3/ч метанола;

Точность величины 2 знака после запятой

(24000*0,5)/(24000-925)=0,52

16)Модель реактора идеального вытеснения предполагает

- В реакторе используется поршневой режим движения реагентов

- В реакторе запрещено осевое перемешивание

17)Может ли зона множественности стационарных состояний быть реализована при проведении эндотермического процесса в модели РПС, работающей в адиабатическом температурном режиме

- Нет.

18)Вторичный риформинг природного газа в производстве аммиака необходим для:

- Повышения скорости процесса паровой конверсии природного газа

- Минимизации процесса углекислотной конверсии природного газа

- Снижение затрат на низкотемпературную ректификацию воздуха(?)

- Компенсации теплоты эндотермической реакции

- Уменьшение количества используемого катализатора(?)

- Обеспечение наиболее полной конверсии метана

19)Для процесса окисления диоксида серы рассчитать, какое количество чистого кислорода необходимо добавить в исходный поток, чтобы объемная доля кислорода на входе в реактор составила 0,1, если:

-объемный расход смеси 50000 м3/ч;

-состав смеси: диоксид серы 0,12; кислород 0,08; триоксид серы 0,01, остальное – азот

(VNS*ZN(O2)+x)/(VNS+x)=0,1

(4000+x)/(50000+x)=0,1

4000+x=0,1*(50000+x)

4000+x=5000+0,1x

0,9x=1000

x=1000/0,9=1111,11 м3/ч

20)Для обратимой экзотермической реакции, протекающей без изменения объема газообразных реагентов

- Движущая сила процесса не изменяется при увеличении давления

- Движущая сила процесса уменьшается при увеличении температуры

21)При проведении экзотермической реакции в изотермическом РИВ максимальная возможная производительности

- Увеличивается при увеличении объема реактора

22)В изотермическом температурном режиме

- Скорость процесса уменьшается по мере увеличения объема реактора

23)Для обратимой экзотермической реакции CO+2H2=CH3OH, протекающей в РИВ с изотермическим температурным режимом

- Скорость процесса уменьшается по мере протекания реакции

24)Для процесса синтеза метанола рассчитать производительность колонны по метанолу за час работы (кг/ч), если начальный расход CO составляет 3000 м3/ч, степень превращения CO 0,2

(3000/22,4)*0,2*32 = 857,14 кг/ч

25)Для обратимой экзотермической реакции N2+3H2=2NH3, проводимой в РИВ с адиабатическим температурным режимом

- Температура в реакторе возрастает по мере протекания реакции

26)Рассчитать температуру на входе в реактор в процессе паровой конверсии угарного газа, проводимого в РИВ с адиабатическим температурным режимом, если

-Объемная доля водорода на выходе из реактора 0,28;

-Объемная доля водорода на входе в реактор 0,1;

-Объемная доля угарного газа на входе в реактор 0,2;

-коэффициент адиабатического разогрева 150С

-температура на выходе в реактор 350С

Tвых = Tвх + λ*X

Tвх = Tвых - λ*X

X=(0,28-0,1)/0,2=0,9

350–150*0,9=215

27)Для обратимой экзотермической реакции 2SO2+O2=2SO3, производительность РИВ с адиабатическим температурным режимом

- Равновесная степень превращения диоксида серы уменьшается по мере протекания реакции

28)При проведении процесса окисления хлороводорода сместить равновесие в сторону образования продуктов можно

- При уменьшении температуры

- При увеличении давления

29)Для обратимой экзотермической реакции CO+H2O=CO2+H2, проводимой в РИВ с адиабатическим температурным режимом

- Производительность по водороду возрастает по мере протекания реакции