- Для снижения внутридиффузионных торможений катализатор паровой конверсии изготавливают:

в виде полых цилиндров

- Активным компонентом  промышленных катализаторов конверсии природного газа является:

никель

- Реактор низкотемпературной конверсии угарного газа работает а адиабатическом температурном режиме. Максимально допускаемая доля CO на выходе из реактора составляет 0,005. Определить максимально допустимую концентрацию CO на входе, если
- Температура на входе в реактор составляет 180 C;
- Максимально допустимая температура на выходе из реактора 240 C;
- Удельный тепловой эффект составляет 41 кДж/моль CO;
- Средняя молярная изобарная теплоёмкость 30 Дж/(моль*град)
Точность расчёта – 3 знака после запятой

0,049

- Азот для проведения синтеза может быть получен

низкотемпературной ректификацией воздуха
путём заключения контракта с поставщиком азота в баллонах?

- Секционирование реактора при проведении обратимой эндотермической реакции осуществляется для

удаление реагирующей системы от состояния равновесия
увеличение средней скорости процесса?

- Секционирование реактора с промежуточным теплообменом при проведении обратимой экзотермической реакции осуществляется для

проведении процесса по линии оптимальных температур
увеличения производительности реактора

- Секционирование реактора с промежуточным теплообменом при проведении обратимой эндотермической реакции осуществляется для

повышение производительности реактора
экономии энергоресурсов?
Повышение средней скорости процесса

- В реакции вторичного риформинга природного газа протекают 2 реакции:
CH4+H2O=CO+3H2
2CH4+O2=2CO+4H2
Определить объёмную долю CO на выходе, если:
-расход смеси 70000 м3/ч;
состав исходной смеси: CH4 – 0,05; H2O – 0,4; CO – 0,12; H2 – 0,36; O2 – 0,02; N2 – остальное
кислород расходуется полностью;
степень превращения метана 0,9;
Результат округлить до 3 знаков после запятой

0,154

- Секционирование реактора с промежуточным вводом холодного байпаса в синтезе аммиака применяется

Для снижения разогрева реакционной смеси в каждой последующей секции
Для проведения процесса в области оптимальных температур

- В двухсекционном реакторе с промежуточным вводом байпаса между секциями рассчитать долю байпаса, если температура на выходе из первой секции 540 C, температура на входе в реактор 320 C, температура  на входе во 2 секцию 460 C. Изменение объёмом реакционной смеси и зависимостями средней теплоёмкости от температуры и состава реакционной смеси пренебречь.

0,364

- При проведении обратимой экзотермической реакции в двухсекционном реакторе с промежуточным теплообменом увеличение температуры на входе в первую секцию приводит к:

уменьшению объёма первой секции в границах области оптимальных температур

- При проведении обратимой эндотермической реакции с промежуточным вводом байпаса увеличение доли байпаса приводит к

Увеличению температуры на входе во 2 секцию

- Наиболее распространённым реактором для проведения процесса паровой конверсии природного газа является

трубчатый реактор

- Запуск реактора при проведении экзотермической обратимой реакции может быть проведён с применением

пускового подогревателя

- В контактном аппарате для окисления диоксида серы, работающего по схеме ДКДА определить объёмную долю диоксида серы на входе во вторую секцию

-вообще не ебу как тут-

- Наиболее распространённый механизм процесса паровой конверсии природного газа предполагает

адсорбцию метана на поверхности с образованием радикала CH2 и водорода

- Паровоздушная конверсия природного газа осуществляется для

увеличения соотношения H2/CO в синтез газе

- Паровоздушная конверсия природного газа может быть использована в технологии синтетического аммиака для

------------

- Отчистка природного газа от сероводорода осуществляется с использованием

сернистых ловушек
цинковых поглотителей

- Экзотермический процесс протекает в двухсекционном реакторе с промежуточным вводом байпаса. Температурный режим в обоих секциях адиабатический. Как зависит степень превращения ключевого компонента на выходе из второй секции от величины доли байпаса (от 0 до1)? Все остальные управляющие параметры считать постоянными.

Проходит через максимум

- Реактор дегидрирования изобутана в изобутен работает в режиме с частичной компенсацией теплового эффекта. Рассчитать долю компенсации теплового эффекта, если:
- степень превращения изобутана 30%;
- температура на входе в реактор 480 C;
- температура на выходе из реактора 420 C;
- адиабатический коэффициент равен -380 C;

0,474

- Вычислите объёмный поток воздуха для сжигания природного газа, если
- Состав природного газа: CH4 – 0,9; C2H6 – 0,05; N – 0,05
- Начальный объёмный поток природного газа – 2 м3/с
- Коэффициент избытка кислорода воздуха по отношению к реакции горения метана 1.5

12,9

- Запуск колонны синтеза метанола осуществляют в адиабатическом температурном режиме на 10% от проектной мощности. Рассчитать теоретически возможный разогрев катализатора в момент запуска, если:
-проектная объёмная доля угарного газа в циркуляционном контуре составляет 0,18;
- удельный тепловой эффект составляет 90 кДж/моль метанола;
-средняя молярная изобарная теплоёмкость реакционной смеси 30 Дж/(моль*град.)

80,4

- Рассчитать производительность колонны синтеза по метанолу(м3/ч), если:
- расход газовой смеси на выходе из реактора 25000 м3/ч
- объёмная доля метанола на выходе из реактора 0,04;
- объёмная доля метанола на выходе из сепаратора 0,01;

750

- Наличие турбокомпрессора в цикле обусловлено

Необходимостью поддержания давления на требуемом уровне, так как реакция протекает с уменьшением объёма

- Секционирование реактора с промежуточным вводом байпаса при проведении обратимой экзотермической реакции проводят для

проведения процесса в области оптимальных температур
увеличения производительности реактора

- Наличие метана в исходной реакционной смеси обусловлено

Наличием стадии метанирования, предназначенной для окончательного удаления оксидов углерода из азотоводородной смеси
Значительными затратами на отчистку азотоводородной смеси от метана

- При проведении обратимой эндотермической реакции с промежуточным вводом байпаса увеличение доли байпаса приводит к

уменьшению степени превращения на выходе из первой секции

- Для осуществления процесса паровой конверсии природного газа катализатор необходимо

восстановить

- Как следует поступать при проектировании многосекционного реактора с промежуточным теплообменом, если при расчёте теплообменника выясняется, что реакционная смесь должна быть охлаждена до температуры меньшей, чем температура зажигания применяемого катализатора?

На каждой последующей секции использовать катализатор с меньшей температурой зажигания
Применить другую идеализированную модель