Содержание

Введение	2

1. Аналитический обзор. Обзор и обоснование выбора конструкции выпарного аппарата	3

2.Основная часть	8

2.1. Описание технологической схемы выпарной установки	8

2.2. Описание технологической схемы	11

2.3. Расчет и выбор по каталогам выпарного аппарата, холодильника концентрированного раствора, подогревателя исходного раствора, барометрического конденсатора с барометрической трубой, вакуум-насоса.	13

2.4 Материальный баланс	13

2.5 Температуры и давления в выпарной установке	15

2.6. Тепловой баланс выпарной установки	19

2.7 Расчет барометрического конденсатора	23

2.8. Итерационный	расчет площади теплообменной поверхности кипятильной камеры	27

2.9. Расчет подогревателя и холодильника раствора	35

О подробном расчете подогревателя	38

Литература	40

Введение

Выпариванием называют процесс концентрирования растворов практически нелетучих или малолетучих веществ в жидких летучих растворителях. Процесс выпаривания широко используется в химической, пищевой и смежных отраслях промышленности. Выпариванию подвергают растворы твердых веществ, а также высококипящие жидкости, обладающие при температуре выпаривания малым давлением пара (минеральные и органические кислоты, спирты и др.). Иногда выпаривание применяют для выделения растворителя в чистом виде (опреснение морской воды). Получение высококонцентрированных растворов, практически сухих и кристаллических продуктов облегчает и удешевляет их транспортировку и хранение. [1]

Чтобы нагреть выпариваемый раствор до температуры кипения чаще всего используют водяной пар. Его называют греющим, или первичным паром, а пар, который образуется при выпаривании кипящего раствора, называется вторичным.

Обычно через стенку, отделяющую теплоноситель от раствора, подводится тепло для выпаривания. Но в некоторых производствах концентрирование растворов осуществляется при непосредственном соприкосновении выпариваемого раствора с топочными газами или другими газообразными теплоносителями.

Выпаривание происходит под вакуумом, при повышенном и атмосферном давлениях. При выборе давления смотрят на свойства выпариваемого раствора и на возможность использования вторичного пара в качестве теплоносителя.

1. Аналитический обзор. Обзор и обоснование выбора конструкции выпарного аппарата

В химической технологии распространены выпарные аппараты поверхностного типа, а именно вертикальные трубчатые выпарные аппараты с паровым обогревом непрерывного действия.

Наш раствор: сульфат натрия (Na2SO4)

Кристаллизация сульфата натрия при выпаривании его раствора в аппаратах, обогреваемых паром, затруднена зарастанием поверхности нагрева коркой сульфата. Особенно сильно инкрустируются греющие поверхности при выпарке сульфатных растворов, загрязненных примесями, вызывающими коррозию стальных кипятильников. Греющие поверхности выпарных аппаратов должны изготовляться из хромистых или хромоникелевых сталей, наиболее устойчивых в условиях выпарки сульфатного раствора.

Для уменьшения зарастания солью греющих поверхностей рекомендуется применять аппараты с интенсивной принудительной циркуляцией раствора или с механической очисткой поверхности нагрева (например, движущимися скребками или щетками). Несмотря на интенсивную циркуляцию (3 м/сек), в течение суток нарастает слой накипи до 0,5 мм и коэффициент теплопередачи уменьшается с 3470 до 900 ккал/(м2 · ч · град). Поэтому интенсивная циркуляция не исключает необходимости частых промывок аппаратов, что снижает производительность выпарной станции.

Вследствие склонности сульфата натрия к образованию пересыщенных растворов отложение соли происходит не только в зоне подогрева и кипения раствора, но и на всех поверхностях циркуляционного контура. Поэтому наиболее радикальным средством борьбы с зарастанием солью выпарных аппаратов является выпарка интенсивно циркулирующей суспензии мелких кристаллов Na2SО4 в насыщенном растворе. В этом случае пересыщение раствора снимается главным образом за счет роста взвешенных в жидкости кристаллов. При содержании в суспензии 5—10% твердой фазы выпаривание в опытном аппарате при скорости циркуляции 1,8—1,9 м/сек проходило в течение 1,5 суток без заметного снижения коэффициента теплопередачи 10 Вт/м2*К.

Растворимость в воде составляет 16,3 % при 20 ℃. Сульфат натрия образует многочисленные кристаллогидраты, при обычных условиях стабилен декагидрат.

В природе натрий сернокислый встречается в виде минералов глауберита, астраханита, мирабилита, беркеита.

Натрий сернокислый образует твердые растворы с сульфатами лития и калия, карбонатом натрия, а также двойные соли с другими сульфатами.

Зарастание теплопередающей поверхности значительно уменьшается, если она хорошо отполирована; при этом коэффициент теплопередачи в 1,5—2,5 раза больше 101 Вт/м2*К.[2]

Выбираем вакуум-выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой и циркуляционной трубой.

Аппарат с вынесенной греющей камерой имеет кипятильные трубы, длина которых достигает 5м. Он работает при более интенсивной естественной циркуляции, обусловленной тем, что циркуляционная труба не обогревается, а подъемный и опускной участки циркуляционного контура имеют значительную высоту.

Выносная греющая камера легко отделяется от корпуса аппарата, что облегчает и ускоряет ее чистку и ремонт. Ревизию и ремонт греющей камеры можно производить без полной остановки аппарата (а лишь при снижении его производительности), если присоединить к его корпусу две камеры.

Скорость циркуляции в аппаратах с вынесенной греющей камерой может достигать 2 м/с, что позволяет выпаривать в них концентрированные и кристаллизующиеся растворы, не опасаясь слишком быстрого загрязнения поверхности теплообмена.

Недостатки: жесткая конструкция греющей камеры, не имеющая температурной компенсации.

Аппарат, представленный на рисунке 1, состоит из греющей камеры 1, сепаратора 2 с брызгоотделителем и циркуляционной трубы 3.

Греющая камера представляет собой одноходовой кожухотрубчатый теплообменник, в верхней части и нижней трубных решетках которого развальцованы концы греющих труб. К верхней трубной решетке греющей камеры прикреплена переходная камера со штуцером для соединения с сепаратором.

Сепаратор – цилиндрический сосуд с коническим днищем и верхней эллиптической крышкой. Брызгоотделитель расположен в верхней части сепаратора. Установка брызгоотделителя рассматривается как дополнительная мера для обеспечения сухости вторичного пара.

Циркуляция раствора в аппарате осуществляется по замкнутому контуру: сепаратор – циркуляционная труба – греющая камера – сепаратор.

Выпариваемый раствор поднимается по трубам, нагревается и по мере продвижения вверх вскипает. Образующаяся парорастворная смесь направляется в сепаратор, где разделяется на жидкую и паровую фазы. Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, освобождается от капель и выходит из аппарата через штуцер Е, а раствор возвращается по циркуляционной трубе в греющую камеру.

Греющий пар через штуцер Д поступаем в межтрубное пространство греющей камеры, где конденсируется. Конденсат удаляется через штуцер К.

Подача раствора в аппарат – через штуцер Ж2.

Для наблюдения за работой аппарата предусмотрены смотровые окна, для установки манометров и термометров – бобышки [4].

Рисунок 1  – Выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой и циркуляционной трубой

1 – греющая камера; 2– сепаратор; 3 – циркуляционная труба; Е – штуцер для вывода вторичного пара; Д – штуцер для подачи греющего пара; К – штуцер для удаления конденсата; Ж2 – штуцер для подачи раствора.

Такие аппараты хороши тем, что в них облегчается очистка поверхности от отложений, потому что доступ к трубам легко осуществим, когда открыта верхняя крышка греющей камеры.

Увеличение скорости приводит к увеличению производительности за счет интенсификации теплообмена. Коэффициенты теплопередачи в таких аппаратах достигают 3000 Вт/(м2К).

Аппараты с вынесенной зоной кипения могут эффективно применяться для выпаривания кристаллизующихся растворов умеренной вязкости.[3]

Таким образом, выпаривание является одним из самых важных элементов оборудования в любом промышленном производстве. В большинстве случаев от правильности расчета выпарной установки зависит не только качество выпускаемой продукции, а также экономические затраты на обслуживание всего оборудования.

2.Основная часть

2.1. Описание технологической схемы выпарной установки

Рисунок 2 - Технологическая схема

Технологическая схема выпарной установки представляет собой систему выпарного аппарата, барометрического конденсатора, подогревателя, насосов, емкостей для исходного и упаренного растворов, вакуум-насоса, холодильника конденсатоотводчиков и трубопроводов, участвующих в процессе выпаривания.

Согласно заданию, проектируемая установка состоит из одного корпуса и представляет собой установку непрерывного действия (рисунок 1.1), работающую под давлением.

Так как температура поступающего раствора значительно ниже температуры кипения, то целесообразно его предварительно подогреть в отдельном теплообменнике (подогревателе). Подогрев производится в кожухотрубчатом теплообменнике за счет тепла греющего пара.

В разрабатываемом процессе используются выпарные аппараты, обогреваемые конденсирующимся водяным паром, в частности аппараты, с вынесенной греющей камерой и зоной кипения. При размещении нагревательной камеры вне корпуса аппарата имеется возможность повысить интенсивность выпаривания не только за счёт увеличения разности плотностей жидкости и парожидкостной смеси, но и за счёт увеличения длины кипятильных труб.

Выносная греющая камера легко отделяется от корпуса аппарата, что облегчает и ускоряет ее чистку и ремонт. Ревизию и ремонт греющей камеры можно производить без полной остановки аппарата (а лишь при снижении его производительности), если присоединить к его корпусу две камеры.

Выпаривание под вакуумом имеет определенные преимущества перед выпариванием при атмосферном давлении, несмотря на то что теплота испарения раствора несколько возрастает с понижением давления и, соответственно, увеличивается расход пара на выпаривание 1 кг растворителя (воды).

Поэтому процесс выпаривания будем осуществлять под вакуумом. При выпаривании под вакуумом становится возможным проводить процесс при более низких температурах, что важно в случае концентрирования растворов веществ, склонных к разложению при повышенных температурах. Кроме того, при разрежении увеличивается полезная разность температур между греющим агентом и раствором, что позволяет уменьшить поверхность нагрева аппарата (при прочих равных условиях). В случае одинаковой полезной разности температур при выпаривании под вакуумом можно использовать греющий агент более низких рабочих параметров (температура и давление). Вследствие этого выпаривание под вакуумом широко применяют для концентрирования высококипящих растворов, например, растворов солей , а также для концентрирования растворов с использованием теплоносителя (пара) невысоких параметров. Применение вакуума дает возможность использовать в качестве греющего агента, кроме первичного пара, вторичный пар самой выпарной установки, что снижает расход первичного греющего пара. Выберем для создания вакуума и конденсации пара барометрический конденсатор смешения, потому что по сравнению с поверхностным конденсатором, он имеет более высокую производительность и простую конструкцию, а также нет необходимости в выделении чистого конденсата.

Экономия первичного пара (и соответственно топлива) может быть достигнута в однокорпусных выпарных установках с вакуум-насосом. В таких установках вторичный пар на выходе из аппарата сжимается с помощью вакуум-насоса до давления, соответствующего температуре первичного пара, после чего он вновь возвращается в аппарат для выпаривания раствора.

С помощью вакуум-насоса поддерживается также устойчивый вакуум, так как остаточное давление в конденсаторе может изменяться с колебанием температуры воды, поступающей в конденсатор.

Необходимым условием передачи тепла должно быть получение некой полезной разности температур, определяемой разностью температур греющего пара и кипящего раствора. С этой целью исходный раствор в корпусе обогревается водяным паром, который поступает в межтрубное пространство нагревательной камеры под давлением.

2.2. Описание технологической схемы

Технологическая схема выпарной установки показана на рисунке 2. Исходный раствор с температурой 16°С из исходной емкости Е1 центробежными насосами Н1, Н2 подается в подогреватель П, где подогревается, а затем подается в корпус выпарной установки АВ. Предварительный подогрев раствора производится насыщенным водяным паром. Греющая камера выпарного аппарата подогревается первичным водяным паром. Вторичный пар образуется при концентрировании раствора в корпусе выпарного аппарата, направляется в барометрический конденсатор КБ.

Самопроизвольный перетек раствора и вторичного пара в корпусе возможен благодаря общему перепаду давлений, возникающему в результате создания вакуума конденсацией вторичного пара, а в барометрическом конденсаторе смешения (где заданное давление поддерживается подачей охлаждающей воды и отсосом неконденсирующихся газов вакуум-насосом). Смесь охлаждающей воды и конденсата выводится из конденсатора при помощи барометрической трубы с гидрозатвором. Конденсат греющего пара из выпарного аппарата выводится с помощью конденсатоотводчика. Образующийся концентрированный раствор поступает в холодильник ,затем в промежуточную емкость упаренного раствора Е2 и центробежным насосом Н3 подается в точку потребления раствора.

Поскольку, защита окружающей среды от выбросов является одной 
из главных задач при решении производственных вопросов, то при реализации технологических процессов стремятся если не полностью, то максимально уменьшить количество отходов.

Загрязненная вода, образующаяся при непосредственном контакте с сульфатом натрия, например, при промывке и чистке оборудования, при нарушении герметичности аппаратуры поступает в канализацию, оборудованную гидравлическим затвором, а затем отводится в систему очистных сооружений.

2.3. Расчет и выбор по каталогам выпарного аппарата, холодильника концентрированного раствора, подогревателя исходного раствора, барометрического конденсатора с барометрической трубой, вакуум-насоса.

Задание на проектирование:

Рассчитать и спроектировать однокорпусную выпарную установку непрерывного концентрирования 18,5 т/час водного раствора Na2SO4 от начальной концентрации 8% до 19% (масс.). Давление в сепараторе (абсолютное) составляет 0,4 атм. Начальная температура раствора 16ºС. Предусмотреть подогрев начального раствора греющим паром и охлаждение концентрированного раствора водой(t=14℃).

2.4 Материальный баланс

Расход начального раствора Gн = 18500 / 3600 = 5,14 кг/с.

Входящая в установку масса раствора Gн равна суммарной массе выходящего концентрированного раствора Gк и выпаренного из раствора растворителя W:

Gн = Gк + W. (1)

Второе уравнение материального баланса означает равенство количества растворенного вещества, поступающего в ВА с начальным раствором количеству растворенного вещества, выходящему из ВА с потоком сконцентрированного раствора:

Gн*xн = Gк*xк, (2)

где xн – массовая доля растворенного вещества в начальном растворе; xк – массовая доля растворенного вещества в концентрированном растворе. В уравнении материального баланса (2) по растворенному веществу полагается, что покидающий ВА вторичный пар W не уносит с собой никаких брызг раствора.

По уравнениям материального баланса (1) и (2) определяются расходы концентрированного раствора и расход удаляемого из раствора вторичного пара :

Gк = Gн*xн / xк = 5,14 · 0,08 / 0,19 = 2,16 кг / с;

W = Gн – Gк = 5,14 – 2,16 = 2,98 кг / с

2.5 Температуры и давления в выпарной установке

Базовым параметром является заданное давление в сепараторе выпарного аппарата, то есть давление вторичного пара над кипящим в трубках раствором Р0 = 0,4 ат. (или 39240 Па).

Поскольку над кипящим водным раствором может находиться водяной пар только в насыщенном состоянии, то по величине заданного давления насыщенного пара Р0 = 0,4 атм по таблице «Свойства насыщенного водяного пара» [4], с.519 находится соответствующая этому давлению температура насыщенного водяного пара t0 = 75.4 С.

Температура насыщенного водяного пара (вторичного пара) в барометрическом конденсаторе должна быть несколько ниже, чем его температура в сепараторе, поскольку по гидравлическим соображениям в барометрическом конденсаторе должно быть ниже величина давления:

tбк = t0 – Δtг.с,

- где численное значение потери разности температур вследствие наличия гидравлического сопротивления паропровода между сепаратором и БК обычно составляет величину порядка 13°С; таким образом, температура насыщенного вторичного пара в барометрическом конденсаторе равна:

tбк = 75.4 – 2 = 73,4ºС.

По той же таблице свойств пара этой температуре соответствует давление насыщенного водяного пара равное Pбк = 0,37 ат. Для нахождения температуры кипения раствора в вертикальных трубках греющей камеры ВА прежде необходимо определить величину статического давления внутри кипящего раствора на среднем уровне по высоте трубок:

Рср = Р0 + ρрg(1 – ε)Н / 2.

Величину среднего паросодержания по всей высоте кипятильных трубок рекомендуется [2] принимать приблизительно равной ε = 0,5. Некоторая сложность расчета величины Рср по приведенному закону Паскаля состоит в том, что численное значение высоты кипятильных трубок Н пока не является известной величиной, поскольку типоразмер выпарного аппарата и его основную характеристику - поверхность теплопередачи греющей камеры еще предстоит определить.

Неизвестной величиной является и плотность раствора ρр, так как его температура также еще предстоит определить, а плотность жидкостей, хоть и не так значительно, как у газов и паров, но все же зависит от их температуры.

Да и паросодержание кипящего в относительно узких трубках раствора, строго говоря, не просто представить себе постоянной величиной по высоте кипятильных трубок. Необходимо предварительно задаваться численными значениями некоторых из величин, и после расчетов зависящих от этих предварительно заданных величин параметров, проверять приемлемость предварительно заданных значений.

Здесь приходится предварительно задаваться значением высоты кипятильных трубок, например средней их высотой из существующего для реальных ВА высот трубок в диапазоне от трех до семи метров выбирается среднее значение Н = 5 м с последующей (после нахождения необходимой величины теплопередающей поверхности ВА) попыткой подбора ВА такой поверхности именно с предварительно заданной высотой трубок.

Для вычисления плотности раствора при не известной пока температуре его кипения (tкип) можно предварительно принять tкип на 10о С выше температуры (t0) пара над кипящим раствором, то есть tкип  75,4 + 10 = 85,4°С. (Такое приближение допустимо, поскольку плотности жидкостей и водных растворов изменяются с изменением температуры лишь незначительно по сравнению с изменением плотностей газов и паров). При принятой в первом приближении температуре кипения раствора его плотность вычисляется по приведенной в приложении аппроксимационной формуле, согласно которой предварительно находится плотность воды при этой температуре (плотность воды при tкип = 85,4оС можно взять и из табличных данных [4], c.482):

ρ0 = 1000 – 0,062·85,4 – 0,00355·85,42 = 968,8 кг / м3.

Вычисляется плотность раствора Na2SO4 при его конечной концентрации хк = 0,19 и температуре 85,4 С:

lgρр = lg968,8 + (0,3669 + 70,19·10-5·85,4 – 3,982·10-6·85,42 )·0,19=3,062,

откуда плотность раствора ρр =1153,45 кг / м 3 .

Рср = Р0 + ρрg(1 – ε)Н / 2=40530+1153,45*9,81*(1-0,5)*2,5=54674,181Па

Теперь в принятых приближениях относительно высоты кипятильных трубок и температуры кипения можно вычислить второе приближение для значения температуры кипения раствора на среднем уровне кипящего раствора:

tкип= 167010,09-lg54674,181+lg⁡(0.192*-0.39-0.241*0,19+1)-228,4=85,2℃

Таким образом уточненное во втором приближении значение температуры кипения раствора, принятое 85,4 оказалось на 0,2°С выше принятого в первом приближении значения.

Далее следует подбор параметров греющего пара, конденсирующегося в межтрубном пространстве греющей камеры.

Согласно имеющимся рекомендациям полезная разность температур в однокорпусных выпарных аппаратах принимается в диапазоне 20 30 К                (℃) [1]. Тогда температура внешнего греющего пара определится следующим образом:

Δtпол = tг.п – tкип = 30℃, откуда tг.п = 85,2 + 30 = 115,2oС.

Полученное значение температуры греющего пара является величиной ориентировочной, принятой по круглому значению полезной разности температур. (Одновременно заметим, что принятие тех или иных параметров греющего пара дополнительно зависит еще и от возможных параметров котельной конкретного предприятия). Величину давления греющего пара принято округлять до значения, кратного половине атмосферы, тогда для полученной температуры tг.п = 115,2оС разумно принять давление греющего пара Рг.п = 2 ат, чему соответствует его температура tг.п = 115,2 о С.

Вносится коррекция в величину полезной разности температур:

Δtпол = 115,2 – 85,2 = 30 К

Полученное значение Δtпол = 30 К будет использоваться далее при определении необходимой поверхности греющей камеры выпарного аппарата.

2.6. Тепловой баланс выпарной установки

Для составления уравнений теплового баланса необходимо определиться с температурой раствора tн, до которой он будет нагреваться в теплообменнике предварительного подогрева. Значение этой температуры может быть выбрано из следующих соображений. Во-первых, согласно заданию для подогрева начального раствора используется вторичный пар, получающийся в кипятильной камере выпарного аппарата, что снижает общие затраты (основные затраты – это стоимость греющего пара, за счет теплоты конденсации которого происходит испарение части растворителя в ВА).

Однако, греющий пар (W) в сепараторе имеет температуру t0 = 75,4 о С. Кроме того, за счет потерь давления и температуры вследствие гидравлического сопротивления паропровода между сепаратором и теплообменником температура насыщенного греющего пара в межтрубном пространстве теплообменника будет еще ниже на величину Δtг.с, численное значение которой также можно принять равным 2℃. Следовательно, температура конденсации вторичного пара в теплообменником будет равна t0 – 2 = 75,4 – 2 = 73,4оС, как и температура конденсации той части греющего пара, которая уходит в барометрический конденсатор и там конденсируется. Таким образом, температура раствора на выходе из теплообменника может лишь приближаться к значению 73,4оС (теоретически при бесконечной поверхности теплопередачи в теплообменнике). Причем, чем ближе значение температуры tн выходящего из теплообменника раствора к температуре конденсации пара в этом аппарате, тем значительнее требуемая для теплопередачи поверхность подогревателя. Поэтому при таких расчетах обычно принимают температуру нагреваемого вещества на выходе из подогревателя на несколько градусов ниже температуры нагревающего это вещество пара [1,2].

Примем tн = 73,4 – 5  68,4 о С. Теперь возможно переходить к расчетам по уравнению теплового баланса (3), (4). Наибольшим по величине слагаемым в уравнении теплового баланса процесса непрерывного выпаривания всегда является теплота, требующаяся для парообразования растворителя

Qисп = W·rгр.п = 2,98·2208·103 = 6580·103 Вт.

Расчет теплоты догрева начального раствора от принятой выше температуры tн = 68,4 оС до температуры его кипения в греющей камере ВА производится по известному уравнению для теплоты нагревания (без фазовых превращений) вещества Qдогр = Gнсн(tкип – tн), в котором теплоемкость сн нагреваемого раствора Gн ввиду незначительного интервала догревания от tн = 68,4 до tкип = 85,2 о С вычисляется при его средней арифметической температуре (68,4+ 85,2) / 2 = 76,8оС. Теплоемкость раствора вычисляется по соотношениям, приведенным в «Приложении» для чего сначала при этой температуре вычисляется теплоемкость воды (растворителя):

св = 4224 +2,476·76,8lg(76,8/100) = 4202,2 Дж/(кг· К).

Теперь теплоемкость раствора начальной концентрации:

ср = 4202,2 + (– 5365 + 5044·0,08 – 13,5·76,9 – 24,1·10-3 ·76,8)* 0,08 = 3722,1 Дж/(кг·К).

Таким образом, теплота, необходимая для догревания начального раствора до температуры его кипения составляет:

Qдогр = 18,5*1000/3600·3722,1(85,2 -68,4) = 321·103 Вт.

Полезно отметить, что теплота догрева приблизительно на 15 о С составляет менее 4% от теплоты, расходуемой на испарение растворителя). Потери теплоты с наружной поверхности теплоизоляционного слоя выпарной установки в окружающую среду для аппаратов промышленных масштабов обычно составляют 3 5% от полезной теплоты, то есть от суммарной теплоты, расходуемой на испарение растворителя и его догревания:

Qпот = 0,04(Qисп + Qдогр) = 0,04(6580·103 + 321·103 ) = 276 ·103 Вт.

Таким образом, суммарное количество теплоты, которое потребляет процесс выпаривания раствора и которое должно быть подведено к выпарной установке с греющим паром, определяется суммированием всех трех составляющих теплопотребления:

Q = Qисп + Qдогр + Qпот = 6580·103 + 321·103 + 276 ·103 = 7177·103 Вт.

Вся эта суммарная теплота должна быть подведена в греющую камеру с конденсирующимся в ее межтрубном пространстве греющим паром. Отсюда необходимый расход (D) греющего пара составит:

D = Q / (rгр.п · х) = 7177·103 / (2208·103 ·0,95) = 3,4 кг гр. пара / с, где       rгр.п= 2208·103 Дж/кг – теплота конденсации греющего пара при его давлении Ргр.п = 2 ат;

х = 0,95 – степень сухости греющего пара при его входе в греющую камеру выпарного аппарата.

Такая степень сухости насыщенного пара возникает из-за неизбежных потерь нескольких процентов теплоты пара по пути его от заводского парогенератора к месту потребления пара. Дело в том, что пар покидает парогенератор в насыщенном состоянии (в заводском парогенераторе пар получают из кипящей воды без его перегрева относительно температуры кипения воды в парогенераторе), и потеря части теплоты насыщенного пара (потери теплоты паропроводом) не может охладить его, а приводит к превращению некоторой части пара в конденсат; при этом только не сконденсировавшаяся часть пара (в нашем примере 95%) доходит до потребителя. Обогрев выпарного аппарата влажным (не сухим) паром увеличивает его расход, так как влажная доля пара (здесь 5%) представляет собой своеобразный балласт, который уже сконденсировался по пути к аппарату и потому не может выделить теплоту конденсации. Термическая эффективность процесса выпаривания характеризуется удельным расходом греющего пара, то есть необходимым расходом греющего пара, затрачиваемого на испарение одного килограмма растворителя из раствора:

d = D / W = 3,4 / 2,98 = 1,14 кг гр. пара / кг вт. пара.

Таким образом, на каждый килограмм выпаренного растворителя (воды) приходится тратить несколько более одного килограмма греющего пара; помимо испарения растворителя, часть теплоты греющего пара расходуется на догревание раствора, на компенсацию потерь теплоты с наружной поверхности выпарной установки и на то, что греющий пар имеет некоторую начальную влажность.

2.7 Расчет барометрического конденсатора

Прежде, чем начать расчет барометрического конденсатора, необходимо определить количество вторичного пара, требующееся для подогрева начального раствора от температуры 16 до 68,4 о С.

Усредненная по всей теплообменной поверхности разность температур теплоносителей для подогревателя равна:

∆tср= 73,4-16-(73,4-69)ln(73,4-16)(73,4-69)=20,64 К (℃)

Средняя интегральная температура подогреваемого раствора в теплообменнике (учитывающая кривизну повышающейся его температуры) равна 73,4 – 20,64 = 52,76 о С. При этой температуре вычисляется теплоемкость раствора начальной концентрации: сн = 4224 + 2,476·52,76·lg(52,76/100) + (– 5365,0 + 5044·0,08 – 13,5·52,76 – 0,00241·52,76 ) ·0,08 = 3734 Дж/(кг·К). Теперь вычисляется количество теплоты, необходимое для нагрева начального раствора от заданной температуры 16 о С до 68,4 о С:

Qн = Gн · сн(tн – t0) = 18*1000/3600·3734(68,4 – 16) = 978·103 Вт.

Вычисленные значения ср, t и Qн будут востребованы далее при расчете необходимой поверхности подогревателя). А сейчас вычисляется расход вторичного пара (Wтн), необходимый для обеспечения передачи в теплообменнике теплоты Qн:

Wтн = Qн / rвт.п = 978·103 / 2325·103 = 0,42 кг вт.п / с.

Таким образом, в барометрический конденсатор поступает следующее количество вторичного пара:

Wбк = W – Wтн = 2,98 – 0,42= 2,56 кг вт. п / с.

Теперь можно вернуться к расчету барометрического конденсатора, который служит для конденсации поступающего в него вторичного пара (Wбк) и понижения температуры кипения в греющей камере выпарного аппарата. С целью создания условий для конденсации в него непрерывно подается относительно холодная вода, начальную температуру которой следует принять как наименее благоприятную, летнюю температуру, равную tв.н = 20о С. Конечная температура воды на выходе ее из БК согласно имеющимся рекомендациям [1,2] можно принять на четыре градуса ниже температуры конденсации (tбк = 73,4о С) вторичного пара в БК, то есть           tвк = 73,4 – 4 = 69,4 о С. Необходимый расход воды определяется по уравнению теплового баланса (10):

Gв=2,56∙ 2633∙103-4190∙69,4419069,4-14=28,9 кг/с

где iвт.п = 2633∙103 - энтальпия вторичного пара при его параметрах в БК, Дж/кг;

св = 4190 - теплоемкость воды, Дж/(кг·К).

Диаметр барометрического конденсатора определяется по принимаемой согласно рекомендациям скорости vвт.п вторичного пара в БК:

Dбк= 2,560,785∙0,276∙15=0,888 м

где принято vвт.п = 15 м/с - скорость пара в БК;

ρвт.п = 0, 2276кг/м 3 - плотность вторичного пара при давлении в БК;

Рбк = 0,37 атм.

По полученному расчетному значению принимается ближайшее большее значение диаметра барометрического конденсатора по имеющимся нормалям [2]: Dб.к = 1 м.

Определяется высота барометрической трубы, достаточная, чтобы выводить из БК воду в количестве (Gв + Wб.к) = (28,9 + 2,56) = 34,16 кг/с , преодолевая противодавление 1 – 0,37 = 0,63 атм и гидравлическое сопротивление трения и двух местных сопротивлений при движении потока воды по барометрической трубе. Диаметр барометрической трубы выбирается из условия нисходящего движения воды в ней со скоростью, не превышающей величину порядка 1,0 м/с. Тогда:

Dбк = (34,16 / (976·0,785·1,0))0,5 = 0,211 м,

где ρв = 976 кг/м3 - плотность воды при температуре tбк = 73,4 о С. Принимается dбт = 0,220 м. В трубе принятого диаметра скорость нисходящего движения воды w = (34,16/976) / (0.785·0,2202 ) = 0,921 м/с. Необходимая высота барометрической трубы определяется соотношением:

Hтр= 9,81∙104-3,75∙104976∙9,81+1+0,026Нбт0,22+1,50,92122∙9,81+0,5 м

где λm = 0,026 значение коэффициента трения потока воды о внутреннюю поверхность трубы со стандартной шероховатостью е = 0,5мм при числе Рейнольдса

Re = wdρ / μ = 0,921·0,22·976 / (0,39·10-3) = 507·103 отсчитывается по корреляционному графику [1],c.15; μ = 0,39·10-3 Па·с – вязкость воды при 73,4 о С.

Решение последнего соотношения относительно Hбт дает следующее значение необходимой высоты барометрической трубы: Hт р = 6,97 м.

Определяется производительность вакуум-насоса, откачивающего воздух, попадающий в барометрический конденсатор. Воздух выделяется из начального раствора в греющей камере выпарного аппарата, из охлаждающей воды, а также подсасывается через возможные неплотности многочисленных уплотнений установки:

gвх = 2,5·10-5(28,9+5,14) + 0,01·2,98 = 0,03065 кг/с.

Для пересчета массового расхода воздуха Gвх в его объемный расход vвх предварительно оценивается температура отсасываемого из БК воздуха: tвх = 20 + 0,1(68,4 – 20) + 4 = 28,8 о С.  Парциальное давление воздуха в БК составляет разность между общим давлением и парциальным давлением водяного пара при tвх = 28,8 о С, равным 0,037 атм. Рвх = Рбк – Рп = 0,37 – 0,037 ат = 3,3 ·104 Па. По закону газового состояния вычисляется объемный расход откачиваемого из барометрического конденсатора воздуха:

vвх= 8314(273+28,8)29∙3,3∙104∙0,03065=0,08036м3с=4,8216 м3мин

По полученной производительности ВН и остаточному давлению 0,37 кгс/см2 = 0,37·735 = 272 мм рт. ст. подбирается [2] вакуум-насос, имеющий ближайшую производительность и обеспечивающий надлежащее остаточное давление (это ВВН 1-6 vвх = 6 м3/мин и остаточное давление 45 мм рт. ст.).

2.8. Итерационный	расчет	площади	теплообменной	поверхности кипятильной камеры

Производится расчет величины поверхности F кипятильной (греющей) камеры выпарного аппарата (суммарной цилиндрической поверхности всех трубок), необходимой для передачи теплоты Q = 7181·103 Вт. Эта теплота передается от конденсирующегося на наружной поверхности всех вертикальных трубок водяного пара к кипящему в трубках раствору. Температуры конденсации пара tг.п = 115,2 оС и уже усредненная по высоте трубок температура кипения раствора tкип = 85,2 оС неизменны по всей поверхности теплопередачи. Сложность расчетов здесь состоит в том, что соотношения для расчета коэффициентов теплоотдачи содержат в себе зависимость коэффициентов α1 и α2 от неизвестных заранее значений температуры стенки tw1 и удельного потока теплоты поперек стенки трубы q1, соответственно. Поскольку система соотношений, описывающая процесс теплопередачи в общем случае является нелинейной, то и решать ее приходится приближенными методами. Один из наиболее физически наглядных методов итерационного расчета состоит в предварительном задании численного значения температуры одной из поверхностей, с которой контактирует один из теплоносителей ; после этого последовательно рассчитываются все необходимые величины   α1, q1, tw2, α2 и q2 и производится сравнение полученных значений q1 и q2. Совпадение значений потоков теплоты с приемлемой точностью означает удачное принятие величины температуры tw1 и, соответственно, - окончание расчета. При несовпадении величин q1 и q2 следует задаться новой величиной tw1 и повторить расчет до совпадения потоков q1 и q2 с желаемой точностью.

Проведем такую процедуру:

- Примем в качестве первого приближения значение температуры наружной поверхности слоя загрязнений со стороны конденсирующегося пара tw1 = 112оС. Теперь можно вычислить в первом приближении     значение     коэффициента     теплоотдачи	α1	от конденсирующегося пара к наружной поверхности слоя загрязнений на наружной стенке трубки (трубок); при этом физические свойства конденсата (воды) принимаются по справочным данным при средней температуре пленки конденсата (115,2 + 113)/2 =114,1 оС:

α1 =2,04(2208·103·9462·0,673 / (0,24·10-3·5 ·(115,2-113)))0,25=7,26·103 Вт/м2/К.

- Определяется значение удельного потока теплоты от конденсирующегося пара к стенке:

q1 = α1(tг.п –	tw1) =	7,26·103 (115,2 – 113) = 23,23·103 Вт/м2.

- Для вычисления температуры второй поверхности стенки tw2 предварительно следует принять величины термических сопротивлений слоев загрязнений, как со стороны конденсирующегося пара, так и со стороны кипящего раствора [1],c.500; наиболее подходящие для рассматриваемы условий принимаются: со стороны пара r1 = 1,72·10-4 м2К/Вт и r2 = 7,14 ·10-4 м2К/Вт. Записывается соотношение для стационарного потока теплоты поперек трехслойной стенки:

q1=23,23∙103=112-tw21,72∙10-4+0,00246,5+7,14∙10-4

откуда	tw2 = 90,42 оС.

Здесь      δ = 0,002 - толщина стенки стальной трубки, м; λ = 46,5 -

теплопроводность стали, Вт/м/К.

- При стационарном процессе теплопередачи удельный тепловой поток через все термические сопротивления многослойной стенки должен быть одинаков, следовательно, при вычислении коэффициента теплоотдачи от внутренней поверхности слоя загрязнения к кипящему раствору α2 можно использовать уже полученное значение теплового потока, переходящего от пара к левой стенке или равного ему потока поперек стенки:

a2=11200,5421,3∙1153,450,5∙0,35590,060,05990,5∙2208∙1030.6∙3556,40,30,545∙10-30,3(23,23∙103)0,6=3515,38

где теплофизические свойства раствора и водяного пара в (15) приняты по справочным данным [1, Приложения] при температуре кипения раствора tкип = 85,2оС.

- Находится численное значение удельного потока теплоты от внутренней стенки к кипящему раствору:

q2 = α2 (tw2 – tкип) = 3515,38(90,42 – 85,2) = 18,35·103 Вт/м2.

- Сравнивая значения q1 и q2, легко видеть, что расхождение полученных в этом первом приближении удельных потоков, вообще говоря, не слишком - то большое: q2 / q1 = 18,35·103 / 23,23·103 = 0,789. Вообще говоря, в первом приближении расхождение значений q1 и q2 может быть и в десять и более раз, если численное значение первого приближения для температуры tw1 принято неудачно. (При весьма неудачном принятии численного значения tw1 в процессе расчетов может оказаться так, что величина tw2 окажется меньше, чем температура t2; таком случае это приближение не следует продолжать, а сразу следует увеличивать численное значение tw2).

Второе приближение состоит в задании нового значения tw1 и последующем просчете всех тех же величин по тому же алгоритму, что было проделано в первом приближении. Чтобы по возможности сократить число последующих приближений при задании нового значения tw1 полезно внимательно посмотреть на результаты расчетов, полученных в первом приближении, где удельный поток теплоты от пара к стенке q1 оказался примерно в полтора раза меньшим потока q2 от внутренней поверхности стенки к кипящему раствору. Поскольку численные значения потоков теплоты в наибольшей степени зависят от разностей температур между теплоносителем и стенкой, то и новое приближение для tw1 имеет смысл задать таким, чтобы разность температур ( tг.п – tw1) во втором приближении уменьшилась по сравнению со значением этой разности в первом приближении

Например, для второго приближения примем: 1)   tw1 = 112,5оС.   Тогда Δt1 = 115,2 – 112,5 = 2,7 оС.

- Расчет коэффициента теплоотдачи α1 от конденсирующегося пара к левой поверхности стенки производится по прежней формуле, но при новом значении единственной изменившейся величины tw1. При этом численные значения физических свойств конденсата при новом значении средней арифметической температуры пленки конденсата (воды) (115,2 + 112,5) / 2 = 113,85 оС заметно не отличаются от значений этих свойств, вычисленных при прежней температуре воды, которая в первом приближении была   равна   113,6оС. Коэффициент теплоотдачи от пара к  твердой	поверхности	равен

α1 =2,04(2194·103·9452·0,683 / (0,24·10-3·5 ·(115,2-113,1)))0,25

1

=7574,92

- Удельный    поток    теплоты от пара к стенке

q1 = 7574,92·2,7 = 20,45·103 Вт/м2;

- По прежнему соотношению для потока теплоты поперек трехслойной стенки вычисляется численное значение температуры стенки  tw2 = 112,7 – 20,45·103 ·9,29·10-4 = 93,7оС.

- Коэффициент теплоотдачи к кипящему раствору

α2 = 8,44(20,45·103)0,6 = 3256,56 Вт/(м2/К);

6) Поток теплоты к кипящему раствору

q2 = 3256,56(93,7 – 85,2) = 27,68·103 Вт/м2;

7) Сравнение q1 и q2 показывает различие в

27,68·103/ 20,45·103 = 1,353 раза.

1) Примем в третьем приближении tw1 = 112,25 оС. Тогда

Δt1 = 115,2 – 112,25 = 2,95 оС.

2) α1 = 9,71·103/2,950,25=7,41·103 Вт/(м2/К);

3) q1 = 7,41·103·2,95 = 21,86·103 Вт/м2;

4) tw2 = 112,25– 21,86·103·9,29·10-4 =91,9оС;

Коэффициент теплоотдачи	к кипящему раствору

α2 = 8,44(21,86·103)0,6 = 3389,48 Вт/(м2/К);

Поток теплоты к кипящему раствору

q2 = 3389,48(91,9 –85,2) = 22,71·103 Вт/м2;

Сравнение	q1 и q2 показывает различие в

22,71·103/ 21,86·103 = 1,038 раза, что составляет 3,8%

Для сокращения последующих приближений полезно полученные результаты двух проведенных приближений изобразить на графике зависимостей потоков q1 и q2   от принимаемых значений температур стенки tw1. По двум точкам для каждого из потоков q1 и q2 строятся прямые линии. Абсцисса точки пересечения двух проведенных линий принимается в качестве следующего, четвертого приближения для tw1 = 116,49оС.

Тогда Δt1 = 115,2 – 112,18 = 3,02оС. Проводится еще один цикл расчетов по тому же алгоритму, что дает:

1) α1 = 9,71·103/3,020,25 = 7,365·103 Вт/(м2К);

2) q1 = 7,365·103·3,02 = 22,24·103 Вт/м2;

3) tw2 =112,18 – 22,24·103 ·9,29·10-4 = 91,52оС;

4) α2 = 8,44(22,24·103)0,6 = 3424,7 Вт/м2/К;

5) q2 = 3424,7(91,52 – 85,2) = 21,644·103 Вт/м2;

6) q2 / q1 = 21,644·103 / 22,24·103 = 0,973, то есть различие двух потоков составляет 2,7%.

Прежде, чем принять следующее приближение для значения tw1, полезно нанести результат предыдущего расчета на график и построить значения удельных потоков q1 и q2 в зависимости от температуры tw1 левой стенки; после этого уже по трем точкам строятся кривые зависимости q1 и q2 от tw1.

Абсцисса точки пересечения построенных таким образом кривых принимается в качестве следующего приближения tw1 =112,19 оС. При этой температуре стенки расчеты приводят к следующим результатам:

1) α1 =9,71·103/3,010,25

1

=7371,9

2)Удельный    поток    теплоты от пара к стенке

q1 = 7371,9·3,01 = 22,19·103 Вт/м2;

3)По прежнему соотношению для потока теплоты поперек трехслойной стенки вычисляется численное значение температуры стенки

tw2 = 112,19 – 22,19·103 ·9,29·10-4 = 91,57оС.

4)Коэффициент теплоотдачи к кипящему раствору

α2 = 8,44(22,19·103)0,6 = 3420,08 Вт/(м2 ·К);

5) Поток теплоты к кипящему раствору

q2 = 3420,08(91,57 – 85,2) = 21,78·103 Вт/м2;

6) Сравнение q1 и q2 показывает различие в

21,78·103/ 22,19·103 = 0,981 раза.

Таким образом, различие удельных потоков теплоты составляет всего 1,9%, что	вполне	допустимо	для	технических	расчетов такого рода.

Рисунок 3 - К итерационному расчету площади поверхности теплопередачи кипятильной камеры.

Результаты итерационных расчетов заносятся в таблицу.

Таблица 1 - Результаты итерационных расчетов

| № прибли- жения | tw1, оС | α1, Вт/м2/К | q1, Вт / м2 | tw2, оС | α2, Вт/м2/К | q2, Вт / м2 | q2 / q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112,0 | 7,260·103 | 23,23·103 | 90,42 | 3515,38 | 18,35·103 | 0,789 |
| 2 | 112,5 | 7,547·103 | 20,45·103 | 93,7 | 3256,56 | 27,68·103 | 1,353 |
| 3 | 112,25 | 7,410·103 | 21,86·103 | 91,9 | 3389,48 | 22,71·103 | 1,038 |
| 4 | 112,18 | 7,356·103 | 22,24·103 | 91,52 | 3424,7 | 21,64·103 | 0,973 |
| 5 | 116,19 | 7,371·103 | 22,19·103 | 91,57 | 3420,08 | 21,78·103 | 0,981 |

Полученное значение удельного теплового потока q = 21,78·103 Вт/м2 и вычисленное ранее общее количество теплоты Q = 7177·103 Вт, которое необходимо передавать от греющего пара к кипящему в трубках раствору, позволяют определить необходимую для теплопередачи суммарную поверхность трубок:

F = Q /q = 7177·103 / 21,78·103 = 329 м2.

По результатам последнего приближения можно вычислить численные значения коэффициента теплопередачи и необходимой поверхности теплообмена:

K=(17371+1,72∙10-4+7,14*10-4+13420,08)-1=761Втм2К

F=7177∙103/(761115,2-85,2=314 м2

Разумеется, что величина теплообменной поверхности оказывается практически той же, что и поверхность, вычисленная по величине удельного потока теплоты.

Теплопередающие поверхности выпарных (как, впрочем, и почти всех теплообменных аппаратов) принято принимать с некоторым разумным запасом 20  30%, что дает следующее значение необходимой поверхности греющей камеры: F = 329·1,25 = 441 м2. По полученной величине этого основного для выпарных аппаратов параметра (значение теплопередающей поверхности кипятильных трубок F) из имеющегося ряда выпускаемых отечественной промышленностью ВА подбирается [2] аппарат, по-возможности, имеющей принятую ранее, еще при расчете гидростатического давления в растворе высоту трубок, равную  5 м.

Это выпарной аппарат с естественной циркуляцией раствора и вынесенной греющей камерой, имеющий теплопередающую поверхность F = 450 м2, высоту кипятильных трубок 5 м, диаметр греющей камеры 1600 мм, диаметр сепаратора 4000 мм и общую высоту 15 м.

2.9. Расчет подогревателя и холодильника раствора

Подогреватель начального раствора служит для подогрева раствора, поступающего на концентрирование в выпарной аппарат, причем для подогрева используется часть вторичного пара, образующегося в кипятильной камере ВА. Расчет необходимой поверхности теплообменника- нагревателя производится по общему для большинства теплообменных аппаратов уравнению теплопередачи, в котором передаваемая от конденсирующегося вторичного пара теплота к раствору уже вычислена и составляет Qн = 978·103 Вт Вт. Определена и температура, до которой нагревается в ТН начальный раствор (tн = 68,4 оС). Вычислено и среднее значение разности температур между конденсирующимся вторичным паром и нагреваемым раствором Δtср = 20,64К(оС).

Определим подогревателя начального раствора поверхность по уравнению теплопередачи, приняв значение коэффициента теплопередачи равным Ктн  700 Вт/м2/ К. Значение Ктн принято равным меньшему числу из приведенного интервала, поскольку один из теплоносителей здесь не вода, а водный раствор соли, которая повышает вероятность отложения термических загрязнений (здесь – растворенной соли) на внутренней стеке трубок. Тогда необходимая для подогрева раствора теплопередающая поверхность подогревателя имеет следующее ориентировочное значение:

Fн = Qн / (Ктн· Δtср) = 978·103 / (700·20,64) = 67,7 м2.

С учетом обычного рекомендуемого запаса поверхности в 25% имеем: Fн = 1,25·67,7 = 84,6 м2. По этому значению возможно подобрать [1],c.216 одноходовой ТОА с теплопередающей поверхностью Fн = 109,0 м2, имеющий 465 трубок и длиной 3 м; диаметр кожуха 800 мм.

Аналогично производится ориентировочный расчет необходимой поверхности холодильника концентрированного раствора, в котором раствор охлаждается водой от температуры его кипения в ВА tкип= 85,2оС до  значения температуры tк = 25оС. Принимается, что охлаждающая вода имеет начальную температуру 20оС (как и на входе в барометрический конденсатор) и нагревается до 45 оС. Значение этой температуры выбирается из следующих соображений. Чем до более высокой температуры будет нагреваться охлаждающая вода, тем меньшим будет ее расход, необходимый для отвода фиксированного количества теплоты, определяемого тепловым балансом по охлаждаемому раствору. С другой стороны, чем выше будет температура охлаждающей воды на выходе из ТОА, тем меньшим будет значение средней разности температур теплоносителей Δtср и тем большей будет требуемая поверхность теплопередачи а, значит, и дороже теплообменник. Кроме того, известно, что чем выше температура воды в ТОА, тем быстрее отлагается нежелательный слой загрязнений (растворенных в природной воде солей). Исходя из этих соображений, температуру отходящей из водяных холодильников воды обычно не рекомендуется принимать выше 45 оС [1].

Принимается противоточное движение охлаждаемого раствора и охлаждающей воды, как дающее возможность нагревать холодный поток (воду) до температуры выше конечной температуры изначально горячего потока (раствора) и, кроме того, приводящее к большему значению Δtср при одинаковых численных значениях начальных и конечных температур обоих потоков. Вычисляется значение средней разности температур раствора и воды:

∆tср= 85,2-45-(25-20)ln(85,2-45)(25-20)=16,89 К (℃)

Количество отбираемой от охлаждаемого раствора теплоты определяется тепловым балансом:

Qтх = Gкск(tкип – tк) = 2,16·3479·(85,2 – 25) =452,4·103 Вт,

где теплоемкость концентрированного раствора ск вычисляется при его средней интегральной температуре (45 + 20)/2 + 18,0 = 50,5оС:

ск=4224+2,476·50,5·lg(0,505)+(–5365+5044·0,19+13,5·50,5–24,1·10-3·50,52)·0.19 = 3479  Дж/(кг·К).

По [1,c.159] выбирается численное значение коэффициента теплопередачи от раствора повышенной концентрации к воде Ктх = 1000 Вт/(м2К).

Определяется необходимая поверхность теплопередачи холодильника:

Fтх = Qтх /( Ктх· Δtср ) = 452,4·103 /(1000·16,89) = 26,8 м2.

С учетом запаса поверхности  Fтх = 1,25·26,8 = 33,5 м2.

По полученной теплопередающей поверхности подбирается одноходовой теплообменник, имеющий поверхность 35,0 м2, число трубок 111; длина трубок 4 м и диаметр кожуха 400 мм.

О подробном расчете подогревателя

Величину необходимой поверхности F такого аппарата следует определять итерационным методом последовательных приближений, изложенным здесь применительно к расчету поверхности греющей камеры выпарного аппарата.

Когда согласно заданию необходимо подробно рассчитать подогреватель начального раствора, то в алгоритме последовательных приближений происходят следующие изменения:

1) В расчетной формуле коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося водяного пара к наружной поверхностикипятильных трубок в качестве характерного размера поверхности конденсации вместо высоты трубок следует использовать их наружный диаметр, поскольку паровые подогреватели обычно располагаются не вертикально, как кипятильники, а горизонтально по причине большего значения коэффициента теплоотдачи (α1) при   конденсации пара на поверхности, имеющей малую протяженность в вертикальном направлении. В свою очередь, большее значение коэффициента теплоотдачи при конденсации на горизонтальной поверхности по сравнению с конденсацией на вертикальных трубках высотой несколько метров объясняется тем, что на вертикальной поверхности набирается значительная толщина пленки конденсата, которая и создает значительное термическое сопротивление переносу теплоты от пара к наружной поверхности трубок. Вертикальное положение трубок, внутри которых кипит раствор, является вынужденным, поскольку из горизонтально расположенных трубок образующиеся при кипении пары не имеют свободного выхода.

2) В подогревателе раствора отсутствует его кипение, поэтому вместо расчетного соотношения  здесь необходимо использовать те соотношения, которые соответствуют вынужденному движению нагреваемой среды (начальному раствору). При этом такие соотношения имеют различную структуру и числовые коэффициенты в зависимости от режима течения теплоносителя внутри трубок [1],c.141-145.

Режим движения раствора внутри трубок не является заданной величиной, хотя при проектировании стараются подобрать такой из стандартных кожухотрубчатых теплообменников, чтобы режим течения теплоносителя внутри трубок был турбулентным, поскольку при турбулентном режиме обеспечивается наибольшее значение коэффициента теплоотдачи от внутренней поверхности трубок к движущемуся теплоносителю. Режим течения потока определяется численным значением безразмерного критерия Рейнольдса

Re = wdρ / μ,

где w – скорость движения теплоносителя в трубках, d – внутренний диаметр трубки, ρ и μ – плотность и вязкость теплоносителя (в нашем случае подогреваемого раствора).

Чтобы приступить к итерационному расчету подогревателя, следует определить численное значение числа Рейнольдса для того теплообменника, который уже был подобран в результате приближенного выбранного значения коэффициента Кн и ориентировочной его поверхности Fн = 109 м2.

Такой одноходовой ТОА имел 465 трубок и расход подогреваемого раствора Gн = 5,14 кг/с. Тогда скорость раствора в трубках составит

w = Gн/ρр/(n·0,785d2),

где ρр – плотность раствора при его средней температуре в подогревателе, n – число трубок ТОА на один ход и d – внутренний диаметр трубок.

Литература

1.	Романков, П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи): учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр./ П.Г.Романков, В.Ф.Фролов, О.М.Флисюк . - СПб.: ХИМИЗДАТ. – 2009, 544 с.

2.	Борисов, Г.С. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под ред. Ю.И. Дытнерского, 3-е изд. стереотипное. – М.: ООО ИД «Альянс». – 2007, 496 с.

3.	Зайцев, И.Д. Физико-химические свойства бинарных многокомпонентных растворов и неорганических веществ /И.Д.Зайцев, Г.Е.Асеев . – М.: Химия. – 1987, 720с

4. https://msd.com.ua/texnologiya-mineralnyx-solej-udo-brenij-pesticidov-promyshlennyx-so-lej-okislov-i-kislot/vyparka-rastvorov-sulfata-natriya-v-apparatax-s-tepl-operedayu-shh-e-j-poverxnostyu/

5.  https://studfile.net/preview/2066373/page:6/