Вариант – 11

1 задание

2 задание

3 задание

Понятие о следах плоскости. Следы общего и частного положения. 
Следы плоскости - это линии пересечения плоскости с плоскостями проекций.
Линия пересечения плоскости с плоскостью 1 называется горизонтальным следом плоскости Q1, с плоскостью 2-фронтальным следом Q2, с плоскостью 3-профильным следом Q3. Точки пересечения следов на осях проекций называются точками схода следов Qx, Qy, Qz. Отрезки OQx , OQy , OQz, отсекаемые осями проекций, называют параметрами плоскости (рис. 4.2).

Плоскости общего положения - наклонены ко всем плоскостям проекции и характеризуются тремя вещественными координатами
Плоскости частного положения - перпендикулярны одной или нескольким плоскостям проекции

Проецирующие плоскости – это плоскости ⊥ одной из плоскостей проекции.

1. горизонтально проецирующая плоскость – это плоскость ⊥ П1

На горизонталь плоскости проекция горизонтально проецирующей плоскости проецируется в прямую (след), расположенную под углом к оси Ох. Фронтальный след П2 - оси х. Характерным для горизонтально проецирующей плоскости является то, что горизонтальная проекция любого геометрического элемента, лежащего в плоскости, всегда располагаются на горизонтальном следе плоскости.

2.фронтально проецирующая плоскость – это плоскость ⊥ фронтальной плоскости проекции.

3.профильно проецирующая плоскость – это плоскость ⊥ П3.

Основное свойство проецирующих плоскостей: одна проекция фигуры, принадлежащая проецирующей плоскости, проецируется в отрезок прямой, совпадающий с одним следом плоскости (проецирующ).