МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 (химическая технология) |
| --- | --- |
| Направленность | "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Инженерного проектирования |

| Учебная дисциплина | Инженерная графика |
| --- | --- |

| Курс | 1 |  | Группа | 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

| Тема: | Проектирование стального вертикального монжуса, предназначенного для хранения бензола |
| --- | --- |

| Студент |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель, должность |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| оценка |  |  |  |  |

Санкт-Петербург

2023 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

| Направление подготовки | 18.03.01 (химическая технология) |
| --- | --- |
| Направленность | "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Инженерного проектирования |

| Учебная дисциплина | Инженерная графика |
| --- | --- |

| Курс | 1 |  | Группа | 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент |  |
| --- | --- |

| Тема: | Проектирование стального вертикального монжуса, |
| --- | --- |
| предназначенного для хранения бензола |  |

Исходные данные к работе:

| 1. | Техническое задание на разработку химического аппарата |
| --- | --- |
| 2. | Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение: Справочник/ Г.Н.Попова, С.Ю. Алексеев.-5-е изд.- СПб.: Политехника, 2008. -474с. |
| 3. | Елкин, В.В. Инженерная графика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.В. Елкин, В.Т. Тозик. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с. |
| 4. | Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н. Булина, Е.А. Пономаренко.-СПб.:СПбГТИ(ТУ),2018.-70с. |
| 5. | Соколов, Р.Б. Чертеж общего вида: учебное пособие/ Р.Б. Соколов, В.А. Люторович. – СПб: СПбГТИ (ТУ), 2018.– 20 c. |

Перечень вопросов, подлежащих разработке:

| 1. | Аналитический обзор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основная часть | выбор конструктивных элементов разрабатываемого химического аппарата |  |  |
| 3. | Расчет массы аппарата |  |  |  |

Перечень графического материала:

Чертеж химического аппарата Вид общий.

Перечень текстового материала:

Пояснительная записка.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

Допускается выполнение чертежа в графическом редакторе Компас 18v, с получением твердой копии формата А1.

| Дата выдачи задания |  |
| --- | --- |

| Срок представления работы к защите |  |
| --- | --- |

| Заведующий кафедрой |  |  |  | Яблокова М.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Задание принял к выполнению |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |

Содержание

Введение	5

Цели и задачи работы	6

Основная часть	8

Расчёт массы химического аппарата	11

Расчёт номинального объёма аппарата	17

Вывод	18

Список литературы	19

Введение

Монжусы предназначены для приема, хранения и выдачи жидких сред, проведения различных технологических процессов в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Конструкция состоит из корпуса, крышки люка и трубы предавливания.

Цели и задачи работы

Целями данной работы является:

- Разработка горизонтального монжуса, предназначенного для хранения бензола

- Выполнение чертежа общего вида на стадии технического проекта.

- Расчет массы вертикального монжуса

Рисунок 1 – Схематичное изображение аппарата

Основная часть

Методы исследования.

Для разработки представленного в техническом задании монжуса были использованы:

- Техническое задание на разработку химического аппарата, где описано устройство аппарата, его принцип действия, техническая характеристика, даны дополнительные указания;

- Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с., с помощью которой был осуществлен побор составляющих исследуемого монжуса и ознакомление с их конструкцией;

- Лист формата А1, ГОЗНАК.

Объекты исследования

Объектом исследования является монжус.

Процедура подготовки включила в себя ознакомление с печатными изданиями, относящимися к исследуемой теме, а также – определение конструкционных параметров.

Результаты экспериментов, их анализ и обсуждение

Результатом эксперимента явилось представление преподавателю списка подробных размеров, после чего совместно с преподавателем был проведён их анализ и обсуждение.

Далее по ходу работы над выполнением чертежа общего вида, был проведён анализ и обсуждение выполняемой работы.

По методическим указаниям [1] и исходным данным подбираем тип обечайки нашего аппарата, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обечайка аппарата

Таблица 1 – Размеры цилиндрической обечайки

| Внутренний диаметр обечайки Dв, мм | Давление в аппарате р, МПа | Толщина стенки обечайки s, мм |
| --- | --- | --- |
| 900 | 0,3 | 8 |

Выбираем тип днища, представленного на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сферическое днище

Таблица 2- Размеры днища сферического отбортованного

| Внутренний диаметр днища Dв, мм | Размер hв, мм | Размер h, мм | Толщина стенки днища s, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 900 | 225 | 25 | 8 |

Выбор фланца аппарата

Рисунок 3 – Плоский приварной фланец

Выбираем фланец, представленный на рисунке 3, для обечаек аппарата, используя таблицу 4. По исходным данным (Dв = 0,9 м, р = 0,3 Мпа).

| Dв, мм | р, Мпа | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | D2, мм | h, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов или шпилек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 0,3 | 916 | 912 | 918 | 916 | 56 | 18 | 72 | М20 |

Выбираем тип фланцев для штуцеров, представленного на рисунке 4.

Рисунок 4 – стальной приварной фланец для труб, работающих под давлением до 1.6 МПа.

Таблица 4 – Размеры штуцеров

| Обозначение штуцера | Назначения | Py, МПа | Dy, мм | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | D2, мм | h, мм | h1, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Спуск остатков | 0,3 | 100 | 205 | 170 | 148 | 108 | 14 | 3 | 18 | 4 | М16 |
| Г | Подвод ацетона | 0,3 | 50 | 140 | 110 | 90 | 57 | 13 | 3 | 14 | 4 | М12 |
| Д | Подвод воздуха | 0,3 | 40 | 130 | 100 | 80 | 45 | 13 | 3 | 14 | 4 | М12 |
| Е | Отвод ацетона | 0,3 | 65 | 160 | 130 | 110 | 76 | 14 | 2 | 14 | 4 | М12 |

Выбираем тип люка, представленного на рисунке 4.

Рисунок 4 – Размеры люка

Таблица 4 – Размеры люка

| Диаметр люка, условный Dу, мм | Давление р, МПа | Наружный диаметр крышки люка D, мм | Масса крышки люка Мкр, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 0,6 | 520 | 23,4 |

Расчёт массы химического аппарата

Расчет массы болтов

Масса одного болта Мб определяется из справочной таблицы. Для болта М12

при длине 75 мм она равна 0,1294 кг. Масса всех болтов (n), в нашем примере, равна:

МΣб = Мб*n =0,1294*4 = 0,5176 кг.

Расчет массы шпилек

Масса одной шпильки Мш определяется из справочной таблицы. Для болта М20 при длине 75 мм она равна 0,2212 кг. Масса всех болтов (n), в нашем примере, равна:

МΣшп = Мщ*n =0,2212*16 = 3,5392 кг.

Расчет массы гаек

Масса одного гайки Мг определяется из справочной таблицы. Для гайки М16 она равна 0,038кг. Масса всех (n) гаек равна:

МΣг = Мг * n =0,038*4= 0,152 кг.

Для гайки М20 она равна 0,072 кг. Масса всех (n) гаек равна:

МΣг = Мг * n =0,072*16= 1,152 кг.

Расчет массы шайб

Масса одной шайбы Мш определяется из справочной таблицы. Для шайбы М16 она равна 0,011кг. Масса всех (n) шайб равна:

МΣш = Мш * n =0,011*4= 0,044 кг

Для шайбы М20 она равна 0,017 кг. Масса всех (n) шайб равна:

МΣш = Мш * n =0,017*16= 0,272 кг

Расчет массы корпуса

Рисунок 5 – Элементы корпуса

Масса цилиндрической обечайки

Масса погонного метра обечайки определяется из справочных таблиц. Она равна для обечайки Dв= 0,9 м и толщиной S= 0,008 м Mоб = 179 кг. Длина обечайки рассчитываемого аппарата равна Lо=1,6 м. Масса обечайки равна:

Мо = Lо * Mоб =1,6*179= 286,4 кг

В обечайке просверлены 2 отверстий для труб патрубков диаметром

dн1 = 0,057 м, dн2 = 0,045 м. Масса металла отверстий определяется как:

Моф = 0,25π * dн2 * s * ρ * n

где Моф – масса металла отверстий, кг;

ρ – здесь и далее плотность металла равная 7800 кг/м3;

n – количество отверстий.

Моф1 =0,25 * π * 0,0572 * 0,008 * 7800 * 1 = 0,159 кг.

Моф2 =0,25 * π * 0,0452 * 0,008 * 7800 * 1 = 0,099 кг.

Масса обечайки равна:

Мор = Мо – Моф =286,4-0,159–0,099 = 286,142 кг.

Масса эллиптического днища

Масса одного днища Мдн определяется из справочной таблицы. Она равна

Мдн = 60,8 кг.

В нижнем днище просверлено отверстие для труб патрубков диаметром

dн1 = 0,108 м. Масса металла отверстий определяется как:

Моф = 0,25π * dн2 * s * ρ * n

где Моф – масса металла отверстий, кг;

ρ – здесь и далее плотность металла равная 7800 кг/м3;

n – количество отверстий.

Моф =0,25 * π * 0,1082 * 0,008 * 7800 * 1 = 0,571 кг.

Масса нижнего днища равна:

Мод1 = Мд – Моф = 60,8–0,571 = 60,229 кг.

В верхнем днище просверлены 2 отверстия для трубы патрубка и люка диаметром

dн1 = 0,426 м, dн2 = 0,089 м. Масса металла отверстий определяется как:

Моф = 0,25π * dн2 * s * ρ * n

где Моф – масса металла отверстий, кг;

ρ – здесь и далее плотность металла равная 7800 кг/м3;

n – количество отверстий.

Моф1 =0,25 * π * 0,4262 * 0,008 * 7800 * 1 = 8,89 кг.

Моф2 =0,25 * π * 0,0892 * 0,008 * 7800 * 1 = 0,388 кг.

Масса верхнего днища равна:

Мод2 = Мд – Моф = 60,8-8,89-0,388 = 51,522 кг.

Масса обечайки люка

Масса погонного метра обечайки определяется из справочных таблиц. Она равна для обечайки Dв= 0,4 м и толщиной S= 0,008 м Mоб =60 кг. Длина обечайки рассчитываемого аппарата равна Lо=0,3 м. Масса обечайки равна:

Мол = Lо * Mоб =0,3*60= 18 кг

Масса фланца люка

Масса Мфл определяется из справочной таблицы. Масса равна: Мф = 13,4 кг.

Масса трубы патрубка

Масса одной трубы патрубка (dу2 = 100 мм, dу3 = 80 мм, dу4 = 40 мм, dу5 = 50 мм) определяется из справочной таблицы.

Она равна (Мпм2 = 15,09 кг, Мпм3 = 11,33 кг, Мпм4 = 3,58 кг, Мпм5 = 5,53 кг масса одного погонного метра соответственно), длина трубы равна Lтп= 0,185м. Масса трубы патрубка равна:

Мтп2 = Мпм2 * Lтп = 15,09*0,185 = 2,792 кг.

Мтп3 = Мпм2 * Lтп = 11,33*0,2 = 2,102 кг.

Мтп4 = Мпм2 * Lтп = 3,58*0,2 = 0,716 кг.

Мтп5 = Мпм2 * Lтп = 5,53*0,185 = 1,02 кг.

Масса фланца

Масса фланца Мф (dу2 = 100 мм, dу3 = 80 мм, dу4 = 125 мм, dу5 = 100 мм) определяется из справочной таблицы:

Мф2 = 2,14 кг

Мф3 = 1,84 кг

Мф4 = 0,95 кг

Мф5 = 1,04 кг

Масса опор

Рисунок 7 – Схема опоры (лапы) вертикального аппарата

М1 = ρ*s(0,033*Dв2-0,15Dв*s) = 7800*0,008*(0,033*0,9^2-0,15*0,9*0,008) = 1,6кг

М2 = ρ*(0,015*Dв2*s – π*dфб2*s)/4 = 0,13 кг

Моп = 2М1+М2 = 1,73 кг

ΣМоп = 4*Моп = 6,92 кг

Общая масса корпуса

Мкор = Мор+Мод1+Мод2+Мфл+Мтп2+Мтп3+Мтп4+Мтп5+Мф2+Мф3+Мф4+Мф5+ ΣМоп = 286,142+60,229+51,522+18+2,8+2,1+0,7+1+2,1+1,8+1+1+6,92 = 435,313 кг

Масса крышки люка

Рисунок 7 – Элементы крышки корпуса

Масса М1 определяется из справочной таблицы. Масса равна: М1 = 23,4 кг.

М2 = n*π*ρ*d2(L+2H)/4 = 2*π*7800*0,012(0,38+2*0,06)/4 = 0,613

Мкр = М1+М2 = 23,4+0,613 = 24,13 кг

Масса трубы предавления

Рисунок 8 – элементы трубы предавления

М1 = Мтр*Lтр = 8,76*2,25 = 19,71 кг

М2 – определяется из справочной таблице. М2 = 1,39 кг.

М3 – определяется из справочной таблицы и вычитается масса цилиндра, равная:

Мц = h*ρ*π*d2/4 = 0,022*7800*π*0,0762/4 = 0,78 кг

М3 = 2,3–0,78 = 1,52 кг

Мтр = М1+М2+М3 = 19,71+1,39+1,52 = 22,62 кг.

Расчет массы прокладок

Масса одной прокладки Мп определяется из справочной таблицы. Она равна:

Мп1 = 0,068 кг.

Мп2 = 0,018 кг.

Мп = Мп1+Мп2 = 0,086

Общая масса горизонтального монжуса:

Мап = МΣб+Σшп+МΣг+МΣш+Мкор+Мкр+Мтр+МΣп = 0,5176+3,5392+0,152+0,044+0,272+453,313+24,13+22,62+0,086 = 504,67 кг

Расчёт номинального объёма аппарата

Объем складывается из двойного объема эллиптического днища крышки:

Vэкр = π*Dв2*(h+0,166* Dв)/2 = π*0,92*(0,06+0,166*2,2) = 1,082 м3

Объема цилиндрического корпуса:

Vкор = π* Dв2L/4 = π*0,92*1,6/4 = 1,02 м3

Полный объем монжуса

Vм= Vэкр + Vкор = 1,082+1,02 = 2,102 м3

Вывод

В соответствии с техническим заданием разработан технический проект горизонтального монжуса. Был выполнен чертеж (формата А1) общего вида горизонтального сонжуса. В рамках технического проекта выполнен расчет полной массы аппарата, которая составляет величину:

Мап = 504,67 кг

Произведен расчет полного объема монжуса, который равен:

Vм = 2,102 м3

Масса в рабочем состоянии

Мар = 2166,301 кг

Список литературы

Машины и аппараты химических производств: примеры и задачи/ под ред. В.Н. Соколова. – Л.: Машиностроение, 1982. – 384 с.

Процессы и аппараты химической промышленности / под ред. П.Г. Романкова. – Л.: Химия, 1989.– 560 с.

Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи: учеб. пособие для студентов вузов / М.Ф. Михалев [и др.]; под общ ред. М.Ф. Михалева. – Л.: Машиностроение, 1984. – 301 с.

Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с. 5 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т/В.И. Анурьев – М.: Машиностроение, 1982. – 584 с.