МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки |  |
| --- | --- |
| Направленность |  |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Инженерного проектирования |

| Учебная дисциплина | Инженерная графика |
| --- | --- |

| Курс |  |  | Группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

| Тема: | Проектирование горизонтального кожухотрубного подогревателя, предназначенного для подогрева этилена топочным газом |
| --- | --- |

| Студент |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель, должность |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| оценка |  |  |  |  |

Санкт-Петербург

2023 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

| Направление подготовки |  |
| --- | --- |
| Направленность |  |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Инженерного проектирования |

| Учебная дисциплина | Инженерная графика |
| --- | --- |

| Курс |  |  | Группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент |  |
| --- | --- |

| Тема: | Проектирование кожухотрубного холодильника- |
| --- | --- |
| -конденсатора, предназначенного для охлаждения и частичной |  |
| конденсации газообразного аммиака |  |

Исходные данные к работе:

| 1. | Техническое задание на разработку химического аппарата |
| --- | --- |
| 2. | Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение: Справочник/ Г.Н.Попова, С.Ю. Алексеев.-5-е изд.- СПб.: Политехника, 2008. -474с. |
| 3. | Елкин, В.В. Инженерная графика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.В. Елкин, В.Т. Тозик. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с. |
| 4. | Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н. Булина, Е.А. Пономаренко.-СПб.:СПбГТИ(ТУ),2018.-70с. |
| 5. | Соколов, Р.Б. Чертеж общего вида: учебное пособие/ Р.Б. Соколов, В.А. Люторович. – СПб: СПбГТИ (ТУ), 2018.– 20 c. |

Перечень вопросов, подлежащих разработке:

| 1. | Аналитический обзор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основная часть | выбор конструктивных элементов разрабатываемого химического аппарата |  |  |
| 3. | Расчет массы аппарата |  |  |  |

Перечень графического материала:

Чертеж химического аппарата Вид общий.

Перечень текстового материала:

Пояснительная записка.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

Допускается выполнение чертежа в графическом редакторе Компас 18v, с получением твердой копии формата А1.

| Дата выдачи задания |  |
| --- | --- |

| Срок представления работы к защите |  |
| --- | --- |

| Заведующий кафедрой |  |  |  | Яблокова М.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Задание принял к выполнению |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |

Содержание

Введение	5

Аналитический обзор	6

Цели и задачи работы	7

Основная часть	9

Расчёт массы химического аппарата	15

Расчёт номинального объёма аппарата	21

Вывод	23

Список литературы	24

# Введение

Кожухотрубные конденсаторы предназначены для конденсации водяного пара путем охлаждения водой. Конструкция состоит из пучков труб, укрепленных в трубных досках, кожухов, крышек, камер, патрубков и опор. Трубное и межтрубное пространства в этих аппаратах разобщены, причем каждое из них может быть разделено перегородками на несколько ходов.

# Аналитический обзор

Кожухотрубные теплообменники относятся к наиболее распространенным аппаратам. Их применяют для теплообмена и термохимических процессов между различными жидкостями, парами и газами – как без изменения, так и с изменением их агрегатного состояния. Кожухотрубные теплообменники появились в начале ХХ века в связи с потребностями тепловых станций в теплообменниках с большой поверхностью, таких, как конденсаторы и подогреватели воды, работающие при относительно высоком давлении.

Кожухотрубные теплообменники применяются в качестве конденсаторов, подогревателей и испарителей. В настоящее время их конструкция в результате специальных разработок с учетом опыта эксплуатации стала намного более совершенной. В те же годы началось широкое промышленное применение кожухотрубных теплообменников в нефтяной промышленности. Для эксплуатации в тяжелых условиях потребовались нагреватели и охладители массы, испарители и конденсаторы для различных фракций сырой нефти и сопутствующих органических жидкостей. Теплообменникам часто приходилось работать с загрязненными жидкостями при высоких температурах и давлениях, и поэтому их необходимо было конструировать так, чтобы обеспечить легкость ремонта и очистки.

# Цели и задачи работы

Целями данной работы является:

- Разработка вертикального кожухотрубчатого конденсатора, предназначенного для конденсации водяного пара путем охлаждения водой

- Выполнение чертежа общего вида на стадии технического проекта.

- Расчет массы кожухотрубного конденсато

Рисунок 1 – Схематичное изображение аппарата

# Основная часть

Методы исследования.

Для разработки представленного в техническом задании кожухотрубного конденсатора были использованы:

- Техническое задание на разработку химического аппарата, где описано устройство аппарата, его принцип действия, техническая характеристика, даны дополнительные указания;

- Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с., с помощью которой был осуществлен побор составляющих исследуемого монжуса и ознакомление с их конструкцией;

- Лист формата А1, ГОЗНАК.

Объекты исследования

Объектом исследования является кожухотрубный конденсатор.

Процедура подготовки включила в себя ознакомление с печатными изданиями, относящимися к исследуемой теме, а также – определение конструкционных параметров.

Результаты экспериментов, их анализ и обсуждение

Результатом эксперимента явилось представление преподавателю списка подробных размеров, после чего совместно с преподавателем был проведён их анализ и обсуждение.

Далее по ходу работы над выполнением чертежа общего вида, был проведён анализ и обсуждение выполняемой работы.

По методическим указаниям [1] и исходным данным подбираем тип обечайки нашего аппарата, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обечайка аппарата

Таблица 1- Размеры цилиндрической обечайки

| Внутренний диаметр обечайки Dв, мм | Давление в аппарате р, МПа | Толщина стенки обечайки s, мм |
| --- | --- | --- |
| 800 | 0,6 | 8 |
| 800 | 10 | 38 |

Выбираем тип днища, представленного на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сферическое днище

Таблица 2 – Размеры днища сферического отбортованного

| Внутренний диаметр днища Dв, мм | Размер hв, мм | Размер h, мм | Толщина стенки днища s, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 225 | 40 | 38 |

рисунок 3 – приварной фланец

Таблица 3 – Размеры приварного фланца

| Dв, мм | р, МПа | Dф, мм | Dб, мм | Dп, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | h, мм | H, мм | a, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 10 | 1140 | 1055 | 875 | 1003 | 876 | 950 | 125 | 125 | 12 | 46 | 32 | 42 |

Рисунок 4 – Прокладка неметаллическая

Таблица 4 – Размеры прокладки неметаллической

| Dв, мм | р, МПа | Dп, мм | Sп, мм | b, мм | c, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 10 | 875 | 26 | 22 | 10 |

Рисунок 5 – стальной приварной фланец для труб, работающих под давлением до 1.6 Мпа.

Таблица 5- Размеры штуцеров

| Обозначение штуцера | Назначения | Py, Мпа | Dy, мм | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | D2, мм | h, мм | h1, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Вывод воды | 0,6 | 200 | 315 | 280 | 258 | 219 | 22 | 3 | 18 | 8 | М16 |
| Е | Ввод воды | 0,6 | 200 | 315 | 280 | 258 | 219 | 22 | 3 | 18 | 8 | М16 |

Рисунок 6 – стальной приварной фланец для труб, работающих под давлением до 10 МПа.

Таблица 6 - Размеры штуцеров

| Обозначение штуцера | Назначения | Py, МПа | Dy, мм | Dф, мм | Dб, мм | Dв, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | H, мм | h, мм | h1, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Ввод газообразного аммиака | 10 | 250 | 500 | 430 | 236 | 345 | 272 | 340 | 163 | 60 | 3 | 39 | 12 | М36 |
| Ж | Вывод аммик | 10 | 150 | 350 | 290 | 136 | 212 | 158 | 214 | 128 | 46 | 3 | 33 | 12 | М30 |

Рисунок 6 – Схема размещения труб в трубной решетке

Таблица 6- Размеры штуцеров

| Dв, мм | Количество труб на диаметре решетки, шт. | Количество труб в решетке, шт. | dн.тр, мм | t, мм | Dв.тр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 25 | 469 | 25 | 32 | 20 |

# Расчёт массы химического аппарата

Расчет массы болтов

Масса одного болта Мб определяется из справочной таблицы. Для болта М42

при длине 300 мм она равна 3,948 кг. Масса всех болтов (n), в нашем примере, равна:

МΣб = Мб; n =3,948*64 = 252,672 кг.

Расчет массы гаек

Масса одного гайки Мг определяется из справочной таблицы. Она равна 0,624кг. Масса всех (n) гаек равна:

МΣг = Мг * n =0,624*64= 39,936 кг.

Расчет массы шайб

Масса одной шайбы Мш определяется из справочной таблицы. Она равна 0,017кг. Масса всех (n) шайб равна:

МΣш = Мш * n =0,183*64= 11,712	 кг

Расчет массы корпуса

Рисунок 7 – Элементы корпуса

Масса цилиндрической обечайки

Масса погонного метра обечайки определяется из справочных таблиц. Она равна для обечайки Dв = 0,8 м и толщиной S = 0,008 м Mоб = 159 кг. Длина обечайки рассчитываемого аппарата равна Lо = 2,5 м. Масса обечайки равна:

Мо = Lо * Mоб =2,234*159= 355,2 кг

В обечайке просверлены два отверстия для труб патрубков диаметром

dн = 0,219 м. Масса металла отверстий определяется как:

Моф = 0,25π * dн2 * s * ρ * n

где Моф – масса металла отверстий, кг;

ρ – здесь и далее плотность металла равная 7800 кг/м3;

n – количество отверстий.

Моф =0,25 * π * 0,2192 * 0,012 * 7800 * 2 = 7,05 кг.

Масса обечайки равна:

Мор = Мо – Моф = 355,2-7,05= 348,15 кг.

Масса трубной решетки

Масса одной трубной решетки определяется по формуле:

Мтр = 0,25π(h * Dф2 +s(Dв +2s)2 – n1 * dбф2 * h – n2 * dтр2 (h +s)) * ρ

где Мтр – масса трубной решетки, кг;

h – толщина трубной решетки, м;

Dф– диаметр трубной решетки, м;

s – толщина обечайки, м;

n1 – количество отверстий под крепежные болты;

n2 – количество отверстий под трубы;

dтр – диаметр трубы (0,025 м);

Dв – внутренний диаметр аппарата, м.

Мтр =0,25π(0,032*0,82+0,008*0,8162–32*0,0232*0,032–469*0,0252*0,04)*7800 = 232,04 кг.

Масса МΣтр двух трубных решеток равна:

МΣтр= 2 * Мтр = 2 * 232,04 = 464,08 кг.

Масса фланца

Масса одного фланца Мф (dу=200мм) определяется из справочной таблицы. Она равна 5,89 кг. Масса двух фланцев равна:

МΣф= 2*Мф = 2*5,89= 11,78 кг.

Масса трубы патрубка

Масса одной трубы патрубка (dу=200 мм) определяется из справочной таблицы. Она равна: (Мпм = 44,13 кг масса одного погонного метра), длина трубы равна: Lтп= 0,23 м. Масса трубы патрубка равна:

Мтп = Мпм * Lтп = 44,13* 0,23 = 10,15 кг.

Масса двух труб равна:

МΣтп = 2 * Мтф = 2 * 10,15= 20,3 кг.

Масса труб трубной решетки

Масса одной трубы трубной решетки определяется из справочной таблицы. Она при Мпм =1,39 кг (масса одного погонного метра) и длине трубы Lтр=4,5 м равна:

Мтр = Мпм х Lтр =1,39* 2,5 = 3,475 кг.

Масса всех (n) труб (n=217) равна:

МΣтр =469*3,475=1629,775 кг.

Расчет массы опор

Рисунок 8 – Схема опоры (лапы) вертикального аппарата

S1 = 6903 мм2 = 6903*10-6 м2

S2 = 2865 мм2 = 2865*10-6 м2

S3 = 906 мм2 = 906*10-6 м2

S4 = 117760 мм2 = 117570 м2

S5 = 320494 мм2  = 320494 м2

M1 = ρ(0,2Dв+4S)*S1 = 7800*(0,2*0,8+4*0,008)*6903*10-6 = 10,34 кг

M2 = ρ*0,012*S2 = 7800*0,012*2865*10-6 = 0,27 кг

M3 = ρ*(0,2*Dв-0,032)*S3 = 7800*(0,2*0,8-0,032)*906*10-6 = 0,905 кг

M4 = ρ*0,016*S4 = 7800*0,016*117760*10-6 = 14,7 кг

М5 = ρ*0,012*S5 = 7800*0,12*320494*10-6 = 30 кг

Мопг = 10,34+2*0,27+0,905+14,7+30 = 56,485 кг

Масса двух опор

Мо = 2*Мопг = 112,97

Общая масса корпуса

Мкор = Мор+Мтр+Мф+Мтф+Мтр+Мопв = 348,15+464,08+11,78+20,3+1629,775+112,97 = 2587,055 кг

Масса крышки

Расчет массы крышки необходимо выполнить согласно схеме аппарата, представленной на рисунке 9. Масса каждого элемента рассчитывается отдельно. Количество элементов крышки - 5. Количество крышек в аппарате n=2.

Рисунок 9 – Элементы крышки корпуса

Масса фланца крышки

Масса Мф определяется из справочной таблицы. Масса равна: Мф = 612,1 кг.

масса цилиндрической обечайки крышки

Масса погонного метра обечайки Mоб определяется из справочной таблицы. Она равна для обечайки Dв=0,8 м и толщиной S=0,038 м Mоб = 785 кг. Длина

обечайки рассчитываемого аппарата равна: Lо1 = 0,820 м, Lo2 = 0,480 м. Масса обечайки равна:

Мо1 = Lо1 * Mоб =0,82 * 785= 643,7 кг.

Мо2 = Lо2 * Mоб =0,48 * 785= 376,8 кг

В обечайке одной из крышек просверлено отверстие для трубы диаметром dн1 = 0,273. Масса металла, отверстия определяется как:

Моф = 0,25π * dн2 * s * ρ * n,

где Моф – масса металла отверстия, кг;

n – количество отверстий.

Моф1 = 0,25*π*0,2732 *0,038 * 7800 * 1 = 22,86 кг.

Масса обечайки крышки равна:

Мор1 = Мо1 – Моф1 = 643,7–22,86  = 620,84 кг

В другой обечайке просверлено отверстие для трубы диаметром dн1 = 0,159.

Моф2 = 0,25*π*0,1592 *0,037 * 7800 * 1 = 5,88 кг.

Масса обечайки крышки равна:

Мор2 = Мо – Моф = 376,8-5,88 = 370,92 кг

Масса фланца

Масса фланца Мф (dу1=250 мм, dу2=150 мм) определяется из справочной таблицы:

Мф1 = 85,24 кг

Мф2 = 32,87 кг

Масса трубы патрубка

Масса одной трубы патрубка (dу1=200 мм, dу2=150 мм) определяется из таблицы 14.

Она равна (Мпм1 = 113,2, Мпм2 = 40,15 кг масса одного погонного метра соответственно), длина трубы равна Lтп1= 0,2м и Lтп2 = 0,17 м. Масса трубы патрубка равна:

Мт1 = Мпм1*Lтп = 113,2*0,2 = 22,64 кг.

Мт2 = Мпм2*Lтп = 40,15*0,17 = 6,83 кг

Расчет массы днища

Масса одного днища Мдн определяется из справочной таблицы. Она равна

Мдн = 48,6 кг.

Мкр1 = Мф+Мор1+Мф1+Мт1+Мдн = 612,1+620,84+85,24+22,64= 1340,82 кг

Мкр2 = Мф+Мор2+Мф2+Мт2+Мдн = 612,1+370,92+32,87+6,83 = 1022,72 кг

Расчет массы прокладок

Масса одной прокладки Мп определяется из справочной таблицы. Она равна:

Мп = 11,5кг.

Масса двух прокладок равна:

МΣп = n * Мп =2 * 11,5 = 23 кг.

Общая масса горизонтального кожухотрубчатого конденсатора:

Мап = МΣб+МΣг+МΣш+Мкор+Мкр1+Мкр2+МΣп = 252,672+39,936+11,712+2587,055+1340,82+1022,72+23 = 5277,915 кг

# Расчёт номинального объёма аппарата

Объем трубного пространства

Объем трубного пространства складывается из двойного объема

эллипсоида вращения (сфероида):

π*D2*(h+0,166D)/2 = 3,14*0,82*(0,04+0,166*0,8)/2 = 0,17 м2

Объема цилиндрической части крышки:

π*D2*(h+L1)/4+ π*D2*(h+L2)/4 = 3,14*0,82*(0,04+0,82)/4+3,14*0,82*(0,04+0,48) = 0,43+0,26 = 0,69 м2

Объема n труб:

n* π*d2*L/4 = 469*3,14*0,022*2,5/4 = 0,37 м2

Объем трубного пространства:

0,17+0,69+0,37 = 1,23 м2

Объем межтрубного пространства горизонтального кожухотрубчатого конденсатора

Объем межтрубного пространства складывается из объема корпуса минус

объем труб:

Vмеж тр пр = Vкор-Мтр = π*(L-2hтр-2s)*D2/4 – n* π*d2*(L-2hтр-2s)/4 = 3,14*(2,5-2*0,125-2*0,008)*0,82/4 – 469*3,14*0,0252*(2,5-2*0,125-2*0,008)/4 =
1,12 – 0,51 = 0,61

Полный объем горизонтального кожухотрубчатого конденсатора

Vта= Vтр пр+ Vмеж тр пр = 1,23+0,61 =1,84 м3

# Вывод

В соответствии с техническим заданием разработан технический проект горизонтального кожухотрубчатого аппарата. Был выполнен чертеж (формата А1) общего вида горизонтального кожухотрубчатого конденсатора. В рамках технического проекта выполнен расчет полной массы аппарата, которая составляет величину:

Мап = 5277,915 кг

Произведен расчет объема межтрубного пространства и трубного пространства, которые равны:

Vмеж тр пр= 0,61 м3

Vтр пр= 1,23 м3

Полный объем горизонтального теплообменного аппарата составляет величину:

Vта = 1,84 м3

Масса аппарата в рабочем состоянии

М = 7117,915 кг

# Список литературы

Машины и аппараты химических производств: примеры и задачи/ под ред. В.Н. Соколова. – Л.: Машиностроение, 1982. – 384 с.

Процессы и аппараты химической промышленности / под ред. П.Г. Романкова. – Л.: Химия, 1989.– 560 с.

Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи: учеб. пособие для студентов вузов / М.Ф. Михалев [и др.]; под общ ред. М.Ф. Михалева. – Л.: Машиностроение, 1984. – 301 с.

Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с. 5 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т/В.И. Анурьев – М.: Машиностроение, 1982. – 584 с.