МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки |  |
| --- | --- |
| Направленность |  |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Инженерного проектирования |

| Учебная дисциплина | Инженерная графика |
| --- | --- |

| Курс |  |  | Группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

| Тема: | Проектирование вертикального кожухотрубного холодильника-крнденсатора, предназначенного для охлаждения газообразного метанола |
| --- | --- |

| Студент |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель, должность |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| оценка |  |  |  |  |

Санкт-Петербург

2023 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

| Направление подготовки |  |
| --- | --- |
| Направленность |  |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Инженерного проектирования |

| Учебная дисциплина | Инженерная графика |
| --- | --- |

| Курс |  |  | Группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент |  |
| --- | --- |

| Тема: | Проектирование кожухотрубного холодильника- |
| --- | --- |
| -конденсатора, предназначенного для охлаждения газообразного |  |
| метанола |  |

Исходные данные к работе:

| 1. | Техническое задание на разработку химического аппарата |
| --- | --- |
| 2. | Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение: Справочник/ Г.Н.Попова, С.Ю. Алексеев.-5-е изд.- СПб.: Политехника, 2008. -474с. |
| 3. | Елкин, В.В. Инженерная графика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.В. Елкин, В.Т. Тозик. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с. |
| 4. | Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н. Булина, Е.А. Пономаренко.-СПб.:СПбГТИ(ТУ),2018.-70с. |
| 5. | Соколов, Р.Б. Чертеж общего вида: учебное пособие/ Р.Б. Соколов, В.А. Люторович. – СПб: СПбГТИ (ТУ), 2018.– 20 c. |

Перечень вопросов, подлежащих разработке:

| 1. | Аналитический обзор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основная часть | выбор конструктивных элементов разрабатываемого химического аппарата |  |  |
| 3. | Расчет массы аппарата |  |  |  |

Перечень графического материала:

Чертеж химического аппарата Вид общий.

Перечень текстового материала:

Пояснительная записка.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

Допускается выполнение чертежа в графическом редакторе Компас 18v, с получением твердой копии формата А1.

| Дата выдачи задания |  |
| --- | --- |

| Срок представления работы к защите |  |
| --- | --- |

| Заведующий кафедрой |  |  |  | Яблокова М.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Задание принял к выполнению |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |

Содержание

Введение	5

Аналитический обзор	6

Цели и задачи работы	7

Основная часть	9

Расчёт массы химического аппарата	15

Расчёт номинального объёма аппарата	21

Вывод	23

Список литературы	24

# Введение

Кожухотрубные конденсаторы предназначены для конденсации пара путем охлаждения водой. Конструкция состоит из пучков труб, укрепленных в трубных досках, кожухов, крышек, камер, патрубков и опор. Трубное и межтрубное пространства в этих аппаратах разобщены, причем каждое из них может быть разделено перегородками на несколько ходов.

# Аналитический обзор

Кожухотрубные теплообменники относятся к наиболее распространенным аппаратам. Их применяют для теплообмена и термохимических процессов между различными жидкостями, парами и газами – как без изменения, так и с изменением их агрегатного состояния. Кожухотрубные теплообменники появились в начале ХХ века в связи с потребностями тепловых станций в теплообменниках с большой поверхностью, таких, как конденсаторы и подогреватели воды, работающие при относительно высоком давлении.

Кожухотрубные теплообменники применяются в качестве конденсаторов, подогревателей и испарителей. В настоящее время их конструкция в результате специальных разработок с учетом опыта эксплуатации стала намного более совершенной. В те же годы началось широкое промышленное применение кожухотрубных теплообменников в нефтяной промышленности. Для эксплуатации в тяжелых условиях потребовались нагреватели и охладители массы, испарители и конденсаторы для различных фракций сырой нефти и сопутствующих органических жидкостей. Теплообменникам часто приходилось работать с загрязненными жидкостями при высоких температурах и давлениях, и поэтому их необходимо было конструировать так, чтобы обеспечить легкость ремонта и очистки.

# Цели и задачи работы

Целями данной работы является:

- Разработка вертикального кожухотрубчатого конденсатора, предназначенного для конденсации водяного пара путем охлаждения водой

- Выполнение чертежа общего вида на стадии технического проекта.

- Расчет массы кожухотрубного конденсато

Рисунок 1 – Схематичное изображение аппарата

# Основная часть

Методы исследования.

Для разработки представленного в техническом задании кожухотрубного конденсатора были использованы:

- Техническое задание на разработку химического аппарата, где описано устройство аппарата, его принцип действия, техническая характеристика, даны дополнительные указания;

- Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с., с помощью которой был осуществлен побор составляющих исследуемого монжуса и ознакомление с их конструкцией;

- Лист формата А1, ГОЗНАК.

Объекты исследования

Объектом исследования является кожухотрубный конденсатор.

Процедура подготовки включила в себя ознакомление с печатными изданиями, относящимися к исследуемой теме, а также – определение конструкционных параметров.

Результаты экспериментов, их анализ и обсуждение

Результатом эксперимента явилось представление преподавателю списка подробных размеров, после чего совместно с преподавателем был проведён их анализ и обсуждение.

Далее по ходу работы над выполнением чертежа общего вида, был проведён анализ и обсуждение выполняемой работы.

По методическим указаниям [1] и исходным данным подбираем тип обечайки нашего аппарата, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обечайка аппарата

Таблица 1- Размеры цилиндрической обечайки

| Внутренний диаметр обечайки Dв, мм | Давление в аппарате р, МПа | Толщина стенки обечайки s, мм |
| --- | --- | --- |
| 1200 | 0,3 | 8 |
| 1200 | 10 | 55 |

Выбираем тип днища, представленного на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сферическое днище

Таблица 2 – Размеры днища сферического отбортованного

| Внутренний диаметр днища Dв, мм | Размер hв, мм | Размер h, мм | Толщина стенки днища s, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 330 | 80 | 55 |

рисунок 3 – приварной фланец

Таблица 3 – Размеры приварного фланца

| Dв, мм | р, МПа | Dф, мм | Dб, мм | Dп, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | h, мм | H, мм | h1, мм | a, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 10 | 1645 | 1535 | 1290 | 1469 | 1310 | 1408 | 180 | 370 | 17 | 20 | 60 | 40 | 56 |

Рисунок 4 – Прокладка неметаллическая

Таблица 4 – Размеры прокладки неметаллической

| Dв, мм | р, МПа | Dп, мм | Sп, мм | b, мм | c, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 10 | 1290 | 38 | 32 | 16 |

Рисунок 5 – стальной приварной фланец для труб, работающих под давлением до 1.6 Мпа.

Таблица 5- Размеры штуцеров

| Обозначение штуцера | Назначения | Py, Мпа | Dy, мм | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | D2, мм | h, мм | h1, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Вывод воды | 0,3 | 150 | 260 | 225 | 202 | 159 | 16 | 3 | 18 | 8 | М16 |
| Е | Ввод воды | 0,3 | 150 | 260 | 225 | 202 | 159 | 16 | 3 | 18 | 8 | М16 |

Рисунок 6 – стальной приварной фланец для труб, работающих под давлением до 10 МПа.

Таблица 6 - Размеры штуцеров

| Обозначение штуцера | Назначения | Py, МПа | Dy, мм | Dф, мм | Dб, мм | Dв, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | H, мм | h, мм | h1, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Ввод газообразного метанола | 10 | 200 | 430 | 360 | 190 | 285 | 218 | 276 | 143 | 54 | 3 | 36 | 12 | М33 |
| Ж | Вывод жидкого метанола | 10 | 100 | 265 | 210 | 92 | 158 | 108 | 146 | 100 | 38 | 3 | 30 | 8 | М27 |

Рисунок 6 – Схема размещения труб в трубной решетке

Таблица 6- Размеры штуцеров

| Dв, мм | Количество труб на диаметре решетки, шт. | Количество труб в решетке, шт. | dн.тр, мм | t, мм | Dв.тр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 17 | 217 | 25 | 32 | 20 |

# Расчёт массы химического аппарата

Расчет массы шпилька

Масса одного болта Мш определяется из справочной таблицы. Для шпильки М56

при длине 450мм она равна 8,2 кг. Масса всех болтов (n), в нашем примере, равна:

МΣб = Мб; n =8,2*80 = 656 кг.

Расчет массы гаек

Масса одного гайки Мг определяется из справочной таблицы. Она равна 1,45 кг. Масса всех (n) гаек равна:

МΣг = Мг * n =1,45*80= 116 кг.

Расчет массы шайб

Масса одной шайбы Мш определяется из справочной таблицы. Она равна 0,409кг. Масса всех (n) шайб равна:

МΣш = Мш * n =0,409*80= 32,72	 кг

Расчет массы корпуса

Рисунок 7 – Элементы корпуса

Масса цилиндрической обечайки

Масса погонного метра обечайки определяется из справочных таблиц. Она равна для обечайки Dв = 1,2 м и толщиной S = 0,008 м Mоб = 238 кг. Длина обечайки рассчитываемого аппарата равна Lо = 3,14 м. Масса обечайки равна:

Мо = Lо * Mоб =3,14*238= 747,32 кг

В обечайке просверлены два отверстия для труб патрубков диаметром

dн = 0,159 м. Масса металла отверстий определяется как:

Моф = 0,25π * dн2 * s * ρ * n

где Моф – масса металла отверстий, кг;

ρ – здесь и далее плотность металла равная 7800 кг/м3;

n – количество отверстий.

Моф =0,25 * π * 0,1592 * 0,012 * 7800 * 2 = 2,478 кг.

Масса обечайки равна:

Мор = Мо – Моф = 747,32-2,478= 744,842 кг.

Масса трубной решетки

Масса одной трубной решетки определяется по формуле:

Мтр = 0,25π(h * Dф2 +s(Dв +2s)2 – n1 * dбф2 * h – n2 * dтр2 (h +s)) * ρ

где Мтр – масса трубной решетки, кг;

h – толщина трубной решетки, м;

Dф– диаметр трубной решетки, м;

s – толщина обечайки, м;

n1 – количество отверстий под крепежные болты;

n2 – количество отверстий под трубы;

dтр – диаметр трубы (0,025 м);

Dв – внутренний диаметр аппарата, м.

Мтр =0,25π(0,18*1,22+0,008*1,2162–40*0,062*0,18–217*0,0252*0,188)*7800 = 428,243 кг.

Масса МΣтр двух трубных решеток равна:

МΣтр= 2 * Мтр = 2 * 428,243 = 856,468 кг.

Масса фланца

Масса одного фланца Мф (dу=150мм) определяется из справочной таблицы. Она равна 3,61 кг. Масса двух фланцев равна:

МΣф= 2*Мф = 2*3,61= 7,22 кг.

Масса трубы патрубка

Масса одной трубы патрубка (dу=150 мм) определяется из справочной таблицы. Она равна: (Мпм = 22,45 кг масса одного погонного метра), длина трубы равна: Lтп= 0,23 м. Масса трубы патрубка равна:

Мтп = Мпм * Lтп = 22,45* 0,23 = 5,163 кг.

Масса двух труб равна:

МΣтп = 2 * Мтф = 2 * 5,163= 10,326 кг.

Масса труб трубной решетки

Масса одной трубы трубной решетки определяется из справочной таблицы. Она при Мпм =1,39 кг (масса одного погонного метра) и длине трубы Lтр=3,5 м равна:

Мтр = Мпм х Lтр =1,39* 3,5 = 4,865 кг.

Масса всех (n) труб (n=217) равна:

МΣтр =217*3,475=1055,705 кг.

Расчет массы опор

Рисунок 8 – Схема опоры (лапы) вертикального аппарата

M1 = 0,06*ρ*D2*s = 6,391 кг

M2 = ρ*s*(0,015*D2+0,175*D*s-0,5*s2)= 1,451 кг

M3 = ρ*s*(0,15*D*(0,15*D-s)- π *d2*s/4)= 1,931 кг

Мопг = 6,391+1,451+1,931 = 9,773 кг

Масса двух опор

Мо = 4*Мопг = 39,092

Общая масса корпуса

Мкор = Мор+Мтр+Мф+Мтф+Мтр+Мопв = 733,842+856,468+7,22+10,326+1055,705+39,092 = 2702,653 кг

Масса крышки

Расчет массы крышки необходимо выполнить согласно схеме аппарата, представленной на рисунке 9. Масса каждого элемента рассчитывается отдельно. Количество элементов крышки - 5. Количество крышек в аппарате n=2.

Рисунок 9 – Элементы крышки корпуса

Масса фланца крышки

Масса Мф определяется из справочной таблицы. Масса равна: Мф = 612,1 кг.

масса цилиндрической обечайки крышки

Масса погонного метра обечайки Mоб определяется из справочной таблицы. Она равна для обечайки Dв=1,2 м и толщиной S=0,055 м Mоб = 1072 кг. Длина

обечайки рассчитываемого аппарата равна: Lо1 = 0,820 м. Масса обечайки равна:

Мо1 = Lо1 * Mоб =0,82 * 1072= 879,04 кг.

Расчет массы днища

Масса одного днища Мдн определяется из справочной таблицы. Она равна

Мдн = 886,7 кг.

В одной из крышек просверлено отверстие для трубы диаметром dн1 = 0,209. Масса металла, отверстия определяется как:

Моф = 0,25π * dн2 * s * ρ * n,

где Моф – масса металла отверстия, кг;

n – количество отверстий.

Моф1 = 0,25*π*0,2092 *0,055 * 7800 * 1 = 14,718 кг.

Масса днища равна:

Мдн1 = Мдн – Моф1 = 886,7–14,718    = 871,982 кг

В другом днище просверлено отверстие для трубы диаметром dн1 = 0,108.

Моф2 = 0,25*π*0,1082 *0,055 * 7800 * 1 = 3,93 кг.

Масса днища равна:

Мдн2 = Мдн – Моф2 = 886,7–3,93  = 882,77 кг

Масса фланца

Масса фланца Мф (dу1=200 мм, dу2=100 мм) определяется из справочной таблицы:

Мф1 = 54,24 кг

Мф2 = 14,65 кг

Масса трубы патрубка

Масса одной трубы патрубка (dу1=200 мм, dу2=100 мм) определяется из таблицы 14.

Она равна (Мпм1 = 70,78, Мпм2 = 19,73 кг масса одного погонного метра соответственно), длина трубы равна Lтп1= 0,2м и Lтп2 = 0,17 м. Масса трубы патрубка равна:

Мт1 = Мпм1*Lтп = 70,78*0,2 = 14,156 кг.

Мт2 = Мпм2*Lтп = 19,73*0,17 = 3,354 кг

Масса крышке:

Мкр1 = Мф+Мор+Мф1+Мт1+Мдн1 = 612,1+879,04+54,24+14,156+871,982 = 2431,518 кг

Мкр2 = Мф+Мор+Мф2+Мт2+Мдн2 = 612,1+879,04+14,65+3,354+882,77 = 2391,914 кг

Расчет массы прокладок

Масса одной прокладки Мп определяется из справочной таблицы. Она равна:

Мп = 35,4кг.

Масса двух прокладок равна:

МΣп = n * Мп =2 * 35,4 = 70,8 кг.

Общая масса горизонтального кожухотрубчатого конденсатора:

Мап = МΣб+МΣг+МΣш+Мкор+Мкр1+Мкр2+МΣп = 656+116+35,72+2702,675+2431,518+2391,914+70,8 = 8404,627 кг

# Расчёт номинального объёма аппарата

Объем трубного пространства

Объем трубного пространства складывается из двойного объема

эллипсоида вращения (сфероида):

π*D2*(h+0,166D)/2 = 3,14*1,22*(0,08+0,166*1,2)/2 = 0,63 м2

Объема цилиндрической части крышки:

π*D2*(h+L1)/2 = 3,14*1,22*(0,08+0,82)/2 = 2,04 м2

Объема n труб:

n* π*d2*L/4 = 469*3,14*0,022*2,5/4 = 0,24 м2

Объем трубного пространства:

0,63+2,04+0,24 = 2,91 м2

Объем межтрубного пространства горизонтального кожухотрубчатого конденсатора

Объем межтрубного пространства складывается из объема корпуса минус

объем труб:

Vмеж тр пр = Vкор-Vтр = π*(L-2hтр-2s)*D2/4 – n* π*d2*(L-2hтр-2s)/4 = 3,14*(3,5-2*0,18-2*0,008)*1,22/4 – 217*3,14*0,0252*(3,5-2*0,18-2*0,008)/4 =
3,53 – 0,33 = 3,2

Полный объем горизонтального кожухотрубчатого конденсатора

Vта= Vтр пр+ Vмеж тр пр = 2,91+3,2 =6,11 м3

# Вывод

В соответствии с техническим заданием разработан технический проект горизонтального кожухотрубчатого аппарата. Был выполнен чертеж (формата А1) общего вида горизонтального кожухотрубчатого конденсатора. В рамках технического проекта выполнен расчет полной массы аппарата, которая составляет величину:

Мап = 8404,627 кг

Произведен расчет объема межтрубного пространства и трубного пространства, которые равны:

Vмеж тр пр= 3,2 м3

Vтр пр= 2,91 м3

Полный объем горизонтального теплообменного аппарата составляет величину:

Vта = 6,11 м3

Масса аппарата в рабочем состоянии

М = 11604,627 кг

# Список литературы

Машины и аппараты химических производств: примеры и задачи/ под ред. В.Н. Соколова. – Л.: Машиностроение, 1982. – 384 с.

Процессы и аппараты химической промышленности / под ред. П.Г. Романкова. – Л.: Химия, 1989.– 560 с.

Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи: учеб. пособие для студентов вузов / М.Ф. Михалев [и др.]; под общ ред. М.Ф. Михалева. – Л.: Машиностроение, 1984. – 301 с.

Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с. 5 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т/В.И. Анурьев – М.: Машиностроение, 1982. – 584 с.