МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 (химическая технология) |
| --- | --- |
| Направленность | "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Инженерного проектирования |

| Учебная дисциплина | Инженерная графика |
| --- | --- |

| Курс | 1 |  | Группа | 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

| Тема: | Проектирование вертикального газлифтного реактора, предназначенного для окисления суспензии кислородом воздуха |
| --- | --- |

| Студент |  |  |  | Егоров Д.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель, должность |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| оценка |  |  |  |  |

Санкт-Петербург

2023 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

| Направление подготовки | 18.03.01 (химическая технология) |
| --- | --- |
| Направленность | "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Инженерного проектирования |

| Учебная дисциплина | Инженерная графика |
| --- | --- |

| Курс | 1 |  | Группа | 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент | Егоров Данила Владимирович |
| --- | --- |

| Тема: | Проектирование газлифтного реактора, предназначенного |
| --- | --- |
| для окисления суспензии кислородом воздуха |  |

Исходные данные к работе:

| 1. | Техническое задание на разработку химического аппарата |
| --- | --- |
| 2. | Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение: Справочник/ Г.Н.Попова, С.Ю. Алексеев.-5-е изд.- СПб.: Политехника, 2008. -474с. |
| 3. | Елкин, В.В. Инженерная графика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.В. Елкин, В.Т. Тозик. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с. |
| 4. | Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н. Булина, Е.А. Пономаренко.-СПб.:СПбГТИ(ТУ),2018.-70с. |
| 5. | Соколов, Р.Б. Чертеж общего вида: учебное пособие/ Р.Б. Соколов, В.А. Люторович. – СПб: СПбГТИ (ТУ), 2018.– 20 c. |

Перечень вопросов, подлежащих разработке:

| 1. | Аналитический обзор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основная часть | выбор конструктивных элементов разрабатываемого химического аппарата |  |  |
| 3. | Расчет массы аппарата |  |  |  |

Перечень графического материала:

Чертеж химического аппарата Вид общий.

Перечень текстового материала:

Пояснительная записка.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

Допускается выполнение чертежа в графическом редакторе Компас 18v, с получением твердой копии формата А1.

| Дата выдачи задания |  |
| --- | --- |

| Срок представления работы к защите |  |
| --- | --- |

| Заведующий кафедрой |  |  |  | Яблокова М.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Задание принял к выполнению |  |  |  | Егоров Д.В. |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |

Содержание

Введение	5

Цели и задачи работы	6

Основная часть	9

Расчёт массы химического аппарата	13

Расчёт номинального объёма аппарата	21

Вывод	22

Список литературы	23

Введение

Газлифтные реакторы предназначены для окисления сложных суспензий твердое-жидкость. Газлифтный реактор состоит из нижней жидкостной камеры 1, верхней газоотделительной камеры 2, которые выполнены в виде труб, установленных горизонтально

Цели и задачи работы

Целями данной работы является:

- Разработка вертикального газлифтного реактора, предназначенного для окисления суспензии кислородом воздуха

- Выполнение чертежа общего вида на стадии технического проекта.

- Расчет массы газлифтного реактора

Рисунок 1 – Схематичное изображение аппарата

Основная часть

Методы исследования.

Для разработки представленного в техническом задании кожухотрубного конденсатора были использованы:

- Техническое задание на разработку химического аппарата, где описано устройство аппарата, его принцип действия, техническая характеристика, даны дополнительные указания;

- Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с., с помощью которой был осуществлен побор составляющих исследуемого монжуса и ознакомление с их конструкцией;

- Лист формата А1, ГОЗНАК.

Объекты исследования

Объектом исследования является кожухотрубный конденсатор.

Процедура подготовки включила в себя ознакомление с печатными изданиями, относящимися к исследуемой теме, а также – определение конструкционных параметров.

Результаты экспериментов, их анализ и обсуждение

Результатом эксперимента явилось представление преподавателю списка подробных размеров, после чего совместно с преподавателем был проведён их анализ и обсуждение.

Далее по ходу работы над выполнением чертежа общего вида, был проведён анализ и обсуждение выполняемой работы.

По методическим указаниям [1] и исходным данным подбираем тип обечайки нашего аппарата, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обечайка аппарата

Таблица 1 – Размеры цилиндрической обечайки

| Внутренний диаметр обечайки Dв, мм | Давление в аппарате р, МПа | Толщина стенки обечайки s, мм |
| --- | --- | --- |
| 800 | 4 | 20 |

Выбираем тип днища, представленного на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сферическое днище

Таблица 2 – Размеры днища сферического отбортованного

| Внутренний диаметр днища Dв, мм | Размер hв, мм | Размер h, мм | Толщина стенки днища s, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 225 | 40 | 20 |

рисунок 3 – приварной фланец

Таблица 3 – Размеры приварного фланца

| Dв, мм | р, МПа | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | D5, мм | h, мм | H, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 4,0 | 1005 | 945 | 470 | 886 | 868 | 840 | 876 | 75 | 130 | 33 | 36 | М30 |

Рисунок 4 – Прокладка неметаллическая

Таблица 4 – Размеры прокладки неметаллической

| Dв, мм | р, МПа | Dп, мм | dп, мм | Sп, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 4,0 | 869 | 831 | 2 |

Рисунок 5 – стальной приварной фланец для труб, работающих под давлением до 1.6 МПа.

Таблица 5 – Размеры штуцеров

| Обозначение штуцера | Назначения | dy, мм | Py, МПа | Dф, мм | Dб, мм | Dв мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | H, мм | h, мм | h1, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Подвод суспензии | 80 | 4,0 | 195 | 160 | 75 | 133 | 89 | 112 | 58 | 24 | 3 | 18 | 8 | М16 |
| Г | Отвод воздуха | 50 | 4,0 | 160 | 125 | 45 | 102 | 57 | 76 | 48 | 20 | 3 | 18 | 8 | М16 |
| Д | Отвод суспензии | 65 | 4,0 | 180 | 145 | 62 | 122 | 76 | 96 | 53 | 22 | 3 | 18 | 8 | М16 |
| Е | Подвод воздуха | 40 | 4,0 | 145 | 110 | 37 | 88 | 45 | 64 | 48 | 19 | 3 | 18 | 4 | М16 |

Расчёт массы химического аппарата

Расчет массы болтов

Масса одного болта Мб определяется из справочной таблицы. Для болта М30

при длине 200 мм она равна 1,354 кг. Масса всех болтов (n), в нашем примере, равна:

МΣб = Мб*n =1,354*72 = 97,49 кг.

Расчет массы гаек

Масса одного гайки Мг определяется из справочной таблицы. Она равна 0,242 кг. Масса всех (n) гаек равна:

МΣг = Мг * n =0,242*72= 17,42 кг.

Расчет массы шайб

Масса одной шайбы Мш определяется из справочной таблицы. Она равна 0,054 кг. Масса всех (n) шайб равна:

МΣш = Мш * n =0,054*144= 7,78 кг

Расчет массы корпуса

Рисунок 6- Элементы корпуса

Масса цилиндрической обечайки

Масса погонного метра обечайки определяется из справочных таблиц. Она равна для обечайки Dв= 0,8 м и толщиной S= 0,02 м Mоб =404 кг. Длина обечайки рассчитываемого аппарата равна Lо=2,2 м. Масса обечайки равна:

Мо = Lо * Mоб =2,2*404= 888,8 кг

В обечайке просверлен0 отверстие для трубы патрубка диаметром

dн = 0,089 м. Масса металла отверстий определяется как:

Моф = 0,25π * dн2 * s * ρ * n

где Моф – масса металла отверстий, кг;

ρ – здесь и далее плотность металла равная 7800 кг/м3;

n – количество отверстий.

Моф =0,25 * π * 0,1592 * 0,008 * 7800 * 1 = 0,97 кг.

Масса обечайки равна:

Мор = Мо – Моф = 888,8–0,97 = 887,03 кг.

Масса фланца корпуса

Масса одного фланца определяется из справочной таблицы. Она равна 175,5 кг. Масса двух фланцев равна:

МΣф= 2*Мф = 2*175,5= 351 кг.

Масса фланца

Масса одного фланца Мф (dу=80 мм) определяется из справочной таблицы. Она равна 4,8 кг.

Масса трубы патрубка

Масса одной трубы патрубка (dу=80 мм) определяется из справочной таблицы. Она равна: (Мпм = 14,16 кг масса одного погонного метра), длина трубы равна: Lтп= 0,195 м. Масса трубы патрубка равна:

Мтп = Мпм * Lтп = 14,16* 0,195 = 2,76 кг.

Масса кольца

Рисунок 7 – Схема для расчёта массы кольца

Мкл = π* ρ*0,25* hк*(Dн2–Dвн2) = 21,76 кг

Масса косынки

Рисунок 8 – Схема расчёта массы косынки

Мк =0,5*(hк*(L+H)+L*H – hк2 )ρ*S = 2,5

МΣк = 4*Мк = 10 кг

Масса циркулярной трубы

Масса погонного метра трубы определяется из справочных таблиц. Она равна для трубы Dв= 0,4 м и толщиной S= 0,012 м Mоб = 122 кг. Длина трубы равна Lо=1,6 м. Масса трубы равна:

Мц = Lо * Mоб =1,6*122= 195,2 кг

Расчет массы опор

7

Рисунок 9 – Схема опоры (лапы) вертикального аппарата

Масса одной опоры определяется по сумме массы деталей позиция 1-3

(рисунок 9). Пренебрегая криволинейной вальцовкой детали, позиция 1

рисунок 9 принимаем площадь равной прямоугольнику

M1 = 0,06*ρ* Dв2*s=0,06*7800*0,802*0,02 = 5,99 кг

М2 = ρ*s*(0,015* Dв2+0,175* Dв*s-0,5s2) = 7800*0,02*(0,015*0,82+0,175*0,8*0,02-0,5*0,022) = 1,9 кг

М3 = ρ*s*(0,15* Dв*(0,15 Dв-s)- π* dфб*s/4) = 7800*0,02*(0,15*0,8*(0,15*0,8-0,02)-3,14*0,035*0,02/4) = 1,79 кг

Мопв=2*(М1+М2+М3) = 2*(5,99+1,9+1,79) = 19,36 кг

Общая масса корпуса

Мкор = Мор+МΣф+Мф+Мтф+Мкл+Мк+Мц+Мопв =887,03+351+4,8+2,76+21,76+10+195,2+19,36 = 1491,91 кг

Масса крышки

Расчет массы крышки необходимо выполнить согласно схеме аппарата, представленной на рисунке 9. Масса каждого элемента рассчитывается отдельно. Количество элементов крышки - 5. Количество крышек в аппарате n=2.

Рисунок 10 – Элементы крышки корпуса

Масса фланца крышки

Масса Мф определяется из справочной таблицы. Масса равна: Мф = 351 кг.

масса цилиндрической обечайки крышки

Масса погонного метра обечайки Mоб определяется из справочной таблицы. Она равна для обечайки Dв=0,2 м и толщиной S=0,02 м Mоб=404 кг. Длина

обечайки рассчитываемого аппарата равна: Lо= 0,6 м. Масса обечайки равна:

Мо = Lо * Mоб =0,6 * 404= 242,4 кг.

В обечайке просверлены отверстия для труб диаметром dн1 = 0,045 кг. Масса металла, отверстия определяется как:

Моф1 = 0,25π * dн2 * s * ρ * n,

где Моф – масса металла отверстия, кг;

n – количество отверстий.

Моф1 = 0,25*π*0,0452 *0,02 * 7800 * 1 = 0,25 кг.

Масса обечайки крышки равна:

Мор1 = Мо – Моф = 242,4-0,25= 242,15 кг

Масса фланца

Масса фланца Мф (dу1=40 мм) определяется из справочной таблицы:

Мф1 = 2,19 кг

Масса трубы подачи воздуха

Рисунок 11 – схема расчёта массы трубы подачи воздуха

Масса трубы ввода газа определяется как сумма:

М1 = Mтр пм*Lтр вер = 4,04*0,4 = 1,62 кг

М2, из таблицы 27 = 0,26 кг

М3 = Mтр пм*Lтр гор = 4,04*0,4 = 1,62 кг

Мтр = 3,5кг

Расчет массы днища

Масса одного днища Мдн определяется из справочной таблицы. Она равна

Мдн = 131,8 кг.

В крышке просверлено отверстие для труб диаметром dн2 = 0,057 кг и dн3 = 0,076 кг. Масса металла, отверстия определяется как:

Моф = 0,25π * dн2 * s * ρ * n,

где Моф – масса металла отверстия, кг;

n – количество отверстий.

Моф1 = 0,25*π*0,0572 *0,02 * 7800 * 1 = 0,40 кг.

Моф2 = 0,25*π*0,0762 *0,02 * 7800 * 1 = 0,71 кг.

.

Масса крышки равна:

Мдн1 = Мдн1 – Моф1 = 131,8–0,71 = 131,09 кг

Мдн2 = Мдн1 – Моф1 = 131,8–0,40 = 131,4 кг

Масса фланца

Масса фланца Мф (dу1=50 мм и dу2=65 мм) определяется из справочной таблицы:

Мф2 = 2,81 кг

Мф3 = 3,71 кг

Масса трубы патрубка

Масса одной трубы патрубка (dу1=50 мм и dу2=65 мм) определяется из таблицы 14.

Она равна (Мпм1 = 7,53 кг и Мпм2 = 11,91 кг масса одного погонного метра соответственно), длина трубы равна Lтп= 0,2м. Масса трубы патрубка равна:

Мтп1 = Мпм2 * Lтп = 11,91*0,2 = 2,38 кг

Мтп2 = Мпм1 * Lтп = 7,53*0,2 = 1,51 кг.

Мкр1 = Мф+Мор1+Мф1+Мтр+Мдн1+Мф3+Мтп1 = 351+242,15+2,19+3,5+131,09+3,71+2,38 = 736,02 кг

Мкр2 = Мф+Мо+Мдн2+ Мф2+Мтп2 = 351+242,4+131,4+2,81+1,51 = 729,12 кг

Расчет массы прокладок

Масса одной прокладки Мп определяется из справочной таблицы. Она равна:

Мп = 0,207 кг.

Масса двух прокладок равна:

МΣп = n * Мп =2 * 0,207 = 0,414 кг.

Общая масса вертикального газлифтного реактора:

Мап = МΣб+МΣг+МΣш+Мкор+Мкр1+Мкр2+МΣп = 97,49+17,42+7,78+1491,91+736,02+729,12+0,414 = 3080,154 кг

Расчёт номинального объёма аппарата

Объем складывается из двойного объема эллипсоида вращения:

Vэв = π*D2вн*(hв+0,166* D2вн)/2 = 3,14*0,82(0,04+0,166*0,8)/2 = 0,17 м3

Двойного объема цилиндрической крышки:

Vцкр = π *D2вн * (h + Lкр) /2 = 3,14 * 0,82 * (2,2+0.268) /2=2,48 м3

V = Vэв+ Vцкр = 0,15+2,48 = 2,65 м3

Вывод

В соответствии с техническим заданием разработан технический проект вертикального газлифтного реактора. Был выполнен чертеж (формата А1) общего вида вертикального газлифтного реактора. В рамках технического проекта выполнен расчет полной массы аппарата, которая составляет величину:

Мап = 3080,154 кг

Произведен расчет объема газлифтного реактора:

Vгр = 2,65 м3

Список литературы

Машины и аппараты химических производств: примеры и задачи/ под ред. В.Н. Соколова. – Л.: Машиностроение, 1982. – 384 с.

Процессы и аппараты химической промышленности / под ред. П.Г. Романкова. – Л.: Химия, 1989.– 560 с.

Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи: учеб. пособие для студентов вузов / М.Ф. Михалев [и др.]; под общ ред. М.Ф. Михалева. – Л.: Машиностроение, 1984. – 301 с.

Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с. 5 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т/В.И. Анурьев – М.: Машиностроение, 1982. – 584 с.