МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 (химическая технология) |
| --- | --- |
| Направленность | "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Инженерного проектирования |

| Учебная дисциплина | Инженерная графика |
| --- | --- |

| Курс | 1 |  | Группа | 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

| Тема: | Проектирование вертикального цилиндрического сборника, предназначенного для накопления суспензии |
| --- | --- |

| Студент |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель, должность |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| оценка |  |  |  |  |

Санкт-Петербург

2023 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

| Направление подготовки | 18.03.01 (химическая технология) |
| --- | --- |
| Направленность | "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Инженерного проектирования |

| Учебная дисциплина | Инженерная графика |
| --- | --- |

| Курс | 1 |  | Группа | 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент |  |
| --- | --- |

| Тема: | Проектирование вертикального цилиндрического сборника, |
| --- | --- |
| предназначенного для накопления суспензии |  |

Исходные данные к работе:

| 1. | Техническое задание на разработку химического аппарата |
| --- | --- |
| 2. | Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение: Справочник/ Г.Н.Попова, С.Ю. Алексеев.-5-е изд.- СПб.: Политехника, 2008. -474с. |
| 3. | Елкин, В.В. Инженерная графика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.В. Елкин, В.Т. Тозик. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с. |
| 4. | Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н. Булина, Е.А. Пономаренко.-СПб.:СПбГТИ(ТУ),2018.-70с. |
| 5. | Соколов, Р.Б. Чертеж общего вида: учебное пособие/ Р.Б. Соколов, В.А. Люторович. – СПб: СПбГТИ (ТУ), 2018.– 20 c. |

Перечень вопросов, подлежащих разработке:

| 1. | Аналитический обзор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основная часть | выбор конструктивных элементов разрабатываемого химического аппарата |  |  |
| 3. | Расчет массы аппарата |  |  |  |

Перечень графического материала:

Чертеж химического аппарата Вид общий.

Перечень текстового материала:

Пояснительная записка.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

Допускается выполнение чертежа в графическом редакторе Компас 18v, с получением твердой копии формата А1.

| Дата выдачи задания |  |
| --- | --- |

| Срок представления работы к защите |  |
| --- | --- |

| Заведующий кафедрой |  |  |  | Яблокова М.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| Задание принял к выполнению |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (инициалы, фамилия) |

Содержание

Введение	5

Цели и задачи работы	6

Основная часть	8

Расчёт массы химического аппарата	12

Расчёт номинального объёма аппарата	19

Вывод	20

Список литературы	21

Введение

Вертикальные сборники предназначены для хранения жидких и газообразных продуктов под давлением и выгрузки жидких продуктов передавливанием сжатым воздухом. Конструкция состоит корпуса и крышки, к которой прикреплён барботер. Корпус состоит из цилиндрической обечайки и конического днища.

Цели и задачи работы

Целями данной работы является:

- Разработка вертикального цилиндрического сборника, предназначенно-го для накопления суспензии

- Выполнение чертежа общего вида на стадии технического проекта.

- Расчет массы сборника

Рисунок 1 – Схематичное изображение аппарата

Основная часть

Методы исследования.

Для разработки представленного в техническом задании сборника были использованы:

- Техническое задание на разработку химического аппарата, где описано устройство аппарата, его принцип действия, техническая характеристика, даны дополнительные указания;

- Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с., с помощью которой был осуществлен побор составляющих исследуемого монжуса и ознакомление с их конструкцией;

- Лист формата А1, ГОЗНАК.

Объекты исследования

Объектом исследования является сборника.

Процедура подготовки включила в себя ознакомление с печатными изданиями, относящимися к исследуемой теме, а также – определение конструкционных параметров.

Результаты экспериментов, их анализ и обсуждение

Результатом эксперимента явилось представление преподавателю списка подробных размеров, после чего совместно с преподавателем был проведён их анализ и обсуждение.

Далее по ходу работы над выполнением чертежа общего вида, был проведён анализ и обсуждение выполняемой работы.

По методическим указаниям [1] и исходным данным подбираем тип обечайки нашего аппарата, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обечайка аппарата

Таблица 1- Размеры цилиндрической обечайки

| Внутренний диаметр обечайки Dв, мм | Давление в аппарате р, МПа | Толщина стенки обечайки s, мм |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 0,3 | 8 |

Выбираем тип днища, представленного на рисунке 2.

Рисунок 2 – коническое днище

Таблица 2 – Размеры днища сферического отбортованного

| Внутренний диаметр днища Dв, мм | Размер hв, мм | Толщина стенки днища s, мм |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 288 | 8 |

рисунок 3 – приварной фланец

Таблица 3- Размеры приварного фланца

| Dв, мм | р, МПа | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | D2, мм | h, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0,3 | 1130 | 1090 | 1052 | 1016 | 30 | 23 | 36 | М20 |

Рисунок 4 – Прокладка неметаллическая

Таблица 4 – Размеры прокладки неметаллической

| Dв, мм | р, МПа | Dп, мм | dп, мм | Sп, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0,3 | 1051 | 1022 | 2 |

Рисунок 5 – стальной приварной фланец для труб, работающих под давлением до 1.6 МПа.

Таблица 5 – Размеры штуцеров

| Обозначение штуцера | Назначения | Py, МПа | Dy, мм | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | D2, мм | h, мм | h1, мм | d, мм | n, шт | Диаметр болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Барботер | 0,3 | 40 | 130 | 100 | 80 | 45 | 13 | 3 | 14 | 4 | М12 |
| Г | Ввод суспензии | 0,3 | 80 | 185 | 150 | 128 | 89 | 14 | 2 | 18 | 4 | М16 |
| Д | Вывод суспензии | 0,3 | 50 | 140 | 110 | 90 | 57 | 13 | 3 | 14 | 4 | М12 |
| Е | Ввод сжатого воздуха | 0,3 | 25 | 100 | 75 | 60 | 32 | 12 | 2 | 11 | 4 | М10 |
| Ж | Вывод воздуха | 0,3 | 25 | 100 | 75 | 60 | 32 | 12 | 2 | 11 | 4 | М10 |

Расчёт массы химического аппарата

Расчет массы шпилек

Масса одного болта Мб определяется из справочной таблицы. Для болта М20

при длине 160 мм она равна 0,441 кг. Масса всех болтов (n), в нашем примере, равна:

МΣб = Мб; n =0,209*36 = 7,52 кг.

Расчет массы гаек

Масса одного гайки Мг определяется из справочной таблицы. Она равна 0,072кг. Масса всех (n) гаек равна:

МΣг = Мг * n =0,072*36= 2,59 кг.

Расчет массы шайб

Масса одной шайбы Мш определяется из справочной таблицы. Она равна 0,017кг. Масса всех (n) шайб равна:

МΣш = Мш * n =0,017*36 = 0,61 кг

Расчет массы корпуса

Рисунок 6 – Элементы корпуса

Масса цилиндрической обечайки

Масса погонного метра обечайки определяется из справочных таблиц. Она равна для обечайки Dв = 1,0 м и толщиной S = 0,008 м Mоб =199 кг. Длина обечайки рассчитываемого аппарата равна Lо = 1,4 м. Масса обечайки равна:

Мо = Lо * Mоб =1,4*199= 278,6 кг

В обечайке просверлены два отверстия для труб патрубков диаметром

dн2 = 0,089 м и dн4 = 0,032 м. Масса металла отверстий определяется как:

Моф = 0,25π * dн2 * s * ρ * n

где Моф – масса металла отверстий, кг;

ρ – здесь и далее плотность металла равная 7800 кг/м3;

n – количество отверстий.

Моф2 = 0,25 * π * 0,0892 * 0,008 * 7800 * 1 = 0,39 кг.

Моф4 = 0,25 * π * 0,0322 * 0,008 * 7800 * 1 = 0,05 кг.

Масса обечайки равна:

Мор = Мо – Моф2-Моф4 = 278,6-0,39-0,05 = 278,16 кг.

Масса фланца корпуса

Масса фланца Мфк определяется из справочной таблицы. Она равна 41,5 кг.

Масса конического днища

Масса конического днища Мд определяется из справочной таблицы. Она равна 57,4 кг

В днище просверлено отверстие для трубы патрубка диаметром dн3 = 0,057 м2. Масса металла отверстия определяется как:

Моф = π*ρ*(0,87*dн2*s+3,46* dн*s2+4,6* s3)/3 = π*7800*(0,87*0,0572*0,008+3,46*0,057*0,0082+4,6*0,0083)/3 = 0,31 кг

Масса днища равна:

Мдн= Мд - Моф = 57,4–0,31 = 57,09 кг

Масса фланцев штуцеров

Масса фланца Мф (dу2 = 80 мм, dу3 = 50 мм, dу4 = 25 мм) определяется из справочной таблицы. Она равна:

Мф3 = 1,84 кг,

Мф3 = 1,04 кг,

Мф3 = 0,55 кг.

Масса трубы патрубка

Масса трубы патрубка (dу2 = 80 мм, dу3 = 50 мм, dу4 = 25 мм) определяется из справочной таблицы. Она равна: (Мпм2 = 11,33 кг, Мпм3 = 5,23 кг, Мпм4 = 2,46 кг масса одного погонного метра), длина трубы равна: Lтп= 0,160 м. Масса трубы патрубка равна:

Мтп2 = Мпм2 * Lтп = 11,33*0,160 = 1,80 кг.

Мтп3 = Мпм3 * Lтп = 5,23*0,160= 0,84 кг.

Мтп4 = Мпм4 * Lтп = 2,46*0,160 = 0,39 кг.

Масса опор

Рисунок 7 – Схема опоры (лапы) вертикального аппарата

М1 = ρ*s(0,033*Dв2-0,15Dв*s) = 7800*0,008*(0,033*1-0,15*1*0,008) = 1,98 кг

М2 = ρ*(0,015*Dв2*s – π*dфб2*s)/4 = 0,23 кг

Моп = 2М1+М2 = 4,19 кг

ΣМоп = 2*Моп = 8,38 кг

Общая масса корпуса

Мкор = Мор+Мфк+Мдн+Мф2+Мф3+Мф4+Мтп2+Мтп3+Мтп4+ ΣМоп = 278,16+41,5+57,09+1,84+1,04+0,55+1,80+0,84+0,39+8,38 = 391,59 кг

Масса крышки

Расчет массы крышки необходимо выполнить согласно схеме аппарата, представленной на рисунке 10. Масса каждого элемента рассчитывается отдельно. Количество элементов крышки - 5. Количество крышек в аппарате n=2.

Рисунок 8 – Элементы крышки корпуса

Масса крышки

Масса Мк определяется из справочной таблицы. Масса равна: Мк = 285,5 кг.

В крышке просверлены два отверстия для труб патрубков диаметром dн1 = 0,045 м и dн5 = 0,032 м. Масса металла отверстий определяется как:

Моф1 = 0,25*π*0,0452*0,008*7800 = 0,10 кг

Моф5 = 0,25*π*0,0322*0,008*7800 = 0,05 кг

Мкр = Мк – Моф1 – Моф5 = 285,35 кг

Масса фланцев штуцеров

Масса фланца Мф (d1 = 40 мм, dу5 = 25 мм) определяется из справочной таблицы. Она равна:

Мф1 = 0,95 кг,

Мф5 = 0,55 кг.

Масса трубы патрубка

Масса трубы патрубка (dу5 = 25 мм) определяется из справочной таблицы. Она равна: (Мпм5 = 2,46 кг масса одного погонного метра), длина трубы равна: Lтп= 0,160 м. Масса трубы патрубка равна:

Мтп5 = Мпм5 * Lтп = 2,46*0,160 = 0,39 кг.

Масса барботера

Рисунок 9 – схема для расчета массы барботера

М1 = Мтр*Lтр,

М2. Из справочной таблицы. Она равна 0,47 кг

М3 = π*0,92*Dср*Мтр

Мтр определяется из справочной таблицы. Она равна: (Мпм1 = 3,58 кг масса одного погонного метра)

Dср – средний диаметр трубы

Lтр – длина трубы

М1 = 3,58*1,313 = 4,70 кг

М2 = 0,47 кг

М3 = π*0,92*0,84*3,58 = 8,69 кг

Мб = М1+М2+М3 = 4,7+0,47+8,69=13,86 кг

Расчет массы ручек

Масса ручек определяется из готовых изделий КОМПАС-3d

Масса одной ручки = 0,45 кг

МΣр = 2*0,45 = 0,9 кг

Расчет массы крышки.

Мкрп = Мкр+Мф1+Мф5+Мтп5+Мб + МΣр = 285,35+0,95+0,55+0,39+13,86+0,9 = 302,0 кг

Расчет массы прокладок

Масса одной прокладки Мп определяется из справочной таблицы. Она равна:

Мп = 0,189 кг.

Общая масса горизонтального сборника:

Мап = МΣб+МΣг+МΣш+Мкор+Мкр+Мп = 7,52+2,59+0,61+391,59+302+0,189 = 704,50 кг

Расчёт номинального объёма аппарата

Объем сборника равен 0,8 м3

Вывод

В соответствии с техническим заданием разработан технический проект сборника. Был выполнен чертеж (формата А1) общего вида горизонтального сборника. В рамках технического проекта выполнен расчет полной массы аппарата, которая составляет величину:

Мап = 704,50 кг

Произведен расчет объема сборника:

V = 0,8 м3

Список литературы

Машины и аппараты химических производств: примеры и задачи/ под ред. В.Н. Соколова. – Л.: Машиностроение, 1982. – 384 с.

Процессы и аппараты химической промышленности / под ред. П.Г. Романкова. – Л.: Химия, 1989.– 560 с.

Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи: учеб. пособие для студентов вузов / М.Ф. Михалев [и др.]; под общ ред. М.Ф. Михалева. – Л.: Машиностроение, 1984. – 301 с.

Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с. 5 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т/В.И. Анурьев – М.: Машиностроение, 1982. – 584 с.