Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 | Химическая технология |
| --- | --- | --- |
| Факультет | Химии веществ и материалов |  |
| Кафедра | Химической нанотехнологии и материалов этектронной техники |  |

Учебная дисциплина	Технология материалов электронной техники

| Курс 4 | Группа 124 |
| --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

| Тема: «Разработка технологического процесса изготовления полупроводниковых интегральных микросхем на полевой КМОП-транзисторах по технологии КНС (кремний на сапфире)» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент |  | А. А. Леготин |
|  | (подпись, дата) |  |
| Руководитель, профессор | (подпись, дата) | Ю. К. Ежовский |
| Оценка за курсовую работу |  | (подпись руководителя) |

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Введение	2

2 Основные этапы технологического процесса	4

2.1 Подготовка подложки	4

2.2 Формирование активных областей	4

2.3 Формирование МОП-транзисторов	4

2.4 Формирование контактов и межсоединений	5

2.5 Заключительные этапы	5

3 Преимущества и недостатки технологии КНС	6

4 Области применения	7

4.1 Космическая электроника и системы для ядерной энергетики	7

4.2 Высокочастотные и СВЧ-устройства для связи и радиолокации	7

4.3 Маломощные устройства, с особо низким энергопотреблением	8

4.4 Микросхемы для работы в экстремальных условиях.	8

Заключение	9

Список используемых источников	10

# Введение

Технология «кремний на Сапфире» (КНС, Silicon-on-Sapphire, SOS) является частным случаем более общего класса технологий «кремний на Изоляторе» (КНИ, Silicon-on-Insulator, SOI). Она предполагает формирование тонкого монокристаллического слоя кремния на изолирующей подложке сапфира (Al2O3), что позволяет создавать высокопроизводительные и радиационно-стойкие КМОП-интегральные микросхемы (ИМС).
Основные преимущества технологии: значительное снижение паразитных ёмкостей p-n-переходов, повышенное быстродействие и снижение энергопотребления, высокая радиационная стойкость, отсутствие latch-up-эффекта (непреднамеренное создание низкоомного пути между шинами питания, которое запускает паразитную структуру, что нарушает функционирование микросхемы).

1 КМОП транзисторы

КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) — это технология построения логических элементов на паре n-МОП и p-МОП транзисторов. Их ключевая особенность — взаимодополняемость (комплементарность). В статическом состоянии один из транзисторов пары всегда закрыт, что теоретически исключает протекание тока от источника питания к "земле". Ток потребляется только в момент переключения, что обеспечивает сверхнизкое энергопотребление. Затвор, управляющий каналом, изолирован тонким слоем диэлектрика (обычно SiO₂). Строение 
КМОП-транзистора представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема КМОП-транзистора

# 2 Основные этапы технологического процесса

2.1 Подготовка подложки

- Материал подложки – сапфир (Al₂O₃) с ориентацией (1102) или (0001).

- Нанесение кремниевого слоя – методом эпитаксиального наращивания (чаще всего — газофазная эпитаксия из силана SiH4) на сапфировую подложку формируется тонкий (0,1–0,3 мкм) монокристаллический слой кремния.

- Контроль качества – проверка толщины, кристаллического совершенства и уровня легирования эпитаксиального слоя.

2.2 Формирование активных областей

Локальная изоляция элементов – поскольку сапфир является диэлектриком, дополнительная изоляция глубокими разделительными областями (как в объёмном кремнии) не требуется. Активные области транзисторов формируются путём локального травления кремниевого слоя до сапфировой подложки с помощью фотолитографии и сухого реактивно-ионного травления (РИТ).

2.3 Формирование МОП-транзисторов

Создание n-МОП и p-МОП транзисторов:

- Легирование каналов – ионная имплантация для корректировки порогового напряжения.

- Формирование подзатворного диэлектрика – термическое окисление кремния с получением тонкого (2–5 нм) слоя SiO2 высокого качества.

Формирование затвора:

- Нанесение слоя поликремния или металла (например, TiN).

- Фотолитография и травление для формирования структуры затвора.

Формирование стоков и истоков:

- Ионная имплантация As (для n⁺-областей) и B (для p⁺-областей) самосовмещённым способом относительно затвора.

- Отжиг для активации примесей и восстановления кристаллической структуры.

Особенности КНС – из-за границы раздела кремний-сапфир возможно наличие дефектов в приповерхностном слое кремния, что требует оптимизации режимов имплантации и отжига. Тонкий кремниевый слой минимизирует короткоканальные эффекты.

2.4 Формирование контактов и межсоединений

- Низкотемпературное осаждение изолирующего слоя (например, SiO2 или Si3N4).

- Формирование контактных окон фотолитографией и травлением.

- Нанесение барьерных слоёв и металлизации (Al, Cu или их комбинации).

- Планаризация поверхности методом химико-механической полировки (CMP).

- Формирование многоуровневой металлизации (повторение циклов осаждения диэлектрика, травления vias, нанесения металла).

2.5 Заключительные этапы

- Нанесение пассивирующего слоя (Si3N4, полиимид) для защиты от механических и химических воздействий.

- Формирование контактных площадок для присоединения внешних выводов.

- Контроль и тестирование (электрические измерения, проверка на радиационную стойкость).

# 3 Преимущества и недостатки технологии КНС

Преимущества:

- Высокое быстродействие за счёт минимальных паразитных ёмкостей.

- Низкое энергопотребление.

- Полная изоляция элементов, исключающая latch-up.

- Повышенная радиационная стойкость (важно для космических и военных применений).

- Хорошая изоляция ВЧ-компонентов, что полезно для смешанных сигнальных ИМС.

Недостатки и технологические сложности:

- Высокая стоимость сапфировых подложек.

- Дефекты на границе раздела кремний-сапфир, приводящие к снижению подвижности носителей.

- Сложность получения высококачественного тонкого эпитаксиального слоя кремния.

- Ограничения по плотности размещения элементов из-за необходимости локального удаления кремния для изоляции.

4 Области применения

4.1 Космическая электроника и системы для ядерной энергетики

Наиболее значимая и исторически первая сфера применения КНС — создание электроники, работающей в условиях интенсивного ионизирующего излучения. В космическом пространстве (пояса Ван Аллена, галактические космические лучи) и вблизи ядерных реакторов или в военной технике интегральные схемы подвергаются воздействию высокоэнергетических частиц. КНС-структуры, где активные элементы полностью изолированы от подложки диэлектриком (сапфиром), крайне устойчивы к сбоям, вызываемыми одиночными событиями (Single Event Effects, SEE), и практически не подвержены накоплению дозовых эффектов (Total Ionizing Dose, TID). Это позволяет создавать бортовые компьютеры, системы управления и связи спутников, марсоходов и межпланетных станций, которые должны гарантированно функционировать на протяжении всего срока миссии без сбоев.

4.2 Высокочастотные и СВЧ-устройства для связи и радиолокации

Низкие паразитные ёмкости p-n-переходов и минимальные потери в подложке делают технологию КНС идеальной для изготовления высокочастотных аналоговых и смешанных сигнальных ИС. ВЧ-компоненты (транзисторы, катушки индуктивности, конденсаторы) в КНС имеют высокую добротность и эффективно изолированы друг от друга, что минимизирует паразитные связи и перекрестные помехи. Это позволяет разрабатывать высокопроизводительные малошумящие усилители (LNA), смесители, ключи и фазовращатели для систем мобильной связи (включая 5G), спутниковых трансиверов, радаров с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Технология обеспечивает сочетание высокой линейности и низкого энергопотребления на гигагерцовых частотах.

4.3 Маломощные устройства, с особо низким энергопотреблением

Для носимых сенсоров, слуховых аппаратов, кардиостимуляторов и нейростимуляторов критически важны два параметра: сверхнизкое энергопотребление для продления срока работы от батареи и абсолютная надёжность. КМОП-схемы на КНС, благодаря малому током утечки в выключенном состоянии и высокой эффективности, позволяют создавать микроконтроллеры и блоки обработки сигналов, которые могут годами работать от миниатюрных элементов питания. Кроме того, полная диэлектрическая изоляция обеспечивает высокую помехоустойчивость от внешних электромагнитных полей и предотвращает нежелательные токи утечки в биологическую среду, что является ключевым требованием безопасности для имплантатов.

4.4 Микросхемы для работы в экстремальных условиях.

Помимо радиации, КНС-структуры демонстрируют повышенную стойкость к экстремальным температурам. Сапфир обладает отличной теплопроводностью и сохраняет изолирующие свойства в широком температурном диапазоне. Это позволяет применять такие ИС в автомобильной электронике (например, в системах, расположенных близко к двигателю), в авионике, в датчиках для нефтегазовой отрасли (скважинное оборудование). Также технология перспективна для создания интеллектуальных силовых ключей и драйверов высокого напряжения, где необходима эффективная изоляция между мощной силовой частью и низковольтной схемой управления на одном кристалле.

Заключение

Технология КНС для изготовления КМОП ИС представляет собой специализированный процесс, который, несмотря на высокую стоимость, является незаменимым для применения в областях, требующих высокой радиационной стойкости, быстродействия и низкого энергопотребления. Постоянное совершенствование методов эпитаксии кремния и обработки подложек позволяет снижать дефектность структур и расширять область применения КНС-технологии.

Список используемых источников

Источники литературы

- Коледов Л.А. Технология производства интегральных микросхем / Л.А. Коледов, В.В. Ладыгин. — М.: Радио и связь, 2004. — 384 с.

- Гаврилов С.А. Технологии кремниевых наноструктур / С.А. Гаврилов. — М.: Физматкнига, 2010. — 592 с.

- Colinge, J.P. Silicon-on-Insulator Technology: Materials to VLSI / J.P. Colinge. — 3rd ed. — Springer, 2004. — 453 p.

- Cristoloveanu, S. Silicon on Sapphire / S. Cristoloveanu // Electrical Characterization of Silicon-on-Insulator Materials and Devices. — Springer, 1995. — P. 183-210.

- Грушков А.А. Радиационная стойкость интегральных микросхем на кремнии на сапфире / А.А. Грушков // Микроэлектроника. — 2008. — Т. 37, № 1. — С. 5–15.

- Сухов Н.М. Планарная технология кремниевых интегральных схем / Н.М. Сухов. — М.: Техносфера, 2015. — 528 с.