Лабораторная работа №3

«АСМ исследование объектов электронной промышленности»

Цель работы: изучить морфологию поверхности CD и DVD дисков с использованием СЗМ и установить тип диска.

Основные теоретические положения:

Обычно CD и DVD диски состоят из четырех слоев: поликарбонатной основы, рабочего слоя-накопителя для нанесения кода, металлического отражающего слоя и защитного покрытия. Запись данных осуществляется лазерным лучом, который движется по спиральной дорожке от центра диска к его краю и изменяет свойства рабочего слоя в определённых точках. Те участки, которые не были затронуты лазером, благодаря металлическому покрытию отражают свет иначе, чем изменённые. Это создаёт комбинации кодов, которые и являются основой для записи цифровой информации. Принципиальное различие между CD и DVD заключается в их информационной емкости: DVD вмещает значительно больше данных, потому что дорожки с кодом на нём расположены намного ближе друг к другу.

Приборы и материалы:

- СЗМ NanoEducator;

- образцы CD или DVD диска;

- пинцет;

- предметный столик для закрепления образца.

Ход работы:

- Снять защитную крышку зондового микроскопа;

- С помощью пинцета и двустороннего скотча закрепить образец на магнитной подушке;

- Установить магнитную подушку в зондовый микроскоп;

- Подвести вручную зонд на расстояние не менее 1 мм от исследуемого образца;

- Установить защитную крышку зондового микроскопа на место;

- Включить зондовый микроскоп и программу NanoEducator;

- Настроить фокус камеры на образец;

- Выбрать режим сканирования АСМ;

- Найти резонансную частоту движения зонда;

- Осуществить подвод зонда в автоматическом режиме;

- Задать необходимые параметры сканирования:

- выбрать режим сканирования – полуконтактный;

- выбрать область сканирования;

- задать разрешение изображения;

- Провести сканирование;

- Обработать полученное изображение с помощью программных фильтров;

- Проанализировать результат.

Обработка результатов:

После проведения сканирования поверхности и наложения программных фильтров, добились наилучшего качества реконструкции поверхности.

Рисунок 1 – АСМ-реконструкция исследуемого образца

Поверхность поликарбонатной пластины образца содержит дорожки, расстояние между которыми равно 160 нм, что соответствует DVD диску.

Вывод: в ходе работы был изучен образец оптического носителя, и было определено расстояние между дорожками на его поверхности. Расстояние между дорожками данного образца равняется приблизительно 0,160 мкм. Небольшое расхождение присутствует вероятнее всего из-за влияния геометрии зонда, из чего можно сделать вывод, что исследованный образец являлся частью DVD диска.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________