Лабораторная работа №2

«Влияние формы острия зонда на изображение поверхности»

Цель работы: изучение принципа работы установки травления зонда и подготовление зонда к работе. Получение изображения эталонного образца до и после травления зонда.

Основные теоретические положения: в сканирующем зондовом микроскопе NanoEducator используются универсальные зонда для АСМ и СТМ, представляющее собой заостренную вольфрамовую проволоку. Иногда в процессе получения изображения твердых образцов или неосторожного обращения с зондом может происходить его частичное разрушение. Для восстановления формы зонда используют устройство заточки зондов (УЗЗ), предназначенное для восстановления затупившегося или изготовления нового СЗМ-зонда методом электрохимического травления. Принцип действия УЗЗ основан на том, что при протекании электрического тока между раствором щелочи и помещенным в нее металлом происходит процесс электрохимического травления металла, позволяющий направленно изменять диаметр и форму иглы.

1 – чашка Петри; 2 – кольцо; 3 – держатель заготовки зонда; 4 – гнездо для держателя заготовки; 5 – видеокамера; 6 – винт вертикального перемещения кольца; 7, 9 – кнопки включения источника переменного тока; 8 – рычаг привода кольца

Рисунок 1 – Общий вид устройства заточки зонда

Приборы и материалы:

- Сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator;

- Устройство заточки зонда;

- 5% раствор KOH;

- Вольфрамовая проволока (заготовка зонда);

- Стандартный тестовый образец;

- Паспорт образца.

Ход работы:

- Включить УЗЗ;

- Настроить фокус камеры;

- Налить 5% раствор щелочи в чашку Петри;

- Опустить кольцо в нижнее положение;

- Снять держатель для зонда;

- Установить вольфрамовую проволоку в держатель для зонда;

- Установить держатель для зонда в УЗЗ;

- Поднести чашку Петри к кольцу, навесив на нее каплю щелочи;

- Поднять кольцо до соприкосновения тонкой пленки с вольфрамовой проволокой;

- Запустить электрохимический процесс травления, зажав кнопку, параллельно приподнимая и опуская кольцо, для заточки острия зонда;

- Визуально провести проверку степени заточки зонда;

- Опустить кольцо;

- Снять держатель для зонда;

- Извлечь зонд из держателя;

- Промыть зонд дистиллированной водой и высушить;

- Установить заточенный зонд в датчик;

- Установить датчик в зондовый микроскоп и провести сканирование тестового образца;

- Сравнить результат сканирования с изображением, полученным в ходе выполнения первой лабораторной работы.

Обработка результатов:

На рисунке 2 изображен паспорт тестового образца, который несет в себе информацию о материале подложки, описание геометрии поверхности и ее схематичное изображение.

Рисунок 2 – Паспорт тестового образца

На рисунке 3 представлено изображение реконструкции поверхности образца, полученное до и после заточки зонда.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 3 – АСМ-реконструкция рельефа поверхности до заточки зонда

После окончания сканирования тестового образца, с помощью наложения встроенных в программу фильтров, получили наиболее четкое изображение поверхности. Длина стороны квадрата примерно равняется 1,8 мкм, а период между фигурами – 3,3 мкм.

В результате заточки зонда увеличилась четкость изображения, стало возможно четко увидеть форму фигур. Это объясняется тем, что после процесса подготовки зонда диаметр его острия уменьшился, что привело к увеличению разрешающей способности и повышению четкости изображения. Сравнив полученные изображение до и после заточки, легко заметить, что ширина углубления близка к паспортным данным и перепад высот стал четко заметен. На изображении наблюдаются артефакты, а именно нелинейность и гистерезис сканера. Первое вызвано тем, что удлинение пьезокерамики от напряжения отличается от идеальной линейной характеристики. Второе вызвано неоднозначностью удлинения пьезокерамики от изменения направления электрического поля. Эти артефакты приводят к искажению фигур на АСМ-реконструкции.

Вывод: изучен принцип работы установки для заточки зонда и подготовлен зонд к работе. Получено изображение после заточки зонда, а также проведено сравнение с результатом сканирования из первой лабораторной работы до заточки зонда.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________