Лабораторная работа №4.

«Применение АСМ для оценки размеров каналов и исследования морфологии поверхности пористых материалов»

Цель работы: изучение поверхности пористых материалов методом АСМ.

Теоретические положения:

При исследовании пористых образцов в АСМ важно учитывать остроту зонда и соотношение размеров зонда и размеров пор. Эти параметры определяют возможность получения информации о боковой поверхности и дне пор, а также возможность детектировать наличие микропор в исследуемом образце.

В качестве пористого материала использовался активированный уголь.

Приборы и материалы:

- Сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator;

- Таблетка активированного угля;

- Пинцет;

- Предметный столик.

Ход работы:

- Снять защитную крышку зондового микроскопа;

- С помощью пинцета и двустороннего скотча закрепить образец на магнитной подушке;

- Установить магнитную подушку в зондовый микроскоп;

- Подвести вручную зонд на расстояние не менее 1 мм от исследуемого образца;

- Установить защитную крышку зондового микроскопа на место;

- Включить зондовый микроскоп и программу NanoEducator;

- Настроить фокус камеры на образец;

- Выбрать режим сканирования АСМ;

- Найти резонансную частоту колебания зонда;

- Осуществить подвод зонда в автоматическом режиме;

- Задать необходимые параметры сканирования:

- выбрать режим сканирования – полуконтактный;

- выбрать область сканирования;

- задать разрешение изображения;

- Провести сканирование;

- Обработать полученное изображение с помощью программных фильтров;

- Проанализировать результат.

Обработка результатов:

В результате сканирования и наложения программных фильтров получили изображение, представленное на рисунке 1.

Рисунок 2 – АСМ-реконструкция поверхности активированного угля

Приблизили изображение в месте, где наиболее четко видны поры (рис. 2).
С помощью инструмента «линейка» измерили диаметр частицы, он составил 0,27 мкм.

Рисунок 2 – АСМ-реконструкция поверхности активированного угля

Вывод: изучили поверхность активированного угля с помощью АСМ. Получили АСМ-реконструкцию поверхности таблетки активированного угля, измерили размер поры, который составил 0,27 мкм.

Подпись студента_______________

Подпись преподавателя_______________