Лабораторная работа №5

«Исследование биологических объектов методом атомно-силовой микроскопии»

Цель работы: изучение биологических объектов (бактерий) методом атомно-силовой микроскопии.

Теоретические положения:

Кисломолочные бактерии — это группа микроорганизмов, которые способны ферментировать углеводы с образованием молочной кислоты в качестве основного продукта брожения. Они встречаются в природе на поверхности растений, в молоке, пищевых продуктах, а также в кишечнике человека и животных.

Молочнокислые бактерии важны для процесса молочнокислого брожения, лежащего в основе производства квашеных овощей, кисломолочных продуктов и сыров. Благодаря образованию молочной кислоты, они создают кислую среду, которая подавляет рост патогенных микроорганизмов. Молочная кислота также влияет на улучшение пищеварения, стимулирует кишечную перистальтику, уменьшает метеоризм и улучшает усвоение микроэлементов, таких как кальций и железо.

Форма клеток молочнокислых бактерий бывает кокковидной или палочковидной, Размеры бактерий колеблются от 0,1 до 10 мкм.

Приборы и материалы:

- Сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator;

- Образец кисломолочной продукции (сметана);

- Чашка Петри;

- Дистиллированная вода;

- Пинцет;

- Предметный столик.

Ход работы:

- Приготовить раствор сметаны с водой;

- Перенести несколько капель раствора на кремниевую пластину и подождать 10 минут;

- Не дожидаясь полного высыхания капли, промыть пробу в дистиллированной воде, удалив излишки фильтровальной бумагой, и высушить в сушильном шкафу до полного высыхания;

- Снять защитную крышку зондового микроскопа;

- С помощью пинцета и двустороннего скотча закрепить образец на магнитной подушке;

- Установить магнитную подушку в зондовый микроскоп;

- Подвести вручную зонд на расстояние не менее 1 мм от исследуемого образца;

- Установить защитную крышку зондового микроскопа на место;

- Включить зондовый микроскоп и программу NanoEducator;

- Настроить фокус камеры на образец;

- Выбрать режим сканирования АСМ;

- Найти резонансную частоту колебания зонда;

- Осуществить подвод зонда в автоматическом режиме;

- Задать необходимые параметры сканирования:

- выбрать режим сканирования – полуконтактный;

- выбрать область сканирования;

- задать разрешение изображения;

- Провести сканирование;

- Обработать полученное изображение с помощью программных фильтров;

- Проанализировать результат.

Обработка результатов:

После сканирование и наложения программных фильтров получили следующее изображение.

Рисунок 1 – АСМ реконструкция кисломолочных бактерий

С помощью инструмента «линейка» измерили длину и ширину одной из бактерий, которая составляет 5,4 мкм и 2,8 мкм соответственно.

Вывод: исследовали кисломолочные бактерии методом АСМ, измерили длину и ширину одной из бактерий, 5,4 мкм и 2,8 мкм соответственно. Форма измеренной бактерии – цилиндрическая, что говорит о том, что перед нами палочковидная кисломолочная бактерия.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________