Лабораторная работа №6

«Зондовая нанолитография»

Цель работы: изучение различных видов нанолитографии, выполняемых с помощью сканирующего зондового микроскопа. Получение практических навыков выполнения динамической силовой нанолитографии.

Приборы и материалы:

- сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator,

- полимерный материал,

- пинцет,

- предметный столик,

- черно-белый рисунок для литографии.

Теоретические положения.

Контактная силовая нанолитография –  силовое воздействие на поверхность образца. Это может быть статическое воздействие (наногравировка) выполняемое в контактном режиме, когда зонд непрерывно скользит по поверхности. Или же это может быть динамическое воздействие (наночеканка) выполняемое в полуконтактном режиме – модифицирование происходит за счет формирования углублений на поверхности колеблющимся зондом. Для реализации силовой литографии необходимо, чтобы материал зонда был тверже материала подложки. К минусам контактной, в особенности статической, литографии можно отнести быстрое изнашивание зонда.

Ход работы:

- Подготовить шаблон изображения, который необходимо перенести на образец;

- Закрепить полимер на магнитной подушке;

- Установить магнитную подушку в зондовый микроскоп;

- Подвести вручную зонд на расстояние не менее 1 мм от исследуемого образца;

- Установить защитную крышку зондового микроскопа на место;

- Включить зондовый микроскоп и программу NanoEducator;

- Настроить фокус камеры на образец;

- Выбрать режим литография;

- Найти резонансную частоту колебаний зонда;

- Осуществить подвод зонда в автоматическом режиме;

- Провести литографию;

- Обработать полученное изображение с помощью программных фильтров;

- Проанализировать результат.

Обработка результатов:

Полученное изображение представлено на рисунке 1

Рисунок 1 – АСМ-реконструкция поверхности полимера после нанолитографии

Само изображение получилось четким, красный цвет соответствует углублениям, а желтый изначальной поверхности. В процессе литографии изображение перенеслось почти идеально, без сильных искажений.

Вывод: ознакомились с видами зондовой литографии; провели процесс динамической силовой зондовой нанолитографии «наночеканки», получили желаемое изображение на образце.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________