МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
(СПбГТИ(ТУ))

| Направление подготовки | 18.03.01 | #### Химическая технология |
| --- | --- | --- |
| Квалификация | Бакалавр |  |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |  |
| Профессиональный модуль | Химическая технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники |  |
| Факультет | Химии веществ и материалов |  |
| Кафедра | Химической нанотехнологии и материалов электронной техники |  |
| Курс 4 | Группа 124 |  |

### Отчеты по лабораторным работам

по учебной дисциплине

##### Функциональные наноматериалы

## Ф.И.О. Власов Михаил Анатольевич

Санкт-Петербург

2026

Лабораторная работа №1.

Определение удельной поверхности наночастицы.

Цель работы: определить, каким образом размер частицы влияет на её удельную поверхность. В качестве исследуемого материала используются наночастицы железа.

Ход работы.

1. Вывод уравнений для расчета удельной поверхности

Удельная поверхность (as) является основной экспериментальной характеристикой, позволяющий определить долю поверхностных структурных единиц в дисперсном материале. Удельная поверхность рассчитывается как:

as=Sm

где as – удельная поверхность, м2/кг;

S – площадь поверхности, м2;

m – масса частицы, кг.

Для призмы, в основании которой расположен шестиугольник:

as=SρV=2ρh+6ρd

где ρ – плотность, кг/м3;

V – объем частицы, м3;

h – высота призмы, м

d – высота треугольника, м

Для пластины бесконечной длины:

as=2ρh

Для стержня бесконечной длины:

as=6ρd

В общем виде удельную поверхность можно представить как:

as=fρd

где f – фактор формы;

d – определяющий линейный размер, м

Фактор формы выразим через осевое отношение A=h/d. Для стержня он составит:

f=2A+6

Для пластины:

f=2+6·A

Тогда удельную поверхность для пластины (А<1) можно выразить как:

as=2+6·Aρd

d здесь и далее – определяющий линейный размер (высота призмы для пластины и сторона ромбба для стрежня)

А для стержня (А>1):

as=2A+6ρd

Для призмы (А=1):

as=8ρd

2. Расчет

Вычисления проводились в программе MathCad. Приняли за минимально возможный размер частицы максимальный размер кристаллической решетки простого вещества рутения – dmin = 2,87 Å.

Задали формулы для определения зависимостей и рассчитали значения удельной поверхности для разных видов фигур (Рисунок 1), для удобства результаты свели в таблицу 1.

Таблица 1 – Значения удельной поверхности при dmin

| Фигура | Удельная поверхность as, м2/г |
| --- | --- |
| Пластина бесконечной ширины | 885,47 |
| Стержень бесконечной длины | 2656,41 |
| Пластина конечных размеров | 1018,29 |
| Стержень конечных размеров | 2782,90 |
| Призма | 3541,88 |

Вывели зависимость удельной поверхности от характерного размера (рисунок 2). Для всех типов фигур она гиперболическая: заметно убывает при увеличении размера частицы и резко возрастает при приближении размеров к минимально возможному.

Рисунок 1 – Зависимость удельной поверхности от характерного размера частицы

Так же вывели зависимости фактора формы от осевого отношения: для стержня она имеет гиперболическую зависимость, пластины – линейную (Рисунок 3).

Рисунок 2 – зависимости фактора формы от линейного размера

Вывод: в ходе работы выявили, что удельная поверхность гиперболически зависит от размера, кроме того, удельная поверхность зависит от формы частицы, так, наибольшая удельная поверхность – as = 3541,88 м2/г – достигается для призмы, а минимальное – as = 885,47 м2/г – для пластины бесконечной ширины. Фактор формы имеет линейную зависимость для пластины и гиперболическую зависимость для стержня, обе зависимости в точке А = 1 равны 8 – фактору формы для призмы.