Лабораторная работа №4

«Агрегация и компактирование нанопорошков»

Цель работы: определить, каким образом размер сферических частиц порошка металла влияет на его склонность к агрегации и на прочность продукта его компактирования при низких температурах и давлениях.

Ход работы:

- Рассчитали удельную площадь контактов в плотноупакованном порошке. Для этого предварительно рассчитали площадь контакта по формуле:

Sсег=2πRh

h=rR/(r+R)

После этого рассчитали удельную площадь контактов по формуле:

Sуд=Sρ*V*КЧ

- Построили зависимость удельной площади контактов от размера частиц порошка.

Рисунок 1 – Зависимость удельной площади контактов от размера частицы

Вывод: при увеличении диаметра частиц удельная площадь контактов уменьшается. Это показывает, что мелкие частицы обладают большей площадью контактов между частицами на единицу массы. Поэтому нанопорошки сильнее склонны к агрегации, так как между частицами возрастает вклад поверхностных взаимодействий. Кроме того, высокая удельная площадь контактов облегчает компактирование порошка и способствует повышению прочности получаемого материала при низких температурах и давлениях.