Цель работы: подобрать оптимальные параметры управления процессами диффузионного легирования для получения заданной глубины залегания легирующей примеси.

Общие положения

Диффузионное легирование — метод поверхностного легирования, при котором обогащение твёрдого металла или сплава легирующим элементом осуществляется за счёт процесса диффузии. Атомы электрически активных примесей, проходя через поверхность полупроводникового материала, диффундируют в решётку кристалла и образуют области p- или n-типа электропроводности.

При создании элементов приборов часто используют двухстадийную диффузию:

Первую стадию проводят при сравнительно невысоких температурах 950—1050 °С в окислительной атмосфере. На поверхности образуется слой примесно-силикатного стекла (поверхностный источник), под которым формируется высоколегированный объемный источник.

Вторую стадию — диффузионный отжиг, называемую «разгонкой», проводят, предварительно удалив примесносиликатное стекло. Температура второй стадии выше 1050—1230 °С. Примеси, введенные на первой стадии, перераспределяются, ихповерхностная концентрация уменьшается, а глубина проникновения в полупроводниковый материал увеличивается до заданного значения xj.

Ход лабораторной работы

В программе «DOSBOX» методом подбора оптимальных параметров процессов диффузионного легирования установили заданное значение глубины залегания примеси, равное 1 мкм. Легирующие примеси –  Zn и Au, подложка – GaAs. Время процессов загонки и разгонки приняли за постоянные значения, 600 с и 3600 с, соответственно.

Таблица 1 - Параметры процессов загонки и разгонки примеси Zn в подложку GaAs.

| № | Tзаг, ℃ | Tразг, ℃ | xj, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 500 | 0,456 |
| 2 | 500 | 550 | 0,855 |
| 3 | 500 | 570 | 1,089 |
| 4 | 500 | 560 | 0,966 |

Таблица 2 - Параметры процессов загонки и разгонки примеси Au в подложку AgAs.

| № | Tзаг, ℃ | Tразг, ℃ | xj, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 500 | 32 |
| 2 | 300 | 300 | 1,821 |
| 3 | 200 | 250 | 0,586 |
| 4 | 270 | 270 | 0,986 |

Вывод: был произведен подбор оптимальных параметров управления процессами дифузионного легирования, а именно температуры стадий загонки и разгонки, для внедрения в подложку GaAs примесей Zn и Au. Получили заданную глубину залегания 1 мкм.