Цель работы: подобрать оптимальные параметры управления процессами термовакуумного испарения для получения заданной толщины пленки.

Общее положения

Термовакуумный метод получения тонких пленок основан на нагреве в вакууме вещества до его активного испарения и конденсации испаренных атомов на поверхности подложки. К достоинствам метода осаждения тонких пленок термическим испарением относятся высокая чистота осаждаемого материала (процесс проводится при высоком и сверхвысоком вакууме), универсальность (наносят пленки металлов, сплавов, полупроводников, диэлектриков) и относительная простота реализации. Ограничениями метода являются нерегулируемая скорость осаждения, низкая, непостоянная и нерегулируемая энергия осаждаемых частиц.

Ход лабораторной работы

В программе «DOSBOX» методом подбора оптимальных параметров процесса термовакуумного испарения установили заданное значение толщины пленки, равное 2 мкм. Материалы тонких пленок – Zn, Cu, W. Время проведения процесса должно попадать в интервал от 60 до 180 секунд. А также при изменении толщины пленки на 10%, время процесса не должно меняться более, чем на 10%

Таблица 1 – параметры процесса термовакуумного испарения Zn

| T, °C | τ, с |
| --- | --- |
| 2500 | 4,52*10-6 |
| 1500 | 2,81*10-3 |
| 1000 | 5,50*10-2 |
| 750 | 11,4 |
| 625 | 835,6 |
| 700 | 876 |
| 685 | 87,6 |

При темпуре 685 °C и толщины пленки в диапазоне от 1,8 до 2,2 мкм, время процесса варьируется от 78,7 с до 96,2 с. Таким образом условие удовлетворяется.

Таблица 2 – параметры процесса термовакуумного испарения Cu

| T, °C | τ, с |
| --- | --- |
| 2500 | 0,16 |
| 1500 | 3758,5 |
| 2000 | 7,83 |
| 1750 | 101,2 |

При темпуре 1750 °C и толщины пленки в диапазоне от 1,8 до 2,2 мкм, время процесса варьируется от 91,9 с до 111,2 с. Таким образом условие удовлетворяется.

Таблица 3 – параметры процесса термовакуумного испарения W

| T, °C | τ, с |
| --- | --- |
| 2500 | 5,15*108 |
| 3500 | 4829,7 |
| 4000 | 131,2 |

При темпуре 4000 °C и толщины пленки в диапазоне от 1,8 до 2,2 мкм, время процесса варьируется от 118,7 с до 144,2 с. Таким образом условие удовлетворяется.

Вывод: был произведен подбор оптимальных параметров управления процессом термовакуумного испарения, а именно температуры, для создания тонких пленок из Zn, Cu, W. Получили заданную глубину залегания 2 мкм. Для Zn оптимальная температура – 685 °С,  время – 87,6 секунд. Для Cu – оптимальная температура – 1750 °С,  время – 101,2 секунд. Для W – оптимальная температура – 4000 °С,  время – 131,2 секунд.