APT charges H3SiOH

| 1 | Si | 1,358959 |
| --- | --- | --- |
| 2 | O | -0,842099 |
| 3 | H | -0,292193 |
| 4 | H | -0,245209 |
| 5 | H | -0,292193 |
| 6 | H | 0,312734 |

APT charges HCl

| 1 | Cl | -0,235419 |
| --- | --- | --- |
| 2 | H | -0,235419 |

APT charges POCl3

| 1 | P | 1,972867 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Cl | -0,448452 |
| 3 | Cl | -0,448502 |
| 4 | Cl | -0,448563 |
| 5 | O | -0,627450 |

APT charges H3SiOPOCl2

| 1 | Si | 1,609272 |
| --- | --- | --- |
| 2 | H | -0,251435 |
| 3 | H | -0,248848 |
| 4 | H | -0,248284 |
| 5 | O | -1,485106 |
| 6 | P | 2,326539 |
| 7 | O | -0,677577 |
| 8 | Cl | -0,512063 |
| 9 | Cl | -0,512498 |

Зарядовые характеристики моделей исходных веществ и продуктов

| Элемент | Зарядовая характеристика |  |
| --- | --- | --- |
|  | Исходный | Модифицированный |
| Cl | -0,448 | -0,512 |
| P | 1,973 | 2,327 |
| (Si)O | 1,359 | 1,609 |
| O(H) | -0,842 | - |

Длины связей и валентный угол

| Модель | Длина связей, А |  |
| --- | --- | --- |
|  | Исходный | модифицированный |
| OP-Cl | 2,22 | 2,23 |
| Si-O | 1,72 | 1,72 |
| O-H | 0,96 | — |
| O-PO | — | 1,61 |

Валентные углы:

(Si-O-H) = 122,19°

(Si-O-Mo) = 175,71°

Далее провели анализ колебательных характеристик моделей. В минимальной кластерной модели силанольной группы разорванные связи атома кремния с объемом насыщаются псевдоатомами водорода, отсутствующими в реальном объекте. Для корректного прогноза колебательных характеристик необходимо исключить их из колебательного движения, т.к. псевдоатомы заменяют собой целые структурные фрагменты объема, не склонные к активным колебаниям. Для этого можно придать псевдоатомам очень большие массы, то есть «заморозить» псевдоатомы.

| Валентные колебание |  | Частота, см-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный |  | Модифицированный |  |
| OP-Cl as | 450 |  | 438 |
| OP-Cl s |  | 436 |  |
| Si–(OH) | 910 |  | – |
| (Si–)O–H | 3874 |  | – |
| Si–O–PO | – |  | 996 |