Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| УГНС |  | 18.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Биотехнология |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (код) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование) |  |
| Направление подготовки бакалавра |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.03.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код) |  |  |  |  |  |
| Химическая технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факультет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафедра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная дисциплина |  |  |  |  |  |  |  | Прикладная механика |  |  |  |  |  |  |
| Курс | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа | 1031 |
| КУРСОВОЙ ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  |  | ПРОЕКТИРОВАНИЕ АППАРАТА С МЕШАЛКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________ (обозначение документа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Студент |  |  |  | _________________________________ |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, дата) |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  | Ст. преподаватель ________ |  |  |  |  |  |  | Сташевская О. В. |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) (подпись дата) |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |
| Оценка за курсовой проект |  |  |  |  |  |  | ________ |  |  |  | _______________________ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись руководителя) |  |  |  |

Санкт-Петербург

2025

Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

| УГНС |  | 18.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Биотехнология |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (код) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование) |  |
| Направление подготовки бакалавра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.03.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код) |  |  |  |  |  |
| Химическая технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факультет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафедра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная дисциплина |  |  |  |  |  |  | Прикладная механика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курс | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа | 1031 |
| Студент |  |  | __________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |
| Тема |  |  |  | Проектирование аппарата с мешалкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные к проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер варианта задания |  |  |  |  |  | 22/34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (табл.А.1) (табл.А.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник: 1 Луцко, А. Н. Прикладная механика: учебное пособие / А.Н. Луцко, М.Д. Телепнев, Н.А. Марцулевич [и др.]; под общ ред. Н.А. Марцулевича – Изд. 5-е, испр. – СПб. : СПбГТИ (ТУ), 2013. – 273 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техническое задание на проектирование

Цель проекта: разработка в соответствии с исходными данными эскизного, технического проектов и фрагментов рабочей конструкторской документации на типовой вертикальный аппарат с механическим перемешивающим устройством. Аппарат предназначен для проведения процесса перемешивания в жидкофазной системе при заданных давлении, температуре и свойствах рабочей среды с сохранением работоспособности в рабочих условиях в течение заданного срока службы.

Исходные данные для проектирования

| Наименование | Обозначение | Величина | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры корпуса |  |  |  |
| Обозначение корпуса | 00 | ¾ | ¾ |
| Внутренний диаметр | D | 1400 | мм |
| Номинальный объем | V | 2,0 | м3 |
| Внутренние устройства | П, З | ¾ | ¾ |
| Параметры мешалки |  |  |  |
| Тип мешалки | 03 | ¾ | ¾ |
| Диаметр мешалки | dм | 360 | мм |
| Частота вращения | n | 250 | об/мин |
| Мощность на перемешивание | Nм | 2,5 | кВт |
| Технологические параметры |  |  |  |
| Избыточное давление в корпусе | ри | 0,5 | МПа |
| Остаточное давление в корпусе | ро | 0,015 | МПа |
| Давление в рубашке | рруб | 0,35 | МПа |
| Уровень жидкости | Hс | 1,4 | м |
| Температура среды | tc | 160 | °С |
| Параметры среды |  |  |  |
| Основной компонент | NH4OH | ¾ | ¾ |
| Плотность | rc | 890 | кг/м3 |
| Концентрация | Сc | 30 | массовые % |
| Срок службы аппарата | Та | 10 | лет |

Перечень графического материала и объем листов

1 Эскизный проект (чертеж аппарата с мешалкой) – 2 лист (формата А2 и А3.)

2 Рабочая конструкторская документация (сборочный чертеж мешалки со спецификацией и чертежи двух деталей: ступица и лопасть) – 4 лист формата А4 (для чертежа рамной мешалки  допускается формат А3).

Дата выдачи задания  09.09.2021             Дата представления проекта к защите ________

Руководитель  Старший преподаватель	           _____________

(должность)                              		   (подпись, дата)                         (инициалы, фамилия)

Принял к выполнению студент                           _____________              .

(подпись, дата)                         (инициалы, фамилия)

Календарный план

выполнения курсового проекта

(перечень вопросов, подлежащих разработке, и график их выполнения)

| Этапы проектирования и их содержание | Срок выполнения | Отчетность |
| --- | --- | --- |
| 1 Техническое задание 1.1 Ознакомление с назначением и устройством аппарата 1.2 Заполнение бланка технического задания | 1-я неделя | Заполненный бланк ТЗ |
| 2 Эскизный проект 2.1 Определение расчетной температуры 2.2 Выбор конструкционных материалов 2.3 Определение допускаемых напряжений 2.4 Определение рабочего, расчетного, пробного и условного давлений 2.5 Выбор комплектующих элементов 2.6 Выполнение эскиза компоновки 2.7 Оценка надежности аппарата | 3-я неделя | Эскиз компоновки аппарата |
| 3 Технический проект 3.1 Расчет элементов корпуса аппарата 3.1.1 Определение коэффициентов прочности сварных швов и прибавки для компенсации коррозии 3.1.2 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия прочности 3.1.3 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия устойчивости 3.1.4 Определение исполнительной толщины стенок оболочек 3.1.5 Определение допускаемых давлений 3.1.6 Укрепление отверстий * 3.1.7 Фланцевые соединения 3.1.8 Опоры и монтажные цапфы аппарата 3.2 Расчет элементов механического перемешивающего устройства 3.2.1 Валы мешалок: а) расчет на прочность б) расчет на виброустойчивость г) расчет на сопротивление усталости * 3.2.2 Ресурс работы подшипников вала мешалки* 3.2.3 Мешалки* 3.2.4 Шпоночные соединения. Муфты 3.2.5 Уплотнения * 3.3 Оформление технической документации | 9-я неделя 12-я неделя | Пояснительная записка Чертеж общего вида аппарата |
| 4 Рабочая конструкторская документация 4.1 Конструирование сборочной единицы аппарата 4.2 Заполнение спецификации 4.3 Конструирование деталей | 13-я неделя | Чертеж узла аппарата, чертежи деталей |
| 5 Защита проекта 5.1 Сдача выполненного проекта на проверку 5.2 Подготовка к защите проекта | 15-я неделя | Защита проекта |

*  Выполняются по указанию преподавателя

Содержание

Введение	6

1 Цели и задачи проекта	7

1.1 Общая характеристика проектируемого аппарата	7

2.1 Расчетная температура	8

2.2 Выбор конструкционных материалов	8

2.4 Определение рабочего, расчетного, пробного и условного давления	10

2.5 Выбор Комплектующих элементов. Эскиз компоновки	13

2.6 Оценка надежности эскизного варианта компоновки аппарата.	14

3 Третья стадия проектирования. Технический проект.	16

3.1.1 Расчет элементов корпуса аппарата.	16

3.1.2 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия прочности	16

3.1.3 Определение расчетной толщины стенок оболочек из  условия устойчивости	17

3.1.4 Определение исполнительной толщины стенок оболочек	19

3.1.5 Определение допускаемых давлений	20

3.1.6 Расчет фланцевого соединения корпуса	23

3.1.8 Расчет монтажных цапф корпуса и опор аппарата	28

3.2 Элементы механического перемешивающего устройства	32

3.2.1 Расчет вала мешалки на прочность и виброустойчивость	33

3.2.2 Расчет подшипников вала мешалки	44

3.2.3 Расчет мешалок	49

3.2.4 Расчет шпоночного соединения	50

3.2.5 Расчёт муфт	53

Список использованных источников.	55

Введение

Современное технологическое оборудование включает в себя разнообразные машины, аппараты и приборы. Под термином аппарат в химической промышленности понимают устройство, в котором технологический процесс осуществляется за счет физико-химических превращений. Технологические процессы протекают при определенных давлении и температуре обрабатываемой среды. Аппараты обычно оснащаются различными машинами, механизмами и приборами, а также теплообменными устройствами.

Аппараты с мешалками широко используют в химической и многих других видах промышленности. В аппаратах этого типа проводятся многие гидромеханические и массообменные процессы в одно- и многофазных средах. В качестве рабочей среды используются вещества с различными свойствами, в том числе агрессивные, взрывоопасные и токсичные.

1 Цели и задачи проекта

Целью курсового проекта по «Прикладной механике»  является разработка в соответствии с исходными данными эскизного, технического проектов и фрагментов рабочей конструкторской документации на типовой аппарат с механическим перемешивающим устройством, предназначенный для проведения процесса перемешивания в жидкофазной системе при заданных давлениях, температуре и свойствах рабочей среды, с сохранением работоспособности в рабочих условиях в течение заданного срока службы.

При выполнении курсового проекта ставятся следующие задачи:

а) освоение основ методики проектирования;

б) выбор материалов и конструктивное оформление аппарата в соответствии с заданными технологическими параметрами процесса;

в) выполнение проектных и проверочных расчетов, позволяющих выявить соответствие аппарата требованиям эксплуатации;

г) грамотные доклад и защита принятых технических решений на заседании комиссии по приему курсовых проектов.

1.1 Общая характеристика проектируемого аппарата

В курсовом проекте разрабатывается типовой аппарат (типа ВЭЭ - вертикальный цельносварной с эллиптическими днищем и крышкой) с механическим перемешивающим устройством. В аппарате присутствуют дополнительные внутренние устройства – отражательные перегородки и змеевик. Аппарат предназначен для проведения процесса перемешивания NH4OH при избыточном давлении 0,5 МПа и температуре 160оС. Перемешивающим устройством является турбинная открытая мешалка.

2 Вторая стадия проектирования. Эскизный проект.

2.1 Расчетная температура

Расчетная температура – температура, при которой определяются физико-механические характеристики, допускаемые напряжения, также проводится расчет на прочность элементов сосуда. Расчетная температура определяется на основании тепловых расчетов или результатов испытаний:

tc = tр,#(1)tc =20 °С

где tс – расчетная температура стенок корпуса аппарата, °C;

tр– температура среды, соприкасающейся со стенкой аппарата, °C.

2.2 Выбор конструкционных материалов

Марки выбранных материалов, а также значения допускаемых напряжений при расчетной температуре, [σ] и при температуре 20°C, [σ]20   заносятся в таблицу

Таблица 1 – Материалы и допускаемые напряжения элементов аппарата

| Элементы аппарата | Марка материала |  | Допускаемые напряжения, МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | σ* |  | [σ] |  | σ*20 |  | [σ]20 |  |
| Есть контакт с рабочей средой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Корпус: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) обечайка, днище, крышка, люк |  | 12Х18Н10Т |  | 164 |  | 164 |  | 184 |  | 184 |
| б) фланец люка |  | 12Х18Н10Т |  | — |  | — |  | — |  | — |
| в) прокладка уплотнительная; |  | Паронит электролизерный |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 2. Внутренние устройства |  | 12Х18Н10Т |  | — |  | — |  | — |  | — |

Продолжение таблицы 1

| 3.Мешалка | 12Х18Н10Т | 164 | 164 | 184 | 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Вал | 12Х18Н10Т | 110,5 | 110,5 | 125 | 125 |
| 5.Крепежные изделия мешалки: |  |  |  |  |  |
| а) болт, гайка, шайба | 12Х18Н10Т | — | — | — | — |
| б) шпонки | 12Х18Н10Т | 110,5 | 110,5 | 125 | 125 |
| Нет контакта с рабочей средой |  |  |  |  |  |
| 6.Рубашка | — | — | — | — | — |
| 7.Опоры аппарата, цапфы | Ст3сп | 143 | 143 | 154 | 154 |
| 8.Стойка привода | СЧ15 | — | — | — | — |
| 9.Крепежные изделия: |  |  |  |  |  |
| а) для фланцевых соединений; | 12Х18Н10Т | 99,5 | 99,5 | 110 | 110 |
| б) для муфты вала (шпонка); | 35 | 121,5 | 121,5 | 130 | 130 |
| в) для уплотнения (шпилька) | 35 | 121,5 | 121,5 | 130 | 130 |

2.3 Определение допускаемых напряжений
 конструкционного материала

На основании ГОСТ Р 52857.1-2007 допускаемые напряжения материала корпуса для рабочих и нормальных условий определяются по формулам:

σ= η1η2σ*,#2а

σ20= η1η2σ20*,#2б

где σ*, σ20* - нормативное допускаемое напряжение соответственно при расчетной температуре и при tp = 20 С для выбранного материла, МПа;

η1 = 1 – поправочный коэффициент, учитывающий вид заготовки рассчитываемого элемента;

η2 = 1– поправочный коэффициент, учитывающий степень опасности рабочей среды.

Допускаемые напряжения для материалов других элементов аппарата следует принять:

σ=σ*.#2в

2.4 Определение рабочего, расчетного, пробного
и условного давления

Рабочее давление – это избыточное давление газа над слоем жидкости, которое указывается в ТЗ, т.е.:

pраб=pи,#3pраб=0,4 МПа.

Гидростатическое давление – максимальное давление столба жидкости в аппарате, МПа:

pг= ρсgHс,#(4)pг=890*10*1,4=12460 Па=0,01246 МПа,

где с – плотность рабочей среды кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Hс – уровень жидкости в аппарате, м.

Относительную, в процентах, величину гидростатического давления р рассчитывают по формуле:

Δp=pгpраб*100%,#5Δp=0,012460,5*100%=2,49 %.

Расчетное внутреннее давление – давление, на которое производится расчет элементов аппарата на прочность. На элемент корпуса действует гидростатическое давление менее 5 % от рабочего, поэтому его не учитывают в расчетном давлении:

pр.в=pраб,#6аpр.в=0,5 МПа.

Наружное давление является основной нагрузкой для тех элементов аппаратов, которые находятся под рубашкой или работают при остаточном давлении, т.е. под вакуумом.

pр.н= pа-pо,#7pр.н=0,1-0,015=0,085 МПа,

где ра – атмосферное давление, МПа;

ро – остаточное давление в корпусе, МПа;

Пробное давление – максимальное избыточное давление, создаваемое при гидравлических (пневматических) испытаниях сосудов и аппаратов с целью проверки их на прочность и герметичность. Пробное давление для корпуса и рубашки определяется по формуле:

pпр=1,25pр.вσ20σ,  #8pпр=1,25*0,5*184164 =0,70 МПа.

Условное давление – это расчетное давление при температуре 20 °С, которое используется при выборе и расчете на прочность стандартных элементов аппарата (узлов, деталей, арматуры).

pу≥pр.в*σ20σ,#9pу к=0,5*184184 =0,56 МПа→0,6 МПа,

где pу – условное давление, МПа, выбирается из стандартного ряда: 0.25, 0.3, 0.4, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5.

Таблица 2 – Расчетное, пробное, условное давления в аппарате

| Элементы аппарата |  | Расчетное внутреннее давление ррв, МПа | Расчетное наружное давление ррн, МПа | Пробное давление рпр, МПа | Условное давление ру, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| корпус | Крышка | 0,5 | 0,085 | 0,70 | — |
|  | Обечайка |  |  |  |  |
|  | Днище |  |  |  |  |
|  | Фланцы |  | — |  | 0,6 |
|  | Люк |  |  |  |  |
|  | Штуцеры |  |  |  |  |

2.5 Выбор Комплектующих элементов. Эскиз компоновки

Таблица 3 – Выбор типовых элементов аппарата

| Типовой элемент | Исходные параметры для получения данных о типовом элементе |  | Выбранные комплектующие элементы |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы корпуса аппарата |  |  |  |
| Корпус аппарата и теплообменное устройство | Обозначение корпуса 00 Номинальный объем 2,0 Внутренний диаметр 1400 мм |  | Тип ВКЭ по ГОСТ 9931-85 |
| Фланцы, штуцеры корпуса | Внутренний диаметр 1400мм Условное давление 0,6 МПа |  | Штуцера по АТК 24.218.06-90 |
| Люк | Внутренний диаметр 250 мм |  | Люк со сферической крышкой и уплотнительной поверхностью затвора шип-паз (исполнение 2) по ОСТ 26 – 2004 –83 |
| Цапфы монтажные | Номинальный объем 2,0 Диаметр корпуса 1400 мм |  | Стальное строповое устройство по ГОСТ 13716-73 |
| Опоры аппарата | Тип опоры - стойки Внутренний диаметр 1400 мм |  | Лапы опорные для вертикальных аппаратов по ГОСТ 26296-84 Исполнение 3 |
| Элементы механического перемешивающего устройства |  |  |  |
| Мешалка | Обозначение типа 03 Диаметр 360 мм | Турбинная открытая мешалка типа 03 по АТК 24.201.17-90 |  |
| Привод (тип и габарит) | Мощность 2,5 кВт Частота 250 об/мин Рабочее давление 0,5 МПа | Тип привода – 1 Исполнение – 3 Габарит привода – 1 |  |
| Вал | Тип привода – 1 Исполнение – 3 Габарит привода – 1 | Вал мешалки по ГОСТ 5632-72 Диаметр вала 50 мм |  |

Продолжение таблицы 3

| Муфта | Тип привода – 1 Диаметр вала 50 мм | Муфта фланцевая |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение | Рабочая среда – NH4OH Диаметр вала 50 мм Рабочее давление 0,5 МПа | Двойное торцовое уплотнение типа ТЗ по АТК 24.201.13-90 |
| Опоры привода и уплотнения | Тип привода 1 Габарит привода 1 Диаметр аппарата, 1400мм Диаметр вала, 50 мм | Опоры для установки стойки привода и бобышка для установки уплотнения вала на эл. крышке корпуса аппарата |

2.6 Оценка надежности эскизного варианта компоновки аппарата.

Надежность химического оборудования – комплексное свойство, сочетающее безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.  Важнейшим среди перечисленных составляющих надежности является безотказность.

Количественно безотказность типовой химико-технологической аппаратуры характеризуется величиной интенсивности отказов λ, которую можно рассматривать как среднее число отказов в единицу времени. Для аппарата с механическим перемешивающим устройством:

λ∑к=λк+λл+λт,#10λ∑к=9,5+2,5+0*10-5=12*10-5 час-1,

λ∑пр=λпр+λм+λу+λмеш+λв,#11λ∑пр=5,0+2,0+3,0+0,8+1*10-5= 11,8*10-5 час-1,

λ =λ∑к+λ∑пр,#12λ =12+11,8*10-5=23,8*10-5 час-1,

где λк, λл, λт, λпр, λм, λу, λмеш, λв, – интенсивности отказа корпуса аппарата, люка с подъемным устройством, трубы передавливания, привода, муфты, уплотнения, мешалки и вала соответственно, час-1;

λ∑к, λ∑пр, - суммарные  интенсивности отказов корпуса аппарата и его привода с перемешивающим устройством, соответственно.

λ∑ – интенсивность отказов аппарата в целом, час-1.

При известной интенсивности отказов аппарата вероятность его безотказной работы PАП(T) определяется формулой:

PАПT=e-λ∑*T#13

Вероятность безотказной работы является наиболее полной характеристикой надежности химико-технологической аппаратуры. Средняя продолжительность безотказной работы аппарата Tср связана с вероятностью PАП(T)  соотношением:

Tср= 0∞PАПTdT,#14Tср=1λ =123,8*10-5=4201 ч.

Вероятность безотказной работы позволяет также обоснованно выбрать продолжительность T, периодов эксплуатации аппарата между обслуживанием и плановыми ремонтами. Параметр T, находится с помощью соотношения (13) из условия, что вероятность безотказной работы аппарата не может быть ниже некоторого предельного значения Рпр. Отсюда:

Tэ=-1λ lnPпр,#15Tэ=-4201*ln0,6=2146 час,

где Pпр = 0,6 – предельное значение вероятности безотказной работы.

3 Третья стадия проектирования. Технический проект.

3.1.1 Расчет элементов корпуса аппарата.

Оболочки аппаратов изготавливаются из стальных листов сваркой. Прочность материала в зоне сварного шва снижается из-за термического воздействия электрической дуги и ряда других факторов. В прочностные расчеты вводится коэффициент прочности сварного шва, несколько уменьшающий допускаемые напряжения  материала. Для данного аппарата контролируется 50% длины швов(φ = 0,9).

Прибавка для компенсации коррозии к расчетным толщинам конструктивных элементов определяется по формуле:

C=П*Ta,#16С=0,1*10=1мм,

где С – прибавка для компенсации коррозии, м;

П – скорость коррозии мм/год;

Та – срок службы аппарата, лет.

3.1.2 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия прочности

а) Расчетная толщина стенки цилиндрической обечайки из условия прочности, м:

sцр1=pр.вD2φσ-pр.в,#17sцр1=0,5*1,42*0,9*164-0,5=0,0024 м,

где pр.в  – расчетное внутреннее давление, МПа;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

[σ] – допускаемое напряжение, МПа;

Φ = 0,9 – коэффициент прочности сварного шва.

б) Расчетная толщина стенки эллиптических крышки и днища из условия прочности, м:

sэр1=pр.вD2φσ-0,5pр.в,#18sэр1=0,5*1,42*0,9*164-0,5*0,5= 0,0024 м.

3.1.3 Определение расчетной толщины стенок оболочек из 
условия устойчивости

Рисунок 1 – Схемы к определению расчетной длины цилиндрической оболочки lц для корпуса 10.

Расчетная длина цилиндрической обечайки lц для корпуса 10, м:

B=2h+H-c,#19B=2*0,05+0,15-0,015=0,235 м,

a2=Hэл3=0,25D3,#22a2=0,25*1,43=0,117 м,

lц=H1-B+a1+a2,#23lц=0,75-0,235+0,04+0,117=0,672 м,#

где H1 = 1,250 – высота обечайки цилиндрической части корпуса, м;

Hэл – высота эллиптической крышки без отбортовки, м;

a1  0,04 – ориентировочная высота отбортованной части эллиптической крышки (днища), м;

a2 – высота переходной части эллиптической оболочки, м.

а) Расчетная толщина стенки цилиндрической обечайки из условия устойчивости, м:

sцр2=Dpрнnylц2,08*ED0,4,#24sцр2=1,4*0,085*2,4*0,6722,08*1,98*105*1,40,4=0,0031 м,

где pрн – расчетное наружное давление, МПа;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

ny = 2,4 – коэффициент запаса устойчивости;

lц – расчетная длина цилиндрической обечайки, м;

E = 1,98*105 – модуль продольной упругости материала оболочки при расчетной температуре, МПа.

б) Расчетная толщина стенки эллиптических крышки и днища из условия устойчивости, м:

sэр2=KDpрнny0,26E,#25sэр2=0,9*1,4*0,085*2,40,26*1,98*105=0,0025 м,

где K = 0,9  – коэффициент приведения радиуса кривизны эллипса;

3.1.4 Определение исполнительной толщины стенок оболочек

Определение толщины стенок оболочек аппарата из условий прочности и устойчивости было предварительным. Для каждой оболочки из двух вычисленных значений толщины выбирают большее расчетное значение:

sцр=maxsцр1;sцр2,#26аsцр=max0,0024;0,0031=0,0031 м,sэр=maxsэр1;sэр2,#26бsэр=max0,0024;0,0025=0,0025 м,

Окончательно исполнительную толщину стенки подбирают из ряда значений стандартной толщины листов.

Выражения для определения исполнительной толщины стенок оболочек корпуса имеют следующий вид:

s=sр+c+c1,#27

где sр – расчётная толщина стенки;

c – прибавка для компенсации коррозии;

с1 – прибавка, подобранная таким образом, чтобы исполнительная толщина стенки совпала со стандартом, при этом c1 не менее минусового допуска u.

Таким образом исполнительная толщина стенки корпуса, элиптической крышки и конического днища составляет:

sц=0,0031+0,001+0,0019= 0,006 м,

sэ=0,0025+0,001+0,0025= 0,006 м,

Поскольку в последующих расчетах неоднократно будут использоваться значения расчетной и исполнительной толщины стенок оболочек аппарата, их целесообразно свести в таблицу 4.

Таблица 4 – Параметры толщины стенок оболочек.

| Оболочка аппарата | Расчетная толщина стенки, мм |  | Прибавка на коррозию, мм | Минусовой допуск, мм | Исполнительная толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из условия прочности | Из условия устойчивости |  |  |  |
| Цилиндрическая оболочка | 2,4 | 3,1 | 1 | 0,6 | 6 |
| Крышка и днище | 2,4 | 2,5 | 1 | 0,6 | 6 |

3.1.5 Определение допускаемых давлений

Расчет допускаемых внутренних давлений

а) для цилиндрической обечайки

pд.в=2φσSц-с-uD+Sц,#28pд.в=2*0,9*164*6-1-0,6*10-31,4+6*10-3=0,92 МПа>pр.в.#

Условие допускаемых внутренних давлений выполняется.

б) для эллиптической обечайки

pд.в=2φσSэ-с-uD+0,5Sц,#29pд.в=2*0,9*164*6-1-0,6*10-31,4+0,5*6*10-3=0,93 МПа > pр.в.#

Условие допускаемых внутренних давлений выполняется.

в) для стандартных изделий, выбранные по условному давлению из справочных таблиц соответствующих приложений:

pд.в= руσ*σ20*,#30pд.в=0,6*164184=0,535 МПа>pрв.

Условие допускаемых внутренних давлений выполняется.

г) для уплотнения вала мешалки:

pmax=0,6 МПа>pи, #31

где pmax - максимальное избыточное давление, которое может обеспечить уплотнение в корпусе аппарата.

Условие допускаемых внутренних давлений выполняется.

Результаты расчетов допускаемых внутренних давлений занесем в таблицу 5.

Таблица 5 – Допускаемые внутренние давления в аппарате, МПа.

| Элементы аппарата | Фланец, штуцеры, люк | Уплотнение Рмах | Крышка | Обечайка | Днище | Общее для аппарата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус | 0,535 | 0,6 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,535 |

Расчет допускаемых наружных давлений

а) Для цилиндрической обечайки:

рдн=2,08EDnylцSц-с-uD2.5,#32рдн=2,08*1,98*105*1,42,4*0,672*6-1-0,6*10-31,42.5= =0,20 МПа>pр.н.

Условие допускаемых наружных давлений выполняется.

б) для эллиптической оболочки:

рдн=0,26EnySэ-с-uDK2,#33рдн=0,26*1,98*1052,4*6-1-0,6*10-31,4*0,92=0,21 МПа >ррн.

Условие допускаемых наружных давлений выполняется.

в) для уплотнения вала мешалки:

pmax =pa-pоу,#34pmax =0,1-0,003=0,097 Мпа,

где pmax – максимальное давление разрежения (вакуум), которое может обеспечить уплотнение в корпусе аппарата, МПа.

pа, pоу – соответственно атмосферное и минимальное остаточное давление для выбранного типа уплотнения, МПа.

Условие допускаемых наружных давлений выполняется.

Результаты расчетов допускаемых внутренних давлений занесем в таблицу 6.

Таблица 6 – Допускаемые наружные давления в аппарате, МПа

| Элементы корпуса | Крышка | Обечайка | Днище | Уплотнение pmax | Общее для всех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| корпус | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,097 | 0,097 |

3.1.6 Расчет фланцевого соединения корпуса

Так как фланцевые соединения (рис.2) относятся к статически неопределимым системам, для расчета усилий, действующих на болты (шпильки) и на прокладку, предварительно необходимо определить податливость болтов и прокладки (податливость – величина обратная жесткости, равна отношению деформации к вызывающей ее силе). Поскольку жесткость фланцев, как правило, значительно больше жесткости эластичных и асбометаллических прокладок, податливостью фланцев можно пренебречь.

Рисунок 2 – Расчетная схема фланцевого соединения

Приведенная длина для болта, м:

lб=hф+0,28*dб=2*h+sп+0,28*dб,#35lб=2*50+3+0,28*20*10-3=108,6*10-3м,

где hф – общая высота дисков фланцевого соединения, м;

h – высота диска фланца, м;

s – толщина прокладки, м;

dб – наружный диаметр резьбы, мм.

Податливость болтов соединения, м/Н:

λб=lбzбEб20Aб,#36λб=108,6*10-352*2,05*1011*225*10-6=4,53*10-11м/Н,

где lб – приведенная длина болта, м;

zб– число болтов в соединении;

Eб20 = 2,05*1011 – модуль упругости материала болта при 20 С, Па;

Аб – минимальная площадь сечения болта, м.

Податливость прокладки:

Dп.ср=Dп-bп,#37Dп.ср=(1447-14,5)*10-3=1,4325 м,

λп=K0sпπDп.срbEп20,#38λп=0,9*3*10-3π*1,4325*14,5*10-3*2000*106=2,07*10-11 м/Н,

где K0 = 0,9 – коэффициент обжатия;

sп – толщина прокладки, м;

b – ширина прокладки, м;

Dп.ср – средний диаметр прокладки, м;

Dп – диаметр прокладки, м;

Eп20 – модуль упругости материала прокладки при 20 С, Па.

Коэффициент внешней нагрузки χ, т.е. доля усилия от давления рабочей среды, передаваемая на болты соединения, рассчитывается с учетом податливости болтов и прокладки:

χ=λпλб+λп,#39χ=2,07*10-112,07+4,53*10-11=0,314.

При расчете фланцевых соединений рассматривают два режима: 
1 – монтаж – аппарат без давления с начальной температурой t0 = 20°С;
2 – эксплуатация под давлением рабочей среды с температурой  tр.

В условиях монтажа усилия затяжки болтов Fб1 и усилия сжатия прокладки Fп1 равны, т.е. Fб1 = Fп1. Усилие затяга контролируется при помощи специального динамометрического ключа.

Усилие от давления рабочей среды, Н:

Fд=pр.вπDп.ср24#40Fд=0,5*106*π*1,432524= 8,06*105 Н

Усилие в болтах от температурных деформаций элементов фланцевого соединения (в условиях эксплуатации), Н:

tф=tр,#41tф=160=160 C,

tб=0,97tр,#42tб=0,97*160=155,2 C,

Ft=αфhфtф-t0-αбhфtб-t0λп+λбEб20Eб,#43Ft=17,0*10-6*0,103*140-18,0*10-6*0,103*135,22,07+4,53*2,051,98*10-11==-0,82*105 Н,

где tф, tб – температура фланцев и болтов соответственно, C;

t0 = 20C;

αф, αб – коэффициенты линейного расширения материалов фланцев и болтов, 1/град

Eб20, Eб – модуль упругости материалов болтов при 20 С и при рабочей температуре, Па.

Усиление которое должно быть приложено к прокладке, чтобы обеспечить герметичность в рабочих условиях, Н:

Fп2=πDп.срb0pр.вKп,#44Fп2=π*1,4325*0,0145*0,5*106*2,5= 0,82*105 Н,#

где Kп = 2,5– коэффициент материала прокладки;

b0 = bп – эффективная ширина прокладки.

Усилие затяжки F’б1, действующее как на болты, так и на прокладку при монтаже, принимается из двух значений наибольшее, Н:

Fб1'=Fп1'=0,5Dп.срb0qmin,#45Fб1'=0,5*1,4325*0,0145*20*106=2,08*105 Н,

Fб1''=Fп1''=Fп2+1-χFд+|Fт|,#46Fб1''= 0,82*105+1-0,314*8,06*105+0,82*105=7,17*105 Н,

Fб1=maxFб1';Fб1'',#47Fб1=7,17*105 Н,

где qmin = 20  – минимальная удельная нагрузка на контактной поверхности прокладки, необходимая для заполнения неровностей уплотнительных поверхностей фланцев, МПа.

При действии рабочего давления усилие на болты возрастает, Н:

Fб2=Fб1+χFд,#48Fб2=7,17*105+0,314*8,06*105=9,70*105 Н.

Запас герметичности рассчитывается по формуле:

nг=Fб11-χFд,#49nг=7,17*1051-0,314*8,06*105=1,30>1,2.

Проверка прочности болтов в условиях монтажа:

σб=1,3Fб1zбAб,#50σб=1,3*7,17*10552*225*10-6=79,7*106 Па≤σб20,

где [σ]20  – допускаемое напряжение в материале болтов при температуре 20°С (табл. 1), Па.

Условие прочности болтов в условии монтажа выполняется.

Проверка прочности болтов фланцевого соединения в рабочих условиях:

σб=Fб2zбAб ,#51σб=9,7*10552*225*10-6=82,9*106 Па≤σб,

где [σ] – допускаемое напряжение в материале болтов при рабочей температуре (табл. 1), Па.

Условие прочности болтов фланцевого соединения в рабочих условии выполняется.

Проверка прочности материала прокладки:

q=Fб1πDп.срbп,#52q=7,17*105π*1,4325*0,0154==10,99*106 Па≤q,

где [q] = 130 – допускаемая удельная нагрузка на прокладку, МПа

Условие прочности материала прокладки выполняется.

3.1.8 Расчет монтажных цапф корпуса и опор аппарата

Опоры-лапы аппарата испытывают нагрузку от общего веса аппарата в рабочих условиях, а цапфы только от веса корпуса аппарата при монтаже (без привода и жидкости). Максимальный вес аппарата Gmax рассчитывается с учетом веса всех составных частей аппарата и максимального веса среды.

Gк=mкg=ρстsmaxπDH+2πD24+mлg,#53Gк=7850*0,006π*1,4*1,5+2*π*1,424+3510=490*10=4900 Н,

где ρст = 7850 кг/м3 – плотность стали;

g – ускорение свободного падения;

mк – масса(приблизительная) корпуса аппарата, кг;

mл – масса люка, кг;

mФ – масса фланца, кг.

Вес привода определяется ориентировочно:

Gпр=1,3mпрg,#54Gпр=1,3*500*10=6500 Н.

При расчёте максимального веса рабочей среды предполагается, что аппарат с номинальным объёмом V заполнен полностью наиболее плотной средой (рабочей средой или водой при проведении гидравлических испытаний):

ρж = maxρс;ρв,#55ρж=max890;1000=1000 кг/м3,

Gс=ρжgV,#56Gс=1000*10*2,0= 20000 Н,

где ρж – плотность среды, кг/м3;

Максимальный вес полностью заполненного жидкостью аппарата, Н:

Gmax=Gк+Gпр+Gс,#57Gmax=4900+6500+20000=31400 Н.

Масса пустого аппарата рассчитывается по формуле(указывается в основной надписи чертежа):

G0=Gк+Gпр,#58G0=6500+4900=11400 Н.

Максимальная масса аппарата заполненного рабочей средой (указывается в перечне технических характеристик на чертеже общего вида) рассчитывается с использованием формул (64, 65), но в формуле (64) вместо номинального объема аппарата V подставляется значение рабочего объема аппарата Vр. Рабочий объем аппарата с уровнем заполнения Нс, м3:

Hц = minHс;H-0,25D,#59Hц=min1,40;1,5-0,25*1,4=min1,40;1,15=1,15 м,

hс=Hc-H-0,25D,#60hс=1,40-1,5-0,25*1,4=0,25 м,

Vц=0,25πD2Hц-0,25D,#(61)Vц=0,25π*1,42*1,15-0,25*1,4=1,23 м3,

Vд=πD324,#62Vд=π*1,4324= 0,36 м3,

Vк=0,25πD2hc1-13hch2, #(63)=0,25π*1,42*0,25*1-130,250,352=0,32 м3,

Vр=Vц+Vд+Vк,#64Vр=1,23+0,36+0,32=1,96  м3,

Тогда вес рабочей среды по формуле(64):

Gс=890*10*1,96= 17444 Н.

Соответственно вес аппарата по формуле(65):

Gmaxраб=4900+6500+17444=28844 Н.

Проверочный расчёт опор-стоек и цапф

а) Выбранный типоразмер опоры и цапфы проверяется на грузоподъёмность по условиям:

Gр.оп=Gmaxzоп,#65Gр.оп=288443=9615 Н≤G=10000 Н,

Gр.ц=Gmax-Gс-Gпрzоп,#66Gр.ц=28844-17444-65002=49002=2450≤Gц=10000 Н,

где Gр.оп и Gр.ц - расчетные нагрузки на одну опору и цапфу, Н;

zоп – количество опор;

zц – количество цапф;

[G] и [G]ц – допускаемые нагрузки на опору и грузоподъемность цапфы, Н.

Условия грузоподъёмности опор-лап и цапф выполняется.

б) Проверяется прочность бетона фундамента на сжатие:

Aоп=ab,#67Aоп=0,130*0,110=0,0143,

σф=Gр.опAоп,#68σф=96150,0143=6,72*105 Па≤σф=11*106 Па,

где σф – напряжение в фундаменте под опорой, Па;

a – длина основания опоры, м;

b – ширина основания опоры, м;

[σ]ф - допускаемое напряжение для бетона по ГОСТ 25192-82 при сжатии (для марки 200 [σ]ф = 11 МПа).

Условие прочности бетона марки 200 выполняется.

в) Устойчивость ребер (косынок) опор-стоек проверяется по напряжению сжатия, Па:

σс=1,2Gmaxzопzрbs,#69σс=1,2*288443*2*0,11*0,008=6,56*106 Па,

[σ]y=σкрny=3,6Es2nyh,#70[σ]y=3,6*1,86*1011*0,00825*0,295=29*106 мм,

где [σ]y – допускаемое напряжение на устойчивость, Па; zр = 2 – число ребер в опоре$

σкр – критическое напряжение, Па;

[σ] – Допускаемое напряжение для материала опоры, МПа;

b, h, s – соответственно ширина, высота и толщина ребра;

zр = 2 – число ребер в опоре;

Е – модуль продольной упругости материала опор (при температуре t = 0,85tc , но не менее 20 С), Па;

nу = 5 – коэффициент запаса устойчивости.

3.2 Элементы механического перемешивающего устройства

Выбор типа привода

- Аппарат снабжён торцевым уплотнителем.

- По потребляемой мощности на перемешивание Nм = 2,5 кВт и частоте вращения мешалки nм = 250 об/мин выбирается привод типа 1, исполнения 3, с номинальной мощностью электродвигателя Nн = 3,0 кВт.

- По номинальной мощности электродвигателя Nн = 3,0 кВт и частоте вращения вала мешалки nм = 250 об/мин для привода типа 1 выбирается габарит привода – 1. Мотор редуктор – МПО1М-10.

- Номинальная мощность электродвигателя Nн выбранного привода должна быть больше мощности Nд, затрачиваемой двигателем, как на перемешивание Nм, так и на преодоление трения в элементах механизма:

Nн≥Nд=Nмη1η2η3η4,#71Nд=2,50,99*0,99*0,98*0,97=2,50,932=2,68 кВт,

где η1 = 0,99 – КПД подшипников, в которых крепится вал мешалки;

η2 = 0,99 – КПД учитывающий потери в уплотнении;

η3 = 0,98 – КПД компенсирующей фланцевой муфты;

η4 = 0,97 – КПД механической передачи привода.

Номинальная мощность электродвигателя больше мощности, затрачиваемой двигателем. Следовательно условие выполняется.

- По габариту привода устанавливаются его габаритные и присоединительные размеры. Диаметр выходного вала должен быть больше отверстия под вал в ступице мешалки(d ≥ 1,1d1).

- Приводу типа 1 соответствует упругая втулочно-пальцевая муфта.

- Размеры муфты или полумуфты определяют по диаметру вала d привода и проверяют по величине крутящего момента.

3.2.1 Расчет вала мешалки на прочность и виброустойчивость

В аппарате с мешалкой вал перемешивающего устройства составной – он состоит из вала привода и вала мешалки, которые соединены между собою муфтой. Применительно к аппарату с перемешивающим устройством типовой порядок разработки вала и проверки его работоспособности включает следующие этапы:

1) выбор конструкционного материала вала мешалки;

2) предварительный расчет вала на прочность;

3) определение длины вала мешалки;

4) расчет вала на виброустойчивость;

5) определение сил, действующих на вал;

6) расчет вала на статическую прочность;

7) расчет вала на усталость.

1) Выбор конструкционного материала вала мешалки

Вал изготавливается из коррозионностойкого материала. Допускаемые и нормативные напряжения для материала вала указаны в таблице 1.

2) предварительный расчет вала на прочность

Вал под разъемную ступицу заканчивается буртом (выступом). Полуступицы соединяются при помощи болтов. Под головки болтов и гаек подложены специальные стопорные шайбы, имеющие выступающие лапки. После затяжки болтов лапки пригибаются к ступице, к головкам болтов и к гайкам, предотвращая самоотвинчивание болтовых соединений.

При работе вал мешалки в месте ее закрепления испытывает, главным образом, кручение. Расчетный максимальный крутящий момент с учетом пусковых нагрузок определяется по формуле:

ω=πn30,#72ω=250π30=26,18радс,

Tкр max=KдNмω,#73Tкр max=1,2*250026,18=114,6 Н*м,

где Kд = 1,2 - коэффициент динамичности нагрузки, учитывающий перегрузки при включении привода;

Nм – мощность, потребляемая мешалкой на перемешивание, Вт;

ω – угловая скорость вала мешалки, рад/с;

n – частота вращения вала мешалки, об/мин.

Полярный момент сопротивления сечения вала в опасном сечении рассчитывается по формуле:

Wр=πd1316,#74Wр=π*0,045316=1,789*10-5 м3,

где d1 – диаметр участка вала под ступицу, м

Проверочный расчет вала заключается в проверке условия прочности на кручение:

τкр=0,5*σ,#75τкр=0,5*110,5*106=55,25*106 МПа,

τкр=Tкр maxWр,#76τкр=114,61,789*10-5=6,4*106 Па≤τкр,

где τкр – максимальное напряжение в сечении вала, Па;

[τ]кр – допускаемые напряжения на кручение для материала вала при температуре tр, Па.

Условие прочности вала выполняется.

3) определение длины вала мешалки

Общая длина вала l, а также расстояние l1 от ступицы мешалки до нижнего подшипника определяется по формулам:

l1=H+h0+h1-hм1,#77l1=1,5+0,05+0,5-0,360=1,69 м,

l=l1+l2,#78l=1,69+0,45=2,14 м,

где H – высота корпуса аппарата, м;

h0 – высота опоры для стоек привода, м;

h1 – расстояние от нижнего подшипника в приводе до опоры под привод на крышке корпуса аппарата, м;

hм – расстояние от днища корпуса до середины ступицы мешалки, м;

l2 – длина пролета, т.е. расстояние между подшипниками, м.

4) расчет вала на виброустойчивость

С ростом угловой скорости вала , его динамические прогибы yд сначала растут, достигая максимального значения yд.max при некотором значении  = кр, которое называется критическим, а затем убывают.

Валы, работающие в области  < кр (слева от пунктирной вертикальной линии) называются жесткими. Валы, работающие в области  > кр (справа от пунктирной линии) называются гибкими.

Расчет критической скорости выполняется на основе нормативного документа РДРТМ 26-01-72-82. Расчетная схема консольного вала представлена на рисунке 4.

Рисунок 3 – К расчёту вала на виброустойчивость

Относительные длины консоли l1 и пролета l2:

l1=l1l,#79 l1=1,692,14=0,79,

l2=1-l1  =0,21.#80

Масса вала, кг:

mв=π4d2ρl,#81mв=π4*0,052*7850*2,14=33,0 кг,

где d – диаметр вала, м;

ст = 7850 кг/м3 – плотность стали.

Коэффициент приведения массы вала q вычисляется по формуле:

q=8*l25+140l22l13+231l2l14+99l15420l12,#82q=8*0,215+140*0,212*0,792+231*0,21*0,794+99*0,795420*0,792==0,203.

Осевой момент инерции поперечного сечения вала, м4:

Iz=πd464,#83Iz=π*0,05464=3,068*10-7 м4.

Приведенная жесткость вала, Н/м:

Kпр=3EIzl12l,#84Kпр=3*1,98*1011*3,068*10-71,692*2,14=29816 Н/м.

Приведенная суммарная масса мешалки и вала, кг:

mпр=m+qmв,#85mпр=6,7+0,203*33,0=13,4 кг,

где m – масса мешалки, кг.

Критическая угловая скорость вала в воздухе ωкр, рад/с:

ωкр=Kпрmпр,#86ωкр=2981613,4=47,17 рад/с.

Так как ωкр больше ω, то виброустойчивость вала проверяют у жёсткого вала:

ωωкр=26,1847,17=0,55≤0,7, #87

где ω – угловая скорость вращения вала, рад/с.

Условия виброустойчивости выполняется.

Предельная угловая скорость для жёсткого вала рассчитывается по формуле:

ωпр=0,7ωкр,#77ωпр=0,7*47,17=33,0 рад/с.

5) определение сил, действующих на вал

Помимо кручения вал мешалки изгибается от действия неуравновешенной центробежной силы Fц и поперечной гидродинамической силы Fм.

Суммарный эксцентриситет:

eм=10-3ω,#89eм=10-326,18=1,95*10-4 м,

δ=6,5*10-4l1ω2π-13,#90δ= 6,5*10-4*1,69*26,182π-13=3,18*10-4 м,

e=eм+0,5δ,#91e=1,95*10-4+0,5*3,18*10-4=3,54*10-4 м,

где eм – допустимая величина эксцентриситета мешалки, м;

ω – угловая скорость вала, рад/c;

δ – допустимая величина биения вала, м;

l1 – длина консольной части вала, м.

С учетом динамического прогиба yд и приведенной суммарной массы мешалки и вала mпр (94) центробежная сила, Н:

Fц=mпрω2e11-ω/ωкр 2,#92Fц=13,4*26,182*3,54*10-4*11-0,552=4,66 Н.

Поперечная гидродинамическая сила Fм, действующая на ротор (вал и мешалку) возникает в результате сложного взаимодействия лопастей мешалки с потоками жидкости. Среднее значение поперечной гидродинамической силы (с учетом гидродинамического сопротивления вала), Н:

Fм=0,8kмkвρсω2dм63D2kHc2 ,#93Fм=0,8*0,025*1,1*890*26,182*0,3663(1,42*1*1,4)2=14,9 Н,

где kм - коэффициент сопротивления мешалки (для турбинной открытой мешалки 0,025);

kв = 1,1 – коэффициент, учитывающий гидродинамическое сопротивление вала;

k = 1 – коэффициент для эллиптического днища;

ρс – плотность среды, кг/м3;

ω – угловая скорость вала мешалки(81), рад/с;

dм – диаметр мешалки, м;

D – внутренний диаметр корпуса, м;

Нс – высота жидкости в аппарате, м.

6) Расчёт вала на статическую прочность

Статическую прочность рассчитывают по максимально возможным внешним нагрузкам, действующим на вал. В поперечном сечении вала одновременно действуют касательные напряжения кручения и нормальные напряжения изгиба.

Максимальные значения нормальных max и касательных max напряжений определяются в опасном сечении, т.е. в месте расположения нижнего подшипника, где изгибающий момент максимален:

Wно=πd332,#94Wно=π*0,05332=1,227*10-5 м3,

Wp=π*d316,#95Wp=π*0,05316=2,454*10-5 м3,

σmax=Fц+2Fмl1Wно,#96σmax=4,66+2*14,9*1,691,227*10-5=4,75*106 Па,

τmax=τкр=Tкр maxWр,#97τmax=114,62,454*10-5=4,67*106 Па,

где Wно, Wр – соответственно, осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала, м3;

l1 – длина консольной части вала, м;

d – диаметр, м;

Ткр max – максимальный крутящий момент, Н*м.

Эквивалентные напряжения, рассчитанные по третьей теории прочности, сравниваются с допускаемыми напряжениями:

σэквIII=σmax2+4τmax2,#98σэквIII=4,752+4*4,672=10,5 МПа≤σ,

где [] – допускаемое напряжение материала вала, МПа.

Условие прочности вала выполняется.

7) Проверочный расчет вала на усталость

Проверке подлежит одно из опасных сечений вала на участке с напрессованным на него нижним подшипником привода. В этом сечении вала изгибающие моменты МFц и МFм от действия центробежной силы и поперечной гидродинамической силы – максимальны.

Средние σm, τm и максимальные амплитудные σа , τа значения напряжений в опасном сечении вала в установившемся режиме перемешивания, Па:

σм=Fцl1Wно,#99σм=4,66*1,691,227*10-5=0,642*106 Па,

σа=Fмl1Wно,#100σа=14,9*1,691,227*10-5=2,052*106 Па,

Tкр=Nмωη1η2,#101Tкр=250026,18*0,99*0,99=97,43 Н*м

τm=τкр=TкрWp,#102τm=97,432,454*10-5=3,97*106 Па,

τа=0,2τкр,#103τа=0,2*3,971*106=0,794*106 Па,

где η1, η2 – коэффициенты полезного действия, учитывающие потери мощности в подшипниках и уплотнении вала мешалки.

Коэффициент запаса прочности вала по нормальным и касательным напряжениям определяется по формулам:

σ-1=σв*0,55-10-10*σв,#104σ-1=510*106*0,55-10-10*510*106=254,49*106 Па,

τ-1=0,6σ-1,#105τ-1=0,6*254,49*106=152,694*106 Па,

ψσ=0,02+2*10-10*σв,#106ψσ=0,02+2*10-10*510*106=0,122,

ψτ=0,5ψσ,#107ψτ=0,5*0,122=0,61,

Sσ=σ-11kуkσkd+kFσ-1σа+ψσσm,#108Sσ=254,49112,93+1,10-1*2,052+0,122*0,642=40,42,

Sτ=τ-11kykτkd+kFτ-1τa+ψττm,#109Sτ=152,694111,758+1,06-1*0,794+0,061*3,97=90,581,

Где σ-1 – предел выносливости по нормальным напряжениям при симметричном цикле, Па;

τ-1 – предел выносливости по касательным напряжениям при симметричном цикле, Па;

σв = 510 – предел прочности материала вала, МПа;

kу – коэффициент влияния поверхностного упрочнения вала при термообработке (при отсутствии термообработки kу = 1);

kσ, kτ – эффективные коэффициенты концентрации нормальных и касательных напряжений;

kd – коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного;

kFσ = 1,1; kFτ = 1,06 – коэффициенты влияния шероховатости;

ψσ – коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла по нормальным напряжениям;

ψτ – коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла по касательным напряжениям.

Общий коэффициент запаса прочности S должен превышать минимально допустимое значение коэффициента запаса прочности для вала мешалки [S] = 2:

S=SσSτSσ2+Sτ2,#110S=40,42*90,58140,422+90,5812=36,91<S.

3.2.2 Расчет подшипников вала мешалки

Рисунок 4 – Расчетная схема для привода типа 1

Подшипники, являющиеся опорами валов, обеспечивают их свободное вращение. Работоспособность и долговечность подшипников определяется их типоразмерами, условиями нагружения и скоростью вращения валов.

Нагрузки на подшипники – это опорные (радиальные и осевые) реакции от действующих на вал поперечных и продольных сил. Основными поперечными нагрузками на вал являются гидродинамическая Fм и центробежная Fц силы (см. раздел 3.2.1), а также поперечная сила F, возникающая в приводе при передаче вращения на вал мешалки. Основной продольной силой, приложенной к подшипникам является сила Fд от избыточного давления в аппарате.

Определение радиальных реакций. Радиальные реакции RА и RБ в верхнем и нижнем подшипниках возникают из-за действия поперечных центробежной Fц и гидродинамической Fм сил, а также силы F.

В приводе типа 1 поперечная сила F возникает в месте установки упругой втулочно-пальцевой муфты:

F=Fмуф=2Tкр3D1,#111F=2*97,430,12=1624 Н,

где Ткр – крутящий момент вала под муфтой, Н*м;

D1 – диаметр окружности, на которой расположены пальцы муфты, м.

Радиальные реакции опор для расчета подшипников в приводе типа 1 в соответствии с условиями равновесия (Σ(Мi)А= 0, Σ(Мi)Б= 0):

l3=H1-h1-l2-lр-Lм+0,5L2,#112l3=1,27-0,50-0,45-0,03-0,226+0,5*0,082=0,105 м

RБ=Fм+Fцl1+l2+Fl3/l2,#113RБ=14,9+4,661,69+0,45+1624*0,105/0,45==471,95 Н

RА=Fм+Fцl1+F(l2+l3)/l2#114RА=[14,9+4,661,69+1624(0,45+0,105)]/0,45==2076,39 Н

Определение осевых реакций. Вдоль оси вала мешалки действуют несколько нагрузок, которые могут быть направлены как вверх, так и вниз. В упрощенном расчете учитываем только усилие от избыточного давления в корпусе аппарата, действующего на нижний торец вала и часть площади торцового уплотнения, Н:

Fд=pиπd24+Ay,#115Fд=0,5*106π*0,0524+24,5*10-4=2200 Н

где ри – избыточное давление в аппарате, Па;

d – диаметр вала мешалки, м;

Ау – дополнительная площадь торцового уплотнения, воспринимающая давление в аппарате, м2 .

Суммарный вес основных частей вращающегося ротора (вал и мешалка), Н:

G=gρстπd24l1+l2+l3+mм #116G=10*7850*π*0,05241,69+0,45+0,105+6,7==10*41,3=413 Н

где ρст =7850 кг/м 3 – плотность стали;

mм – масса мешалки, кг;

g  10 мс2.

Осевую гидродинамическую силу 3-х лопастной мешалки в данном расчете не учитывается.

Суммарная вертикальная сила, действующая на вал мешалки, Н:

F =Fд-G#117F =2200-413=1787 Н

Оценка ресурса (долговечности) подшипников

Опора (А): подшипник воспринимает радиальную RА и осевую силу FΣ. Подшипник – шариковый радиальный 215

Опора (Б): подшипник воспринимает лишь радиальную силу RБ. Подшипник – шариковый сферический 11310

Расчету на долговечность подлежат подшипники нижней опоры (Б) и верхней опоры (А).

а) Коэффициент влияния осевой нагрузки для подшипников опоры (А).

Для радиального шарикоподшипника:

e=0,28f0F C00,23,#118e=0,28*14,7*178741*1030,23=0,253,

где f0 – коэффициент, зависящий от размеров подшипника;

С0 – статическая грузоподъемность подшипника, Н.

б) Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка.

1) Эквивалентная радиальная динамическая нагрузка на подшипник опоры (А), Н:

Fa VFr=17871*2076,39=0,86.#119

Так как Fa VFr > e, то коэффициенты радиальной и осевой силы X и Y  равняются:

X=0,56;Y=0,44/e =1,74,

Pr=VXFr+YFakбkt,#120Pr=1*0,56*2076,39+1,74*1787*1,8*1==7690 Н,

где V = 1 – кинематический коэффициент;

Fr и Fа – соответственно радиальная и осевая нагрузка на подшипник: Fr = RА, Fа = |FΣ|;

kб ≈ 1,8 – рекомендуемый коэффициент динамичности при кратковременных перегрузках до 200 % от номинальной в аппаратах с мешалкой;

kt – температурный коэффициент в зависимости от рабочей температуры подшипника.

2) Эквивалентная динамическая нагрузка на сферический двухрядный подшипник нижней опоры (Б), Н:

Pr=VFrkбkt,#121Pr=1*471,95*1,8*1=849,51 Н

где Fr = RБ.

в) Расчетный ресурс подшипника.

Расчетным показателем долговечности подшипника служит базовый ресурс, соответствующий 90 %-ной надежности. Расчетный ресурс подшипника, ч:

Lh=aCPrk10660n,#122Lh A=0,866,3*1037690310660*250=34180 ч Lh Б=0,651,0*103849,51310660*250=8655000 ч

где С – радиальная динамическая грузоподъемность подшипника, Н;

Рr – эквивалентная радиальная динамическая нагрузка на подшипник, Н;

k = 3 – показатель степени;

n – частота вращения вала мешалки, мин-1;

а – коэффициент, учитывающий условия работы подшипника;

3.2.3 Расчет мешалок

Мешалки, выбранные по АТК 24.201.17-90 в зависимости от типа и диаметра, предварительно проверяют по допустимому крутящему моменту:

Tкр max=190,99≤Tкр=350 Н*м.#123

где Ткр max – расчетный максимальный крутящий момент, Нм.

Выбранная мешалка подходит по допустимому крутящему моменту.

Угловые швы таврового сварного соединения диска мешалки со ступицей испытывают деформацию среза. Сила среза сварного шва, Н:

Fср=Tкр max0,5dс,#124

Fср=114,60,5*0,075=3056 Н,

где dc – диаметр ступицы, м.

Суммарная площадь сечения двухстороннего шва, м2:

k=0,85sд,#125k=0,85*6=5,1→6 мм=0,006 м,

Aш=2πdc0,7k-c,#126Aш=2π*0,0750,7*0,006-0,001=0,00151 м,

где k – катет сварных швов(целое число мм), м;

Условие прочности на срез углового шва таврового сварного соединения диска мешалки со ступицей:

τ'=φσ,#127τ'=0,65*164=106,6 МПа,

τc=FсрAш,#128τc=30560,00151=2,02*106Па≤τ' ,

где τс – касательные напряжения в материале швов, Па;

[τ]’ – допускаемое касательное напряжение для материала швов, Па;

Φ = 0,65 – коэффициент прочности сварного шва для таврового соединения двусторонним швом при сварке вручную.

Условие прочности выполняется.

3.2.4 Расчет шпоночного соединения

оковые грани на половине своей высоты шпонки испытывают напряжения смятия σсм, а продольное сечение - напряжения среза τср.

Рисунок 5 – Схема к расчету шпоночного соединения

Длину призматической шпонки  назначают конструктивно с учетом высоты ступицы hс:

lш=hc-0,01÷0,02,#129lш=0,09-0,01=0,08 м,

Полученное значение округляют до стандартного из ряда (по ГОСТ 23360-78).

Для шпоночного соединения (рис. 5) выполняется проверочный расчет на смятие.

Сила, вызывающая смятие, Н:

F=Tкр.max0,5d1,#130F=114,60,5*0,045=5093,33 Н,

где Ткр max – расчетный максимальный крутящий момен, Н*м.

d1 – диаметр участка вала под ступицу мешалки, м.

Минимальная поверхность смятия (м2) определяется по формуле:

Асм=(lш-b)*h-t,#131Асм=0,08-0,014*0,012-0,0075=0,000297 м2.

Условие прочности шпонки на смятие:

σсм=1,5σ,#132σсм=1,5*110,5=165,75 МПа,

σсм=FAсм,#133σсм=5093,330,000297=17,15*106Па≤σсм,

где см – напряжение смятия на боковой поверхности шпонки, Па;

[]см – допускаемые напряжения на смятие материала шпонки, МПа.

Условие прочности шпонки на смятие выполнено.

3.2.5 Расчёт муфт

Муфты, выбранные по диаметру вала при эскизной компоновке аппарата, проверяются на нагрузочную способность по условию:

Тр.м=Tкр.maxη1η2η3,#134Тр.м=114,60,99*0,99*0,98=119,3 Н*м≤Tном,

где Тр.м – расчетный крутящий момент на участке вала под муфту, Н*м;

1, 2, 3 – соответственно КПД подшипников, уплотнения и муфты, вводимые в расчет с учетом схемы привода;

Тном = 500 – номинальный (допустимый) крутящий момент для выбранного типоразмера муфты, Н*м.

Условие на нагрузочную способность муфты выполняется.

Заключение

В данной курсовой работе был спроектирован аппарат с мешалкой, который состоит из элементов:

1) корпус, состоящий из ряда элементов и устройств: обечайка, крышка, днище, фланцевое соединение корпуса и люка  и др;

2) привод механического перемешивающего устройства;

3) рамная мешалка;

4) вал мешалки;

5) уплотнение вала мешалки;

6) муфта вала;

7) опоры-стойки и монтажные цапфы;

Были выбраны материалы, для элементов и устройств аппарата:

1) для корпуса – 12Х18Н10Т;

2) для вала мешалки, муфты – 12Х18Н10Т;

3) опор-стоек и монтажных цапф – Ст3сп;

4) для болтов – 12Х18Н10Т.

5) для прокладки – Паронит электролизерный;

Были выполнены проектные и проверочные расчеты, позволяющие выявить соответствие аппарата требованиям эксплуатации.

# Список использованных источников.

1.  Луцко А.Н. Прикладная механика : учебное пособие / А. Н. Луцко, М. Д. Телепнев, В. М. Барановский, В. З. Борисов, В. А. Яковенко, Н. А. Марцулевич  – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб.: Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2013. – 272 с.