Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                               высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

УГНС      18.00.00  			       Химическая технология

(код)                                           (наименование)

Направление подготовки специалист   	    18.03.01

(код)

(наименование)

Факультет                                 Механический

Кафедра                                         Механики

Учебная дисциплина      	   Прикладная механика

(название)

Курс 3								Группа

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема         ПРОЕКТИРОВАНИЕ АППАРАТА С МЕШАЛКОЙ

___________________________

(обозначение документа)

Студент         _________________

(подпись, дата)                                                    (инициалы, фамилия)

Руководитель  ________________________

(должность)                                     	(инициалы, фамилия)

Оценка за курсовой проект  ______________      _____________________________

(подпись руководителя, дата)

Санкт-Петербург

2024

Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                               высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

УГНС      18.00.00     	           	       Химическая технология

(код)                                           (наименование)

Направление подготовки специалист            18.03.01

(код)

(наименование)

Факультет                                  Механический

Кафедра                                            Механики

Учебная дисциплина           	 Прикладная механика

(название)

Курс 3								Группа

Студент

(фамилия)                                    (имя)                                         (отчество)

Тема               Проектирование  аппарата с мешалкой

Исходные данные к проекту

Номер варианта задания             60/84

(табл. А.1)  (табл. А.2)

Источник:1 Луцко, А. Н. Прикладная механика : учебное пособие / А. Н. Луцко,   М. Д. Телепнев, Н. А. Марцулевич [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Марцулевича – Изд. 5-е, испр. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2012. – 273 с.

Техническое задание на проектирование

Цель проекта: разработка в соответствии с исходными данными эскизного, технического проектов и фрагментов рабочей конструкторской документации на типовой вертикальный аппарат с механическим перемешивающим устройством. Аппарат предназначен для проведения процесса перемешивания в жидкофазной системе при заданных давлении, температуре и свойствах рабочей среды с сохранением работоспособности в рабочих условиях в течение заданного срока службы.

Исходные данные для проектирования

| Наименование | Обозначение | Величина | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры корпуса |  |  |  |
| Обозначение корпуса | 21 | ¾ | ¾ |
| Внутренний диаметр | D | 1800 | мм |
| Номинальный объем | V | 5,0 | м3 |
| Внутренние устройства | П | ¾ | ¾ |
| Параметры мешалки |  |  |  |
| Тип мешалки | 03 | ¾ | ¾ |
| Диаметр мешалки | dм | 560 | мм |
| Частота вращения | n | 160 | об/мин |
| Мощность на перемешивание | Nм | 5,3 | кВт |
| Технологические параметры |  |  |  |
| Избыточное давление в корпусе | ри | 0,3 | МПа |
| Остаточное давление в корпусе | ро | 0,025 | МПа |
| Давление в рубашке | рруб | 0,35 | МПа |
| Уровень жидкости | Hс | 2,3 | м |
| Температура среды | tc | 200 | °С |
| Параметры среды |  |  |  |
| Основной компонент | Нефтепродукты | ¾ | ¾ |
| Плотность | rc | 840 | кг/м3 |
| Концентрация | Сc | ¾ | массовые % |
| Срок службы аппарата | Та | 10 | лет |

Перечень графического материала и объем листов

1 Эскизный проект (чертеж аппарата с мешалкой) – 2 лист (формата А2 и А3.)

2 Рабочая конструкторская документация (сборочный чертеж мешалки со спецификацией и чертежи двух деталей: ступица и лопасть) – 4 лист формата А4 (для чертежа рамной мешалки  допускается формат А3).

Дата выдачи задания  09.09.2021             Дата представления проекта к защите ________

Руководитель  Старший преподаватель	           _____________

(должность)                              		   (подпись, дата)                         (инициалы, фамилия)

Принял к выполнению студент                           _____________              .

(подпись, дата)                         (инициалы, фамилия)

Календарный план

выполнения курсового проекта

(перечень вопросов, подлежащих разработке, и график их выполнения)

| Этапы проектирования и их содержание | Срок выполнения | Отчетность |
| --- | --- | --- |
| 1 Техническое задание 1.1 Ознакомление с назначением и устройством аппарата 1.2 Заполнение бланка технического задания | 1-я неделя | Заполненный бланк ТЗ |
| 2 Эскизный проект 2.1 Определение расчетной температуры 2.2 Выбор конструкционных материалов 2.3 Определение допускаемых напряжений 2.4 Определение рабочего, расчетного, пробного и условного давлений 2.5 Выбор комплектующих элементов 2.6 Выполнение эскиза компоновки 2.7 Оценка надежности аппарата | 3-я неделя | Эскиз компоновки аппарата |
| 3 Технический проект 3.1 Расчет элементов корпуса аппарата 3.1.1 Определение коэффициентов прочности сварных швов и прибавки для компенсации коррозии 3.1.2 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия прочности 3.1.3 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия устойчивости 3.1.4 Определение исполнительной толщины стенок оболочек 3.1.5 Определение допускаемых давлений 3.1.6 Укрепление отверстий * 3.1.7 Фланцевые соединения 3.1.8 Опоры и монтажные цапфы аппарата 3.2 Расчет элементов механического перемешивающего устройства 3.2.1 Валы мешалок: а) расчет на прочность б) расчет на виброустойчивость г) расчет на сопротивление усталости * 3.2.2 Ресурс работы подшипников вала мешалки* 3.2.3 Мешалки* 3.2.4 Шпоночные соединения. Муфты 3.2.5 Уплотнения * 3.3 Оформление технической документации | 9-я неделя 12-я неделя | Пояснительная записка Чертеж общего вида аппарата |
| 4 Рабочая конструкторская документация 4.1 Конструирование сборочной единицы аппарата 4.2 Заполнение спецификации 4.3 Конструирование деталей | 13-я неделя | Чертеж узла аппарата, чертежи деталей |
| 5 Защита проекта 5.1 Сдача выполненного проекта на проверку 5.2 Подготовка к защите проекта | 15-я неделя | Защита проекта |

*  Выполняются по указанию преподавателя

Содержание

Введение	6

1 Цели и задачи проекта	7

1.1 Общая характеристика проектируемого аппарата	7

2 Вторая стадия проектирования. Эскизный проект.	8

2.1 Расчетная температура	8

2.2 Выбор конструкционных материалов	8

2.3 Определение допускаемых напряжений  конструкционного материала	9

2.4 Определение рабочего, расчетного, пробного и условного давления	10

2.5 Выбор Комплектующих элементов. Эскиз компоновки	13

2.6 Оценка надежности эскизного варианта компоновки аппарата.	15

3 Третья стадия проектирования. Технический проект.	17

3.1 Расчет элементов корпуса аппарата.	17

3.1.2 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия прочности	17

3.1.3 Определение расчетной толщины стенок оболочек из  условия устойчивости	19

3.1.4 Определение исполнительной толщины стенок оболочек	21

3.1.5 Определение допускаемых давлений	23

3.1.6 Расчет фланцевого соединения корпуса	26

3.1.7 Расчет монтажных цапф корпуса и опор аппарата	32

3.2 Элементы механического перемешивающего устройства	36

3.2.1 Выбор типа привода	36

3.2.2 Расчет вала мешалки на прочность и виброустойчивость	37

3.2.3 Расчет мешалок	46

3.2.4 Расчет шпоночного соединения	46

3.2.5 Расчёт муфт	48

Список использованных источников.	50

Введение

Современное технологическое оборудование включает в себя разнообразные машины, аппараты и приборы. Под термином аппарат в химической промышленности понимают устройство, в котором технологический процесс осуществляется за счет физико-химических превращений. Технологические процессы протекают при определенных давлении и температуре обрабатываемой среды. Аппараты обычно оснащаются различными машинами, механизмами и приборами, а также теплообменными устройствами.

Аппараты с мешалками широко используют в химической и многих других видах промышленности. В аппаратах этого типа проводятся многие гидромеханические и массообменные процессы в одно- и многофазных средах. В качестве рабочей среды используются вещества с различными свойствами, в том числе агрессивные, взрывоопасные и токсичные.

1 Цели и задачи проекта

Целью курсового проекта по «Прикладной механике»  является разработка в соответствии с исходными данными эскизного, технического проектов и фрагментов рабочей конструкторской документации на типовой аппарат с механическим перемешивающим устройством, предназначенный для проведения процесса перемешивания в жидкофазной системе при заданных давлениях, температуре и свойствах рабочей среды, с сохранением работоспособности в рабочих условиях в течение заданного срока службы.

При выполнении курсового проекта ставятся следующие задачи:

а) освоение основ методики проектирования;

б) выбор материалов и конструктивное оформление аппарата в соответствии с заданными технологическими параметрами процесса;

в) выполнение проектных и проверочных расчетов, позволяющих выявить соответствие аппарата требованиям эксплуатации;

г) грамотные доклад и защита принятых технических решений на заседании комиссии по приему курсовых проектов.

1.1 Общая характеристика проектируемого аппарата

В курсовом проекте разрабатывается типовой аппарат (типа ВКЭ - вертикальный цельносварной с коническим отбортованным днищем и эллиптической крышкой с неразъёмной рубашкой) с механическим перемешивающим устройством. В аппарате дополнительные внутренние устройства отсутствуют. Аппарат предназначен для проведения процесса перемешивания ортофосфорной кислоты С = 5% при избыточном давлении 0,45 МПа и температуре 20оС. Перемешивающим устройством является рамная мешалка.

2 Вторая стадия проектирования. Эскизный проект.

2.1 Расчетная температура

Расчетная температура – температура, при которой определяются физико-механические характеристики, допускаемые напряжения, также проводится расчет на прочность элементов сосуда. Расчетная температура определяется на основании тепловых расчетов или результатов испытаний:

tc = tр = 200 ℃ ,#(1)

где tс – расчетная температура стенок корпуса аппарата, °C;

tр– температура среды, соприкасающейся со стенкой аппарата, °C.

2.2 Выбор конструкционных материалов

Марки выбранных материалов, а также значения допускаемых напряжений при расчетной температуре, [σ] и при температуре 20°C, [σ]20   заносятся в таблицу

Таблица 1 – Материалы и допускаемые напряжения элементов аппарата

| Элементы аппарата | Марка материала | Допускаемые напряжения, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σ* | [σ] |  | σ*20 |  | [σ]20 |
| Есть контакт с рабочей средой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Корпус: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) обечайка, днище, крышка, люк | Ст3сп | 142 |  | 127,8 |  | 154 | 138,6 |
| б) фланец люка | 20 | — |  | — |  | — | — |

Продолжение таблицы 1

| в) прокладка уплотнительная; | Паронит маслобензостойкий | — | — | — | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Внутренние устройства отсутствуют | П | — | — | — | — |  |
| 3.Мешалка | Ст3сп | 142 | 142 | 154 | 154 |  |
| 4.Вал | 35 | 130 | 130 | 140 | 140 |  |
| 5.Крепежные изделия мешалки: |  |  |  |  |  |  |
| а) болт, гайка, шайба | 20 | — | — | — | — |  |
| б) шпонки | 35 | 120 | 120 | 130 | 130 |  |
| Нет контакта с рабочей средой |  |  |  |  |  |  |
| 6.Рубашка | Ст3сп | — | — | — |  | — |
| 7.Опоры аппарата, цапфы | Ст3сп | 142 | 142 | 154 |  | 154 |
| 8.Стойка привода | СЧ15 | — | — | — |  | — |
| 9.Крепежные изделия: |  |  |  |  |  |  |
| а) для фланцевых соединений; | 35 | 120 | 120 | 130 |  | 130 |
| б) для муфты вала (шпонка); | 35 | 120 | 120 | 130 |  | 130 |
| в) для уплотнения (шпилька) | 35 | 120 | 120 | 130 |  | 130 |

2.3 Определение допускаемых напряжений
 конструкционного материала

На основании ГОСТ Р 52857.1-2007 допускаемые напряжения материала корпуса для рабочих и нормальных условий определяются по формулам:

σ= η1η2σ*,#2а

σ20= η1η2σ20*,#2б

где σ*, σ20* - нормативное допускаемое напряжение соответственно при расчетной температуре и при tp = 20 С для выбранного материла, МПа;

η1 = 1 – поправочный коэффициент, учитывающий вид заготовки рассчитываемого элемента;

η2 = 1 – поправочный коэффициент, учитывающий степень опасности рабочей среды.

Допускаемые напряжения для материалов других элементов аппарата следует принять:

σ=σ*.#2в

2.4 Определение рабочего, расчетного, пробного
и условного давления

Рабочее давление – это избыточное давление газа над слоем жидкости, которое указывается в ТЗ, т.е.:

pраб=pи=0,3 МПа#3

Гидростатическое давление – максимальное давление столба жидкости в аппарате, МПа:

pг= ρсgHс=840*9,8*2,3=0,019 МПа#(4)

где с = 840 – плотность рабочей среды кг/м3;

g = 9,8 – ускорение свободного падения, м/с2;

Hс = 2,3 – уровень жидкости в аппарате, м.

Относительную, в процентах, величину гидростатического давления р рассчитывают по формуле:

Δp=pгpраб*100%=0,0190,3*100%=6,33%#5

Расчетное внутреннее давление – давление, на которое производится расчет элементов аппарата на прочность. На элемент корпуса действует гидростатическое давление больше 5% от рабочего, поэтому его учитывают в расчетном давлении:

pр.в=pраб+Δp=0,3+0,019=0,319 МПа#6а

Расчетное давление для рубашки:

pр.в=pруб=0,35 МПа#6б

Наружное давление является основной нагрузкой для тех элементов аппаратов, которые находятся под рубашкой или работают при остаточном давлении, т.е. под вакуумом.

a) для элементов корпуса, не находящихся под рубашкой (крышка аппарата, а также обечайка и днище, если отсутствует избыточное давление в рубашке):

pр.н= pа-pо=0,1-0,025=0,075 МПа #7

где ра = 0,1 – атмосферное давление, МПа;

ро = 0,01 – остаточное давление в корпусе, МПа;

б) для элементов корпуса, находящихся под рубашкой (обечайка и днище, если имеется избыточное давление в рубашке):

pр.н= pа-pо+pруб=0,1-0,075+0,35=0,425 МПа#8

Пробное давление – максимальное избыточное давление, создаваемое при гидравлических (пневматических) испытаниях сосудов и аппаратов с целью проверки их на прочность и герметичность. Пробное давление для корпуса(а) и рубашки(б) определяется по формуле:

pпр=1,25pр.вσ20/[σ] =1,25*0,319*1,085 =0,433 МПа #9a

pпр=1,25pр.вσ20/[σ] =1,25*0,35*1,085 =0,475 МПа #9б

где [σ]20/[σ] = 1,085 – отношение для Ст3сп

Условное давление – это расчетное давление при температуре 20 °С, которое используется при выборе и расчете на прочность стандартных элементов аппарата (узлов, деталей, арматуры).

pу≥pр.в*σ20/σ=0,319*1,085 =0,346 МПа#10а

pу≥pр.в*σ20/[σ]=0,35*1,028 =0,38 МПа#10б

где pу – условное давление, МПа, выбирается из стандартного ряда: 0.25, 0.3, 0.4, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5.

Таким образом, для корпуса(а) pу = 0,4 МПа, для рубашки(б) pу = 0,4 МПа.

Таблица 2 – Расчетное, пробное, условное давления в аппарате

| Элементы аппарата |  | Расчетное внутреннее давление ррв, МПа | Расчетное наружное давление ррн, МПа | Пробное давление рпр, МПа | Условное давление ру, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| корпус | Крышка | 0,319 | 0,075 | 0,433 | — |
|  | Обечайка |  | 0,425 |  |  |
|  | Днище |  |  |  |  |
|  | Фланцы |  | — |  | 0,4 |
|  | Люк |  |  |  |  |
|  | Штуцеры |  |  |  |  |
| Рубашка | Обечайка | 0,35 | — | 0,475 | 0,4 |
|  | Днище |  |  |  |  |
|  | Штуцеры |  |  |  |  |

2.5 Выбор Комплектующих элементов. Эскиз компоновки

Таблица 3 – Выбор типовых элементов аппарата

| Типовой элемент | Исходные параметры для получения данных о типовом элементе | Выбранные комплектующие элементы |
| --- | --- | --- |
| Элементы корпуса аппарата |  |  |
| Корпус аппарата и теплообменное устройство | Обозначение корпуса 21 Номинальный объем 5,0 Внутренний диаметр 1800 мм | Тип ВКЭ по ГОСТ 9931-85 |

Продолжение таблицы 3

| Фланцы, штуцеры корпуса | Внутренний диаметр 1800мм Условное давление 0,6 МПа |  | Штуцера по АТК 24.218.06-90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Люк | Внутренний диаметр 250 мм |  | Люк со сферической крышкой и уплотнительной поверхностью затвора шип-паз (исполнение 2) по ОСТ 26 – 2004 –83 |
| Цапфы монтажные | Номинальный объем 5,0 Диаметр корпуса 1800 мм |  | Стальное строповое устройство по ГОСТ 13716-73 |
| Опоры аппарата | Тип опоры - лапы Внутренний диаметр 1800 мм |  | Лапы опорные для вертикальных аппаратов по ГОСТ 26296-84 Исполнение 2 |
| Элементы механического перемешивающего устройства |  |  |  |
| Мешалка | Обозначение типа 03 Диаметр 560 мм | Рамная мешалка типа 10 по АТК 24.201.17-90 |  |
| Привод (тип и габарит) | Мощность 5,3 кВт Частота 160 об/мин Рабочее давление 0,319 МПа | Тип привода – 1 Исполнение – 3 Габарит привода – 1 |  |
| Вал | Тип привода – 1 Исполнение – 3 Габарит привода – 1 | Вал мешалки по ГОСТ 5632-72 Диаметр вала 65 мм |  |
| Муфта | Тип привода – 1 Диаметр вала 65 мм | Муфта упругая втулочно-пальцевая |  |
| Уплотнение | Рабочая среда – нефтепродукты Диаметр вала 65 мм Рабочее давление 0,319 МПа | Двойное торцовое уплотнение типа ТЗ по АТК 24.201.13-90 |  |
| Опоры привода и уплотнения | Тип привода 1 Габарит привода 1 Диаметр аппарата, 1800мм Диаметр вала, 65 мм | Опоры для установки стойки привода и бобышка для установки уплотнения вала на эл. крышке корпуса аппарата |  |