Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 – Химическая технология |
| --- | --- |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	6

Задача №3	8

Задача №4	10

Вывод	13

Список литературы	14

Введение

Конструкция должна обладать надежностью в эксплуатации, быть экономичной и удобной в производстве, транспортировке и монтаже, а также обеспечивать безопасность при использовании. Для оценки надежности конструкций и их элементов критическими параметрами являются прочность и жесткость. Прочность — это способность элементов конструкции сопротивляться воздействию внешних нагрузок без разрушения. Жесткость — это способность элементов конструкции под воздействием нагрузок деформироваться незначительно, не превышая допустимых значений. Растяжение-сжатие, кручение и изгиб - основные типы деформаций, которые могут возникать в конструкциях.

При простейших условиях нагружения бруса в его поперечных сечениях возникает один внутренний силовой фактор. Растяжение или сжатие возникают, когда продольная сила N действует только в поперечном сечении бруса; кручение происходит при наличии только крутящего момента T в сечении бруса; изгиб - вид нагружения, при котором в поперечных сечениях бруса действует изгибающий момент M; сдвиг возникает, когда в сечениях бруса действует только поперечная сила Q.

В рамках данной работы изучены методы определения внутренних усилий в сечениях стержней при различных деформациях. Полученные данные позволят определить прочностные характеристики конструкции и выбрать соответствующие материалы и технологии для создания надежной и безопасной конструкции.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 1 | 1 | 1 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R+F1+F2-F3=0

R=-10-20+10=-20 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний правый:

X=0, NI-F1=0

NI=F1=10 кН

На участке происходит растяжение.

Второй грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII-F2-F1=0

NII=F2+F1=30 кН

На участке происходит растяжение.

Третий грузовой участок – крайний левый:

X=0, NII-F1-F2+F3=0

NIII=F1+F2-F3=20 кН

На участке происходит растяжение.

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=30 кН.

Задача №2

После того, как отметим реакцию в опоре, заменим пары сил M векторами их моментов:

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0+M1-M2-M3=0

M0=20+30-20=30 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок:

Mx=0, TI-M1=0

TI=20 кН∙м

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII-M1+M2=0

TII=0 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII-M1+M2+M3=0

TIII=-30 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=30 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

F1-q1∙l2-F2+YA=0

YA=-10+8∙1+20= 18 кН

MА=0

M1+F1∙l1+l2-q1∙l2∙l22+l1-F2∙l1+MA=0

MA=-20-10∙1+1+8∙1∙0,5+1+20∙1=-8 кН∙м

Проводим проверку:

MB=0

MA-YA∙l1+l2+F2∙l2+q1∙l2∙l22+M1=0

-8-18∙1+1+20∙1+8∙1∙12+20=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=-F1+q1∙xI

QI0=-10 кН,

QI1=-10+8∙1=-2 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=M1+F1∙xI-q1∙xI22

MI0=20 кН∙м

MI2=20+10∙1-8∙122=26 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YA

QII=18 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-MA+YA∙xII

MII0=8 кН∙м

MII1=8+18*1=26 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является начало правого и край левого сечения балки, MI, MII=26 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

-YB∙l1+l2-M2-F1∙l2+q2∙l2∙l22=0

YB= -M2-F1∙l2+q2∙l2∙l22l1+l2

YB= -20-10∙1+10∙1∙121+1=-12,5 кН

MB=0,

YA∙l1+l2-q1∙l2∙l22+l1+F1∙l1-M2=0

YA=q1∙l2∙l22+l1-F1∙l1+M2l1+l1

YA=10∙1∙0,5+1-10∙1+201+1=12,5 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YB+F1-q2∙l2+YA=0

-12,5+10-10∙1+12,5=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YB

QI=-12,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=M2+YB∙ xI

MI0=20 кН∙м

MI1=20+(-12,5)∙1=7,5 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA+q2∙xII

QII(0)=-12,5 кН,

QII1=-12,5+10∙1=-2,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=YA∙xII-q2∙xII22

MII0=0 кН∙м

MII1=12,5-10∙122=7,5 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение балки, MI=20 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=30 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=30 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является начало правого и край левого сечения балки, MI, MII=26 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение балки, MI=20 кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.