Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки |  |
| --- | --- |
| Направленность |  |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	7

Задача №3	8

Задача №4	12

Задача №5	16

Вывод	20

Список литературы	21

Введение

Надежность конструкции важна для обеспечения безопасности и комфорта пользователей. Экономичность и удобство производства, транспортировки и монтажа также имеют большое значение.

Прочность и жесткость являются критическими параметрами для оценки надежности конструкции. Прочность позволяет элементам конструкции противостоять внешним нагрузкам без разрушения, а жесткость позволяет им деформироваться лишь в незначительной степени.

Растяжение-сжатие, кручение и изгиб являются основными типами деформаций, которые могут возникнуть в конструкции. В зависимости от типа нагрузки, в поперечных сечениях бруса может возникнуть один из внутренних силовых факторов: продольная сила, крутящий момент, изгибающий момент или поперечная сила.

Определение внутренних усилий в стержнях при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции, а также выбрать подходящие материалы и технологии для ее создания.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 30 | 15 | 30 | 40 | 20 | 10 | 40 | 80 | 2 | 2,5 | 0,5 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R+F1-F2+F2-F3=0

R=F2+F3-F1-F2=20+40-30-40=-10 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний левый:

X=0, NI-F1=0

NI=F1=30 кН

На участке происходит растяжение.

Второй грузовой участок балки:

X=0, NII-F1+F2=0

NII=F1-F2=-10 кН

На участке происходит сжатие.

Третий грузовой участок балки:

X=0, NIII-F1+F2-F2=0

NIII=F1-F2+F2=30 кН

На участке происходит растяжение.

Четвертый грузовой участок балки:

X=0, NIV-F1+F2-F2+F3=0

NIV=F1-F2+F2-F3=10 кН

На участке происходит растяжение

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №1 и №3, где продольная сила NI,NIII=30 кН.

Задача №2

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0+M1-M2+M3=0

M0=M2-M1-M3=40-10-80=-50 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний левый:

Mx=0, TI-M1=0

TI=M1=10 кН∙м

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII-M1+M2=0

TII=M1-M2=-30 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII-M1+M2-M3=0

TIII=M1-M2+M3=50 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=50 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

-F1+q1l1-q2l2+Ya=0

Ya=F1-q1l1+q2l2= 30-20*2+30*2,5=65 кН

MА=0

F1l1+l2-q1l1l12+l2+q2l2*l22+M2+Ma=0

Ma=q1l1l12+l2-F1l1+l2-q2l2*l22-M2

Mа=20*7-30*4,5-30*3,125-40=-128,75 кН∙м

Проводим проверку:

MB=0

q1l1*l12+M2-q2l2l1+l22+Ya*l1+l2-Ma =0

20*2+40-30*8,125+65*4,5-128,75=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=-F1+q1x

QI0=-30 кН;

QI2=-30+20*2=10 кН

Функция QIx – это производная от MIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;2] она обращается в ноль, а функция MIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-F1+q1x=0,

x=F1q1=3020=1,5 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-F1*x+q1*x22

MI0=0 кН∙м

MI2=-30*2+20*222=-20 кН∙м

Находим экстремум:

MI1,5= -30*1,5+20*1,522=-22,5 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤2,5 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA+q2*x

QII0=-65 кН,

QII2,5=-65+30*2,5=10 кН

Функция QIIx – это производная от MIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;2,5] она обращается в ноль, а функция MIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-YA+q2*x=0,

x=YAq2=6530=2,167 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=YA*x-q1*x22-MA

MII0=65*0-30*022-128,75=-128,75 кН∙м

MII2,5=65*2,5-30*2,522-128,75=-60 кН∙м

Находим экстремум:

MII2,167= 65*2,167-30*2,16722-128,75=-58,33 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение правого грузового участка, MII=128,75 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции Ya и Yb, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

M1-M2-q3l2+l3l1+l2+l32+F3l1+l2+Yb(l1+l2+l3)=0

Yb=-M1+M2+q3l2+l3l1+l2+l32-F3l1+l2l1+l2+l3

Yb=-10+40+15*3*3,5-20*4,55=19,5 кН

MB=0,

M1-M2+q3l2+l3*l2+l32-F3l3-Yа(l1+l2+l3)=0

Ya=M1-M2+q3l2+l3*l2+l32-F3l3l1+l2+l3

Ya=10-40+15*3*1,5-20*4,55=5,5 кН

Проводим проверку:

Y=0,

Yа-q3*l2+l3+F3+Yb=0

5,5-15*3+20+19,5=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I(крайний левый):

0 м ≤ xI≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YA=5,5 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-M1+Yax

MI0=-10 кН∙м

MI2=-10+5,5*2=1 кН∙м

Участок II(крайний правый):

0 м≤xII≤0,5 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-Yb+q3x

QII0=-19,5 кН,

QII0,5=-19,5+15*0,5=-12 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=Ybx-q3*x22

MII0=0 кН∙м

MII0,5=19,5*0,5-15*0,522=7,875 кН∙м

Участок III:

0 м ≤ xIII≤2,5 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=-Yb-F3+q3(0,5+x)

QIII0=-19,5-20+15*0,5=-32 кН,

QIII2,5=-19,5-20+15*3=5,5 кН

Функция QIIIx – это производная от MIIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;2,5] она обращается в ноль, а функция MIIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-Yb-F3+q3(0,5+x)=0

x=Yb+F3-q3*0,5q3=2,133 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=Yb(0,5+x)+F3x-q3*0,5+x22

MIII0=19,5*0,5-15*0,522=7,875 кН∙м

MIII2,5=19,5*3+20*2,5-15*322=41 кН∙м

Находим экстремум:

MIII2,133=19,5*2,633+20*2,133-15*2,63322=42 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение грузового участка №3 балки, MIII=42 кН∙м.

Задача №5

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

-F1l1+q1l1*l12+F2l2+Ybl2+l3-M1=0

Yb=F1l1-q1l1*l12-F2l2+M1l2+l3

Yb=30*2-20*2*1-40*2,5+103=-23,33 кН

MB=0,

-F1l1+l2+l3-Yal2+l3-F2l3+q1l1l12+l2+l3-M1=0

Ya=-F1l1+l2+l3-F2l3+q1l1l12+l2+l3-M1l2+l3

Ya=-30*5-40*0,5+20*2*4-103=-6,67 кН

Проводим проверку:

Y=0,

F1-q1l1-Yа+F2-Yb=0

30-20*2-6,67+40-23,33=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=F1-q1x

QI0=30 кН,

QI2=30-20*2=-10 кН

Функция QIx – это производная от MIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;2] она обращается в ноль, а функция MIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

F1-q1x=0

x=F1q1=3020=1,5 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=F1x-q1x22

MI0=0

MI2=30*2-20*222=20 кН∙м

Находим экстремум:

MI1,5=30*1,5-20*1,522=22,5 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤2,5 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=F1-q1l1-Ya=-16,67 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=F1l1+x-q1l1l12+x-Yax

MII0=30*2-20*2=20 кН∙м

MII2,5=30*4,5-20*2*3,5-6,67*2,5=-21,67 кН∙м

Участок III(крайний правый):

0 м≤xIII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=0

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=-M1=-10 кН∙м.

Участок IV:

0 м≤xIV≤0,5 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIVx=Yb=23,33 кН.

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=-M1-Ybx

MIV0=-10 кН∙м.

MIV0,5=-10-23,33*0,5=-21,67 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение 1-го грузового участка балки, MI=22,5 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №1 и №3, где продольная сила NI,NIII=30 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=50 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является сечение правого грузового участка, MII=128,75 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является сечение грузового участка №3 балки, MIII=42 кН∙м.

Задача №5: Наиболее опасным сечением является сечение 1-го грузового участка балки, MI=22,5 кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.