Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки |  |
| --- | --- |
| Направленность |  |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 3 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	6

Задача №3	8

Задача №4	11

Задача №5	14

Вывод	17

Список литературы	18

Введение

Надежность конструкции важна для обеспечения безопасности и комфорта пользователей. Экономичность и удобство производства, транспортировки и монтажа также имеют большое значение.

Прочность и жесткость являются критическими параметрами для оценки надежности конструкции. Прочность позволяет элементам конструкции противостоять внешним нагрузкам без разрушения, а жесткость позволяет им деформироваться лишь в незначительной степени.

Растяжение-сжатие, кручение и изгиб являются основными типами деформаций, которые могут возникнуть в конструкции. В зависимости от типа нагрузки, в поперечных сечениях бруса может возникнуть один из внутренних силовых факторов: продольная сила, крутящий момент, изгибающий момент или поперечная сила.

Определение внутренних усилий в стержнях при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции, а также выбрать подходящие материалы и технологии для ее создания.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 25 | 25 | 20 | 30 | 80 | 60 | 10 | 70 | 1 | 2 | 1 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R+F3+F2+F1=0

R=-80-30-20=-130 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний правый:

X=0, NI-F1=0

NI=F1=20 кН

На участке происходит растяжение.

Второй грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII-F1-F2=0

NII=F1+F2=50 кН

На участке происходит растяжение.

Третий грузовой участок – крайний левый:

X=0, NII-F1-F2-F3=0

NIII=F1+F2+F3=130 кН

На участке происходит растяжение.

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где продольная сила NIII=130 кН.

Задача №2

После того, как отметим реакцию в опоре, заменим пары сил M векторами их моментов:

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0-M1-M2-M1=0

M0=60+10+60=130 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок:

Mx=0, TI-M1=0

TI=60 кН∙м

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII+M1=0

TII=-60 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII+M1+M2=0

TIII=-70 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=70 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

YA-q1*l1+F2=0

YA=40*1-30= 10 кН

MА=0

MA+q1*l1*l12-F2*l1+M1=0

MA=-q1*l1*l12+F2*l1-M1=-40*1*12+30*1-60=-50 кН∙м

Проводим проверку:

MB=0

MA+q1*l1*l12-YA*l!+M1 =0

-50-40*1*12+10*1+60=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YA-q1*x

QI0=10 кН,

QI1=-30 кН,

Функция QIx – это производная от MIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;1] она обращается в ноль, а функция MIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

YA-q1*x=0

x=YAq1=0,25 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=MA+YA*x-q1*x22

MI0=-50 кН∙м

MI1=-50+10*1-40*12=-60 кН∙м

Находим экстремум:

MI0,25= -50+10*0,25-50*0,2522=-48,75 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YA-q1*l1+F2=0 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-M1=-60 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является правое сечение, MII=60 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

q2*l1+l2*l1+l22-F1*l1+M2+YB*(l1+l2+l3)=0

YB=-q2*l1+l2*l1+l22+F1*l1-M2l1+l2+l3

YB=-25*3*1,5+20*1-104=-25,625 кН

MB=0,

-YA*l1+l2+l3-q2*l1+l2*l1+l22+l3+F1*l2+l3+M2=0

YA=-q2*l1+l2*l1+l22+l3+F1*l2+l3+M2l1+l2+l3

YA=-25*3*2,5+20*3+104=-29,375 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YA+q2*l1+l2-F1+YB=0

-29,375+25*3-20-25,625=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YA+q2*x

QI0=-29,375 кН,

QI1=-4,375 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=YA*x+q2*x22

MI0=0 кН∙м

MI1=-29,375+25*12=-16,875 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YA-F1+q2*(l1+x)

QII0=-24,375 кН,

QII2=25,625 кН,

Функция QIIx – это производная от MIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;4] она обращается в ноль, а функция MIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

YA-F1+q2*(l1+x)=0

x=-YA+F1-q2*l1q2=0,975 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=YA*l1+x+q2*l1+x22-F1*x

MII0=-16,875 кН∙м

MII2=-29,375*3+25*322-20*2=-15,625 кН∙м

Находим экстремум:

MII0,975= -29,375*1,975+25*1,97522-20*0,975=-28,76 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=-YB

QIII=25,625 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=YB*x+M2

MIII0=10 кН∙м

MIII1=10-25,625*1=-15,625 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является центральное сечение балки, MII=28,76 кН∙м.

Задача №5

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

-M3+q1*l3*l1+l32-YB*l1+l2+F3*(l1+l2+l3)=0

YB=-M3+q1*l3*l1+l32+F3*(l1+l2+l3)l1+l2

YB=-70+40*1*1,5+80*41+1=155 кН

MB=0,

-M3+YA*l1+l2-q1*l322+F3*l2=0

YA=M3+q1*l322-F3*l2l1+l2

YA=70+40*12-80*21+1=-35 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YA-q1*l3+YB-F3=0

-35-40*1+155-80=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YA=-35 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-M3+YA*x

MI0=-70 кН∙м

MI1=-70-35*1=-105 кН∙м,

Участок II:

0 м≤xII≤1м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YA-q1*x

QII0=-35 кН,

QII1=-35-40*1=-75 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-M3+YA*l1+x-q1*x22

MII0-105 кН∙м

MII1=-70-35*2-40*12=-160 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=F3=80 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=-F3*x

MIII0=0 кН∙м

MIII2=-80*2=-160 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение между 2 и 3 участком балки, MII=160 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=20 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №1, где крутящий момент TIII=40 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является правое сечение левого грузового участка балки, MI=20 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение балки, MI=30 кН∙м.

Задача №5: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение 2 грузового участка балки, MII=35 кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.