Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 – Химическая технология |
| --- | --- |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	6

Задача №3	8

Задача №4	10

Вывод	13

Список литературы	14

Введение

Конструкция должна обеспечивать надежность в эксплуатации, быть экономичной и удобной в изготовлении, транспортировке и монтаже, а также обеспечивать безопасность во время использования.

Наиболее важными критериями оценки надежности конструкций и их элементов являются прочность и жесткость:

Прочность — способность элементов конструкций сопротивляться действию внешних нагрузок не разрушаясь.

Жесткость — способность элементов конструкций, под действием внешних нагрузок получать лишь незначительные деформации, лежащие в пределах допустимых значений.

Растяжение-сжатие, кручение и изгиб - основные виды деформации, которые могут возникнуть в конструкциях.

При простейших случаях нагружения бруса в его поперечных сечениях возникает один внутренний силовой фактор.

Растяжение или сжатие происходит, когда внутренняя продольная сила N действует только в поперечном сечении бруса;

Кручение возникает при наличии только внутреннего крутящего момента T в сечении бруса;

Изгиб — это вид нагружения, при котором в поперечных сечениях бруса действует изгибающий момент M.

Сдвиг происходит, когда в поперечных сечениях бруса действует только поперечная сила Q.

В данной работе рассмотрены способы нахождения внутренних усилий в сечениях стержней при различных деформациях. Полученные данные помогут определить прочностные характеристики конструкции.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | 20 | 40 | 50 | 10 | 30 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R-F1+F2-F3=0

R=40-50+10=0 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний правый:

X=0, NI+F3=0

NI=-F3=-10 кН

На участке происходит сжатие.

Второй грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII-F2+F3=0

NII=F2-F3=40 кН

На участке происходит растяжение.

Третий грузовой участок – крайний левый:

X=0, NII+F1-F2+F3=0

NIII=-F1+F2-F3=0 кН

Участок в равновесии.

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=40 кН.

Задача №2

После того, как отметим реакцию в опоре, заменим пары сил M векторами их моментов:

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0+M1+M2-M3=0

M0=-30-20+10=-40 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок:

Mx=0, TI+M3=0

TI=-10 кН∙м

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII-M2+M3=0

TII=10 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII-M1-M2+M3=0

TIII=40 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=40 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

F1-q1∙l2+YA=0

YA=-40+12∙2= -16 кН

MА=0

-F1∙l1+l2+q1∙l2∙l22+l1-M1-MA=0

MA=-40∙3+12∙2∙2-30=-102 кН∙м

Проводим проверку:

MB=0

-MA-M1+YA∙l1+l2-q1∙l2∙L22=0

--102-30+-16∙3-12∙2∙1=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=F1-q1∙xI

QI0=40 кН,

QI2=40-12∙2=16 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=F1∙xI-q1∙xI22

MI0=0 кН∙м

MI2=40∙2-12∙222=56 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA

QII=16 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-MA+YA∙xII

MII0=--102=102 кН∙м

MII1=--102+(-16)∙1=86 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение балки, MII=102 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

M3-YB∙l1+l2+l3+F1∙l2+l1-F2∙l1+q3∙l1∙l12=0

YB= M3+F1∙l2+l1-F2∙l1+q3∙l1∙l12l1+l2+l1

YB= 10+40∙2+1-50∙1+20∙1∙121+2+1=22,5 кН

MB=0,

YA∙l1+l2+l3-q3∙l1∙l12+l2+l1+F2∙l2+l1-F1∙l1+M3=0

YA=q3∙l1∙l12+l2+l1-F2∙l2+l1+F1∙l1-M3l1+l2+l1

YA=20∙1∙12+2+1-50∙2+1+40∙1-101+2+1=-12,5 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YB-F1+F2-q3∙l1+YA=0

22,5-40+50-20∙1+(-12,5)=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YB

QI=22,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-M3+YB∙ xI

MI0=-10 кН∙м

MI1=-10+22,5∙1=12,5 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YB-F1

QII=-17,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-M3+YB∙l1+xII-F1∙xII

MII0=-10+22,5∙1=12,5 кН∙м

MII2=-10+22,5∙3-40∙2=-22,5 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA+q3∙xIII

QIII0=--12,5=12,5 кН,

QIII1=--12,5+20∙1=32,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=YA∙xIII-q3∙xIII22

MII0=0 кН∙м

MII1=-12,5∙1-20∙132=-22,5 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее правое и среднее  сечение балки, MII,MIII=22,5 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=40 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=40 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение балки, где MII=102 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее правое и среднее сечение балки, где MII,MIII=22,5 кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.