Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 – Химическая технология |
| --- | --- |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	6

Задача №3	8

Задача №4	11

Задача №5	14

Вывод	17

Список литературы	18

Введение

Надежность конструкции важна для обеспечения безопасности и комфорта пользователей. Экономичность и удобство производства, транспортировки и монтажа также имеют большое значение.

Прочность и жесткость являются критическими параметрами для оценки надежности конструкции. Прочность позволяет элементам конструкции противостоять внешним нагрузкам без разрушения, а жесткость позволяет им деформироваться лишь в незначительной степени.

Растяжение-сжатие, кручение и изгиб являются основными типами деформаций, которые могут возникнуть в конструкции. В зависимости от типа нагрузки, в поперечных сечениях бруса может возникнуть один из внутренних силовых факторов: продольная сила, крутящий момент, изгибающий момент или поперечная сила.

Определение внутренних усилий в стержнях при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции, а также выбрать подходящие материалы и технологии для ее создания.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 20 | 30 | 20 | 0,6 | 3 | 2 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R+F1-F2+F3=0

R=-20+40-50=-30 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний правый:

X=0, NI+F1=0

NI=-F1=-20 кН

На участке происходит сжатие.

Второй грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII+F1-F2=0

NII=-F1+F2=20 кН

На участке происходит растяжение.

Третий грузовой участок – крайний левый:

X=0, NII+F1-F2+F3=0

NIII=-F1+F2-F3=-30 кН

На участке происходит сжатие.

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где продольная сила NIII=30 кН.

Задача №2

После того, как отметим реакцию в опоре, заменим пары сил M векторами их моментов:

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0-M3-M2+M1=0

M0=20+30-20=30 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок:

Mx=0, TI-M1=0

TI=20 кН∙м

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII-M1+M2=0

TII=-10 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII-M1+M2+M3=0

TIII=-30 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=30 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

-q1*l1+q2*l2+l3-F2+YA=0

YA=15*0,6-30*5+40= -101 кН

MА=0

M2-q1*l1*l12+l2+l3+q2*l2+l3*l2+l32-F2*l3+MA=0

MA=-M2+q1*l1*l12+l2+l3-q2*l2+l3*l2+l32+F2*l3=-30+15*0,6*5,3-30*5*2,5+40*2=-277,3 кН∙м

Проводим проверку:

MB=0

M2-q1*l1*l12-q2*l2+l3*l2+l32+F2*l2-YA*l2+l3+MA =0

30-15*0,6*0,3-30*5*2,5+40*3+101*5-277,3=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤0,6 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=-q1∙xI

QI0=0 кН,

QI0,6=-15*0,6=-9 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=M2-q1*x22

MI0=30 кН∙м

MI1=30-15*0,622=27,3 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-q1∙l1+q2*x2

QII0=-9 кН,

QII3= -9+30*3=81 кН,

Функция QIIx – это производная от MIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;4] она обращается в ноль, а функция MIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-q1∙l1+q2*x2=0

x2=q1*l1q2=0,3 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=M2-q1*l1*l12+x+q2*x22

MII0=27,3 кН∙м

MII3=30-15*0,6*3,3+30*4,5=135,3 кН∙м

Находим экстремум:

MII0,3= 30-15*0,6*0,6+30*0,322=25,95 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=-YA-q2*x

QIII0=101 кН,

QIII2=101-30∙2=41 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=-MA+YA*x+q2*x22

MIII0=277,3 кН∙м

MIII2=277,3-101*2+30*222=135,3 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение, MIII=277,3 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

M1+F3*l1-q3*l2*l1+l22+YB*(l1+l2+l3)=0

YB=-M1-F3*l1+q3*l2*(l1+l22)l1+l2+l3

YB=-20-50∙0,6+40*3*2,15,6=36,07 кН

MB=0,

M1-F3*l2+l3+q3*l2*l22+l3-YA*(l!+l2+l3)=0

YA=M1-F3*l2+l3+q3*l2*(l22+l3)l1+l2+l3

YA=20-50*5+40*3*3,55,6=33,93 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YA+F3-q3*l2+YB=0

33,93+50-40*3+36,07=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤0,6 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YA

QI=33,93 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-M1+YA∙x

MI0=-20 кН∙м

MI0,6=-20+33,93*0,6=0,36 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YA+F3-q3∙x

QII0=83,93 кН,

QII3=-36,07 кН,

Функция QIIx – это производная от MIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;4] она обращается в ноль, а функция MIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

YA+F3-q3*x=0

x=-YA-F3q3=2,1 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=M1+YA*(l1+x)+F3*x-q3*x22

MII0=0,36 кН∙м

MII3=-20+33,93*3,6+50*3-40*322=72,148 кН∙м

Находим экстремум:

MII2,1= -20+33,93*2,7+50*2,1-40*2,122=88,41 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является центральное сечение балки, MII=88,41 кН∙м.

Задача №5

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

q2*l1*l12-F2*l2+M3+YB*(l2+l3)=0

YB=-q2*l1*l12+F2*l2-M3l2+l3

YB=-30*0,6*0,3+40*3-202+3=18,92 кН

MB=0,

q2*l1*l12+l2+l3-YA*l2+l3+F2*l3+M3=0

YA=q2*l1*l12+l2+l3+F2*l3+M3l2+l3

YA=30*0,6*5,3+40*2+202+3=39,08 кН

Проводим проверку:

Y=0,

-q2*l1+YA-F2+YB=0

-30*0,6+39,08-40+18,92=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤0,6 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=-q2*x

QI0=0 кН,

QI0,6=-30*0,6=-18 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-q2*x22

MI0=0 кН∙м

MI0,6=-30*0,622=-5,4 кН∙м,

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-q2*l1+YA

QII=-30*0,6+39,08=21,08 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-q2*l1*l12+x+YA*x

MII0=-30*0,6*0,3=-5,4 кН∙м

MII3=-30*0,6*3,3+39,08*3=57,84 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=-YB

QIII=-18,92 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=YB*x+M3

MIII0=20 кН∙м

MIII2=20+18,92*2=57,84 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является центральное сечение балки, MII=57,84 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=20 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №1, где крутящий момент TIII=40 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является правое сечение левого грузового участка балки, MI=20 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение балки, MI=30 кН∙м.

Задача №5: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение 2 грузового участка балки, MII=35 кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.