Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 – Химическая технология |
| --- | --- |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	6

Задача №3	8

Задача №4	10

Вывод	13

Список литературы	14

Введение

Для обеспечения надежности эксплуатации, экономичности и удобства в изготовлении, транспортировке и монтаже, а также безопасности при использовании, важно учитывать прочность и жесткость конструкции. Прочность означает способность элементов конструкции выдерживать воздействие внешних нагрузок без повреждений, а жесткость - способность конструкции сохранять форму при нагрузках. Растяжение-сжатие, кручение и изгиб - основные деформации, которые могут возникнуть в конструкциях.

При простых условиях нагрузки бруса в его сечениях могут возникать различные внутренние силы: растяжение, сжатие, кручение, изгиб и сдвиг. Для оценки прочности конструкции требуются различные подходы, так как различные виды деформаций требуют различных подходов к оценке прочности конструкции. Например, растяжение или сжатие возникают при действии продольных сил N, кручение - при крутящем моменте T, изгиб - при изгибающем моменте M, а сдвиг - при поперечных силах Q.

Изучение внутренних усилий в сечениях стержней при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции и выбрать подходящие материалы и технологии для создания надежного и безопасного сооружения. Это также позволяет учесть необходимость улучшения жесткости и прочности конструкции для обеспечения ее долговечности и стабильной работы в условиях эксплуатации.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 30 | 20 | 80 | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 3 | 4 | 1 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R-F1-F1-F2+F3=0

R=80+80+40-30=170 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний правый:

X=0, NI+F1=0

NI=-F1=-80 кН

На участке происходит сжатие.

Второй грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII+F1+F1=0

NII=-F1-F2=-160 кН

На участке происходит сжатие.

Третий грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII+F1+F1+F2=0

NIII=-F1-F2-F3=-200 кН

На участке происходит сжатие.

Четвертый грузовой участок – крайний левый:

X=0, NII+F1+F1+F2-F3=0

NIV=-F1-F1-F2+F3=-170 кН

На участке происходит сжатие.

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где продольная сила NIII=200 кН.

Задача №2

После того, как отметим реакцию в опоре, заменим пары сил M векторами их моментов:

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0-M1-M2-M3=0

M0=40+50+30=120 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок:

Mx=0, TI=0

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII+M3=0

TII=-40 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII+M3-M0=0

TIII=80 кН∙м

Четвёртый грузовой участок:

Mx=0, TIV+M3-M0+M2=0

TIV=30 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=80 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

YA-q1∙l1+F1=0

YA=40*3-80= 40 кН

MА=0

F1∙l1+l2+M1-M1-q1∙l1∙l12+MA=0

MA=-80∙3+4-30+30+40∙3∙1,5=-380

Проводим проверку:

MB=0

M1-M1+q1∙l1∙l12+l2-YA∙(l1+l2)+MA=0

30-30+40∙3∙1,5+4-40∙l1+l2+(-380)=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤4 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=-F1

QI=-80 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=M1+F1∙xI

MI0=30 кН∙м

MI4=30+80∙4=350 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YA-q1∙xII

QII0=40 кН,

QII3=40-40∙3=-80

Функция QIx – это производная от MIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;3] она обращается в ноль, а функция MIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

YA-q1∙xII=0

xI=YAq1=4040=1 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-MA+YA∙xII-q1∙xII22

MII0=380 кН∙м

MII3=380+40∙3-40∙322=320 кН∙м

Находим экстремум:

MII1= 380+40∙1-40∙122=400 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является левое сечение балки, MII=400 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

M1-YB∙l1+l2+l3+F1∙l2+l3-F2∙l3+q1∙l3∙l32=0

YB= M1+F1∙l2+l3-F2∙l3+q1∙l3∙l32l1+l2+l3

YB= 30+80∙4+1-40∙1+40∙1∙0,53+4+1=51,25 кН

MB=0,

YA∙l1+l2+3-q1∙l3∙l32+l1+l2+F2∙(l1+l2)-F1∙l1+M1=0

YA=q1∙l3∙l32+l1+l2-F2∙l1+l2+F1∙l1-M1l1+l2+l3

YA=40∙0,5+4+3-40∙(3+4)-80∙3-303+4+1=28,75 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YB-F1+F2-q1∙l3+YA=0

51,25-80+40-40+28,75=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YB

QI=51,25 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-M1+YB∙ xI

MI0=-30 кН∙м

MI3=-30+51,25∙3=123,75 кН∙м,

Участок II:

0 м ≤ xII≤4 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YB-F1

QI=51,25-80= -28,75 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-M1+YB∙(l1+ xII)-F1∙xII

MII0=-30+51,25∙3=123,75 кН∙м

MII4=-30+51,25∙3+4-80∙4=8,75 кН∙м,

Участок III:

0 м≤xII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA+q1∙xIII

QII0=-28,75 кН,

QI3=-28,75+40∙1=11,25,

Функция QIx – это производная от MIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;3] она обращается в ноль, а функция MIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-YA+q1∙xIII=0

xIII=YAq3=28,7540=0,72 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=YA∙xIII-q1∙xIII22

MIII0=0 кН∙м

MIII1=28,75∙1-40∙122=8,75 кН∙м

Находим экстремум:

MIII0,72= 28,75∙0,72-40∙0,7222=10,33 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение средней балки и начало сечения правой балки, MI,MII=123,75 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где продольная сила NIII=200 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=80 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является левое сечение балки, MII=400 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение средней балки и начало сечения правой балки,
 MI,MII=123,75 кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.