Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки |  |
| --- | --- |
| Направленность |  |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	7

Задача №3	9

Задача №4	12

Задача №5	15

Вывод	19

Список литературы	20

Введение

Надежность конструкции важна для обеспечения безопасности и комфорта пользователей. Экономичность и удобство производства, транспортировки и монтажа также имеют большое значение.

Прочность и жесткость являются критическими параметрами для оценки надежности конструкции. Прочность позволяет элементам конструкции противостоять внешним нагрузкам без разрушения, а жесткость позволяет им деформироваться лишь в незначительной степени.

Растяжение-сжатие, кручение и изгиб являются основными типами деформаций, которые могут возникнуть в конструкции. В зависимости от типа нагрузки, в поперечных сечениях бруса может возникнуть один из внутренних силовых факторов: продольная сила, крутящий момент, изгибающий момент или поперечная сила.

Определение внутренних усилий в стержнях при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции, а также выбрать подходящие материалы и технологии для ее создания.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 30 | 15 | 30 | 40 | 20 | 10 | 40 | 80 | 2 | 2,5 | 0,5 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R+F1+F1-F2-F3=0

R=F2+F3-F1-F1=20+40-30-30=0 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний левый:

X=0, NI-F1=0

NI=F1=30 кН

На участке происходит растяжение.

Второй грузовой участок балки:

X=0, NII-F1-F1=0

NII=F1+F1=60 кН

На участке происходит растяжение.

Третий грузовой участок балки:

X=0, NIII-F1-F1+F2=0

NIII=F1+F1-F2=20 кН

На участке происходит растяжение.

Четвертый грузовой участок балки:

X=0, NIV-F1-F1+F2+F3=0

NIV=F1+F1-F2-F3=0 кН

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=60 кН.

Задача №2

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0+M1-M3+M2=0

M0=M3-M1-M2=80-10-40=30 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний левый:

Mx=0, TI-M1-M0=0

TI=10 кН∙м

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII-M1-M0=0

TII=40 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII-M1-M0+M3=0

TIII=-40 кН∙м

Четвертый грузовой участок:

Mx=0, TIV-M1-M0+M3-M2=0

TIV=0 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №2 и №3, где крутящий момент TII,TIII=40 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

F2-q1*(l1+l2)+F1+YA=0

YA=-F2+q1*l1+l2-F1= -40+20*4,5-30=20 кН

MА=0

-F2*l1+l2-F1*l2+q1*l1+l2*l1+l22-M1+MA=0

MA=F2*l1+l2+F1*l2-q1*l1+l2*l1+l22+M1=
=40*4,5+30*2,5-20*4,5*2,25+10=62,5 кН∙м

Проводим проверку:

MB=0

YA*l2+l1+F1*l1-q1*l1+l2*l1+l22+MA-M1 =0

20*4,5+30*2-20*4,5*2,25+62,5-10=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=F2-q1∙x

QI0=40 кН,

QI2=40-20*2=0 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=F2*x-q1*x22

MI0=40*0-40*022=0 кН∙м

MI2=40*2-40*222=40 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤2,5 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA+q1*x

QII0=-20 кН,

QII2,5=-20+20*2,5=30 кН,

Функция QIIx – это производная от MIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;2,5] она обращается в ноль, а функция MIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-YA+q1*x=0

x=YAq1=2020=1 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=YA*x-q1*x22+MA

MII0=20*0-20*022+62,5=62,5 кН∙м

MII2,5=20*2,5-20*2,522+62,5=50 кН∙м

Находим экстремум:

MII1= 20*1-20*122+62,5=72,5 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение правого грузового участка, MII=72,5 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

-F1*l1-M1-q2*l2*l22+l1+l1+YB*l1+l1+l2=0

YB=F1*l1+M1+q2*(l22+l1+l1)l1+l1+l2

YB=30*2+10+30*2,5*5,256,5=71,346 кН

MB=0,

-YA*l1+l1+l2+F1*l1+l2-M1+q2*l2*l22=0

YA=F1*l1+l2-M1+q2*l2*l22l1+l1+l2

YA=30*4,5-10+30*2,5*1,256,5=33,654 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YA-F1-q2*l2+YB=0

33,654-30-30*2,5+71,346=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YA

QI=33,654 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=YA∙x

MI0=0 кН∙м

MI0,6=67,31 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YA-F1

QII=3,654 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=YA*2+x-F1*x

MII0=67,31 кН∙м

MII3=74,62 кН∙м

Участок III:

0 м ≤ xIII≤2,5 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=-YB+q2*x

QIII(0)=-71,346 кН,

QIII2,5=-71,346+30*2,5=3,654

Функция QIIIx – это производная от MIIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;2,5] она обращается в ноль, а функция MIIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-YB+q2*x=0

x=YBq2=2,3782 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=YB*x-q2*x22

MIII0=0 кН∙м

MIII2,5=71,346*2,5-30*2,522=84,62 кН∙м

Находим экстремум:

MIII2,3782=71,346*2,3782-30*2,378222=84,84 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является правое сечение балки, MIII=84,84 кН∙м.

Задача №5

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

-M3-F1*l2+YB*l2+l3-q3*l3+l2*l2+l3+l22-F2*(l2+l3+l2)=0

YB=M3+F1*l2+q3*l3+l2*l2+l3+l22+F2*(l2+l3+l2)l2+l3

YB=80+30*2,5+15*3*4+40*5,53=185 кН

MB=0,

-M3+YA*l2+l3+F1*l3-F2*l2-q3*l3+l2*(l2-l3+l22)=0

YA=M3-F1*l3+F2*l2+q3*l3+l2*(l2-l3+l22)l2+l3

YA=80-30*0,5+40*2,5+15*3*13=70 кН

Проводим проверку:

Y=0,

-YA-F1+YB-F2-q3*l3+l2=0

-70-30+185-40-15*3=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=0

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=M3=80 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤2,5 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA=-70 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=M3-YA*x

MII0=80 кН∙м

MII2,5=80-70*2,5=-95 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤2,5 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=F2+q3*x

QIII0=40 кН,

QIII2,5=40+15*2,5=77,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=-F2*x-q3*x22

MIII0=0,

MIII2,5=-40*2,5-15*2,522=-145,875 кН∙м.

Участок IV:

0 м≤xIV≤0,5 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIVx=F2+q3*2,5+x-YB

QIV0=-107,5 кН,

QIV0,5=-100 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIVx=-F2*2,5+x+YB*x-q3*2,5+x22

MIV0=-40*2,5-15*2,522=-146,875 кН∙м

MIV0,5=-40*3+185*0,5-15*322=-95 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение 3-го грузового участка балки, MIII=146,875 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=60 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №2 и участок №3, где крутящий момент TII,TIII=40 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является сечение правого грузового участка балки, MII=72,5 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение балки, MIII=84,84 кН∙м.

Задача №5: Наиболее опасным сечением является сечение 3-го грузового участка балки, MIII=146,875 кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.