Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 – Химическая технология |
| --- | --- |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	6

Задача №3	8

Задача №4	10

Вывод	13

Список литературы	14

Введение

Для обеспечения надежности эксплуатации, экономичности и удобства в изготовлении, транспортировке и монтаже, а также безопасности при использовании, важно учитывать прочность и жесткость конструкции. Прочность означает способность элементов конструкции выдерживать воздействие внешних нагрузок без повреждений, а жесткость - способность конструкции сохранять форму при нагрузках. Растяжение-сжатие, кручение и изгиб - основные деформации, которые могут возникнуть в конструкциях.

При простых условиях нагрузки бруса в его сечениях могут возникать различные внутренние силы: растяжение, сжатие, кручение, изгиб и сдвиг. Для оценки прочности конструкции требуются различные подходы, так как различные виды деформаций требуют различных подходов к оценке прочности конструкции. Например, растяжение или сжатие возникают при действии продольных сил N, кручение - при крутящем моменте T, изгиб - при изгибающем моменте M, а сдвиг - при поперечных силах Q.

Изучение внутренних усилий в сечениях стержней при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции и выбрать подходящие материалы и технологии для создания надежного и безопасного сооружения. Это также позволяет учесть необходимость улучшения жесткости и прочности конструкции для обеспечения ее долговечности и стабильной работы в условиях эксплуатации.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 1 | 1 | 1 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R+F1-F2+F3-F2=0

R=-10+20-10+20=20 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний правый:

X=0, NI-F1=0

NI=F1=10 кН

На участке происходит сжатие.

Второй грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII-F1+F2=0

NII=F1-F2=-10 кН

На участке происходит сжатие.

Третий грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII-F1+F2-F3=0

NIII=F1-F2+F3=0 кН

На участке происходит сжатие.

Четвертый грузовой участок – крайний левый:

X=0, NII-F1+F2-F3+F2=0

NIV=F1-F2+F3-F2=-20 кН

На участке происходит сжатие.

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №4, где продольная сила NIII=20 кН.

Задача №2

После того, как отметим реакцию в опоре, заменим пары сил M векторами их моментов:

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0-M1-M2-M1=0

M0=20+20+20=60 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок:

Mx=0, TI=0

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII+M1=0

TII=-20 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII+M1+M2=0

TIII=-40 кН∙м

Четвёртый грузовой участок:

Mx=0, TIV+M1+M2-M0=0

TIV=20 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=40 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

YA-F1-q1∙l2+l3+F2=0

YA=10+8∙1+1-20= 6 кН

MА=0

-q1∙l2+l3∙l2+l32+l1+F2∙l1+l2-F1∙l1+MA=0

MA=8∙1+1∙1+12+1-20∙1+1+10∙1=-380

Проводим проверку:

MB=0

MA-YA∙l1+l2+l3+F1∙l2+l3+q1∙l2+l3∙l2+l32-F2∙l3=0

2-6∙1+1+1+10∙1+1+8∙1+1∙1+12-20∙1=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=q1∙xI

QI(0)=0 кН,

QI1=8 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-q1∙xI22

MI0=0 кН∙м

MI1=-4 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=q1∙(xII+1)-F2

QII0=8-20=-12 кН,

QII1=8∙2-20=-4 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-q1∙xII+122+F2∙xII

MII0=-4 кН∙м

MII1=-8∙1+122+20∙1=4 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=YA

QIII=6 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=-MA+YA∙xIII

MIII0=-2 кН∙м

MIII1=-2+6∙1=4 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является левое и центральное сечение балки, MII,MIII=4 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

-YB∙l1+l2+l1+q2∙l1+l2∙l1+l22+l1-M2-F1∙l1=0

YB= q2∙l1+l2∙l1+l22+l1-M2-F1∙l!l1+l2+l1

YB= 10∙1+1∙1+12+1-20-10∙11+1+1=3,33 кН

MB=0,

YA∙l1+l2+l1+F1∙l2+l1-M2-q2∙(l1+l2)∙l1+l22=0

YA=-F1∙l1+l2+M2+q2∙l!+l2∙l1+l22l1+l2+l1

YA=-10∙1+1+20+10∙(1+1)∙1+121+1+1=6,67 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YB-q2∙l!+l2+F1+YA=0

3,33-10∙1+1+10+6,67=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=-YA

QI=-6,67 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=YA∙ xI

MI0=0 кН∙м

MI3=6,67∙1=6,67 кН∙м,

Участок II:

0 м ≤ xII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA-F1+q2∙xII

QII0=-16,67= -28,75 кН,

QII1=-16,67+10∙1=-6,67

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=YA∙1+xII+F1∙xII-qII∙xII22

MII0=6,67 кН∙м

MII1=6,67∙2+10∙1-10∙122=18,33 кН∙м,

Участок III:

0 м≤xIII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YB-q2∙xIII

QIII0=3,33 кН,

QIII1=3,33-10∙1=-6,67,

Функция QIIIx – это производная от MIIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;1] она обращается в ноль, а функция MIIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

YB-q2∙xIII=0

xIII=YBq2=3,3310=0,33 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=YB∙xIII-q2∙xIII22

MIII0=0 кН∙м

MIII1=3,33∙1-10∙122=-1,67 кН∙м

Находим экстремум:

MIII0,33= 3,33∙0,33-10∙0,3322=0,56 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение левой балки и начало сечения центральной балки, MI,MII=18,33 кН∙м.

Задача №5

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

-M3+F3∙l2+q3∙l1∙l12+l2-YB∙l!+l2+M2=0

YB=-M3+F3∙l2+q3∙l1∙l12+l2+M2l1+l2

YB=22,5 кН

MB=0,

-M3+YA∙l1+l2-F3∙l1-q3∙l1∙l12+M2=0

YA=M3+F3∙l1+q3∙l1∙l12-M2l1+l2

YA=17,5 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YB-q3∙l1-F3+YA=0

22,5-30∙1-10+17,5=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=0 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-M3

MI=-30 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA

QII=-17,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-M3+YA∙xII

MII0=-30 кН∙м

MII4=-30+17,5∙1=-12,5 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=YB-q3∙xIII

QIII(0)=22,5 кН,

QIII1=22,5-30∙1=-7,5 кН,

Функция QIIIx – это производная от MIIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;1] она обращается в ноль, а функция MIIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

YB-q3∙xIII=0

xIII=YBq3=22,530=0,75 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=-M2+YB∙xIII-q3∙xIII22

MIII0=-20 кН∙м

MIII1=-20+22,5∙1-30∙122=-12,5 кН∙м

Находим экстремум:

MIII0,75= -20+22,5∙0,75-30∙0,7522=-11,563 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение балки, MI=30 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №4, где продольная сила NIII=20 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=40 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является левое и центральное сечение балки, MII,MIII=4 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение левой балки и начало сечения центральной балки, MI,MII=18,33 кН∙м

Задача №5: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение балки, MI=30 кН∙м

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.