Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 – Химическая технология |
| --- | --- |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	6

Задача №3	8

Задача №4	11

Задача №5	14

Вывод	17

Список литературы	18

Введение

Надежность конструкции важна для обеспечения безопасности и комфорта пользователей. Экономичность и удобство производства, транспортировки и монтажа также имеют большое значение.

Прочность и жесткость являются критическими параметрами для оценки надежности конструкции. Прочность позволяет элементам конструкции противостоять внешним нагрузкам без разрушения, а жесткость позволяет им деформироваться лишь в незначительной степени.

Растяжение-сжатие, кручение и изгиб являются основными типами деформаций, которые могут возникнуть в конструкции. В зависимости от типа нагрузки, в поперечных сечениях бруса может возникнуть один из внутренних силовых факторов: продольная сила, крутящий момент, изгибающий момент или поперечная сила.

Определение внутренних усилий в стержнях при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции, а также выбрать подходящие материалы и технологии для ее создания.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 20 | 30 | 20 | 0,6 | 3 | 2 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R+F1+F2-F3=0

R=-20-40+50=-10 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний правый:

X=0, NI-F1=0

NI=F1=20 кН

На участке происходит растяжение.

Второй грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII-F1-F2=0

NII=F1+F2=60 кН

На участке происходит сжатие.

Третий грузовой участок – крайний левый:

X=0, NII-F1-F2+F3=0

NIII=F1+F2-F3=10 кН

На участке происходит растяжение.

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=60 кН.

Задача №2

После того, как отметим реакцию в опоре, заменим пары сил M векторами их моментов:

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0-M2-M3+M2+M1=0

M0=30+20-30-20=0 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок:

Mx=0, TI-M1=0

TI=20 кН∙м

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII-M1-M2=0

TII=50 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII-M1-M2+M3=0

TIII=30 кН∙м

Четвертый грузовой участок:

Mx=0, TIII-M1-M2+M3=0

TIII=30 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №2, где крутящий момент TII=50 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

-F1+q3*l1+F2+YA=0

YA=20-40*0,6-40= -44 кН

MА=0

-F1*l1+l2+q3*l1*l12+l2+F2*l2-M2+MA=0

MA=F1*l1+l2-q3*l1*l12+l2-F2*l2+M2=-97,2 кН∙м

Проводим проверку:

MB=0

-F1*l1+q3*l122-M2-YA*l2+MA =0

-20*0,6+40*0,622-30+44*3-97,2=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤0,6 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=-F1+q1∙x

QI0=-20 кН,

QI0,6=-20+40*0,6=-4 кН,

Функция QIx – это производная от MIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;0,6] она обращается в ноль, а функция MIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-F1+q1*x=0

x2=F1q1=0,5 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-F1*x+q3*x22

MI0=0 кН∙м

MI0,6=4,8 кН∙м

Находим экстремум:

MII0,5= 5 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA=44 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=YA*x-MA

MII0=97,2 кН∙м

MII3=-34,8 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение, MII=97,2 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

M2+F1*l1-q2*l2*l2+l1+F2*l1+l2-YB*(l1+l2+l3)=0

YB=M2+F1*l1-q2*l2*l2+l1+F2*l1+l2l1+l2+l3

YB=30+20*0,6-30*3*2,1+40*3,65,6=-0,5 кН

MB=0,

-F2*l3+q2*l2*l22+l3-F1*l2+l3+M2+YA*(l1+l2+l3)=0

YA=F2*l3-q2*l2*l22+l3+F1*l2+l3-M2l1+l2+l3

YA=40*2-30*3*3,5+20*5-305,6=-29,5 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YA-F1-F2+q2*l2+YB=0

-29,5-20+30*3-40-0,5=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤0,6 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YA

QI=-29,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=M2+YA∙x

MI0=30 кН∙м

MI0,6=12,3 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YA-F1-q2∙x

QII0=-49,5 кН,

QII3=40,5 кН,

Функция QIIx – это производная от MIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;3] она обращается в ноль, а функция MIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

YA-F1-q2*x=0

x=-YA+F1q2=1,65 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=YA*0,6+x-F1*x+q222+M2

MII0=12,3 кН∙м

MII3=-1 кН∙м

Находим экстремум:

MII1,65=-28,5 кН∙м

Участок III:

0 м ≤ xIII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=YA

QI=-29,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=YB*x

MI0=0 кН∙м

MI0,6=-1 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является левое сечение балки, MI=30 кН∙м.

Задача №5

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

F1*l1+q3*l1+l2*l2-l12+F2*l2-YB*l2+l3+M2=0

YB=F1*l1+q3*l1+l2*l2-l12+F2*l2+M2l2+l3

YB=20*0,6+40*3,6*1+40*3+302+3=66,96 кН

MB=0,

F1*l1+l2+l3+YA*l2+l3-q3*l1+l2*l1+l22+l3-F2*l2+M2=0

YA=-F1*l1+l2+l3+q3*l1+l2*l1+l22+l3+F2*l2-M2l2+l3

YA=-20*5,6+40*3,6*3,8+40*3-305=97,04 кН

Проводим проверку:

Y=0,

F1+YA-q3*l1+l2-F2+YB=0

20+97,04-40*3,6-40+66,96=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤0,6 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=F1-q3*x

QI0=20 кН,

QI0,6=-4 кН,

Функция QIx – это производная от MIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;0,6] она обращается в ноль, а функция MIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

F1-q3∙xI=0

x=F1q3=0,5 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=F1*x-q3*x22

MI0=0 кН∙м

MI0,6=4,8 кН∙м,

Находим экстремум:

MII0,5=5 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=F1+YA-q3*(0,6+x)

QII(0)=93,04 кН,

QII3=-26,96 кН,

Функция QIIx – это производная от MIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;3] она обращается в ноль, а функция MIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

F1+YA-q3*(0,6+xI)=0

x=F1+YA-q3*0,6q3=2,326 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=F1*0,6+x+YA*x-q3*0,6+x22

MII0=4,8 кН∙м

MII3=113 кН∙м

Находим экстремум:

MII2,326=103,92 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤0,6 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=0

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=-M2=-30 кН*м

Участок IV:

0 м≤xIV≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIVx=-YB= -66,96 кН

Уравнения моментов:

M=0,  MIVx=-M2+YB*x

MIV0=-30 кН∙м

MIV2=103,92 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является 2-е сечение грузового участка балки, MII=113 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=60 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №1, где крутящий момент TII=50 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является правое сечение левого грузового участка балки, MII=97,2 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение балки, MI=30 кН∙м.

Задача №5: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение 2 грузового участка балки, MII=113 кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.