Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 – Химическая технология |
| --- | --- |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	6

Задача №3	8

Задача №4	11

Задача №5	14

Вывод	17

Список литературы	18

Введение

Надежность конструкции определяется способностью ее элементов сопротивляться внешним нагрузкам без разрушения, а также способностью сохранять свою форму при воздействии нагрузок.

Прочность и жесткость являются ключевыми параметрами для оценки надежности конструкции. Прочность показывает, насколько материал способен выдерживать нагрузки без разрушения или пластической деформации, а жесткость - способность конструкции сопротивляться деформациям.

Существуют различные типы деформаций: растяжение-сжатие (когда сила действует вдоль оси бруса), кручение (когда момент действует вокруг оси бруса), изгиб (когда на брус действует изгибающий момент) и сдвиг (поперечная сила вызывает деформацию).

Определение внутренних усилий в стержнях позволяет оценить прочность конструкции, выбрать подходящие материалы и технологии для ее изготовления, а также обеспечить безопасность эксплуатации.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 15 | 10 | 40 | 30 | 10 | 50 | 10 | 70 | 3 | 4 | 1 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R-F1-F2+F3=0

R=40+30-10=60 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний правый:

X=0, NI-F3=0

NI=F3=10 кН

На участке происходит растяжение.

Второй грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII-F3+F2=0

NII=F3-F2=-20 кН

На участке происходит растяжение.

Третий грузовой участок – крайний левый:

X=0, NII-F3+F2+F1=0

NIII=F3-F2-F1=-60 кН

На участке происходит растяжение.

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где продольная сила NII=60 кН.

Задача №2

После того, как отметим реакцию в опоре, заменим пары сил M векторами их моментов:

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0+M1-M2-M3=0

M0=70+10-50=30 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок:

Mx=0, TI+M3=0

TI=-70 кН∙м

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII+M3+M2=0

TII=-80 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII+M3+M2-M1=0

TIII=-30 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №2, где крутящий момент TIII=80 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

F1-2∙F1+q1∙l2+l3+F2+YА=0

YA=-40+2∙40-20∙4+1-30= -90 кН

MА=0

-F1∙l1+l2+l3+2∙F1∙l2+l3-M2-q1∙l2+l3∙l2+l32-F2∙l3-MA=0

MA=-40∙8+2∙40∙5-10-20∙5∙2,5-30∙1=-210 кН∙м

Проводим проверку:

MB=0

-MA+YA∙l1+l3+l3+q1∙l2+l3∙l2+l32+l1+F2∙l1+l2-2∙F1∙l1-M2=0

210-90∙8+20∙5∙5,5+30∙7-2∙40∙3-10=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=F1

QI=40 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=F1∙xI

MI0=0 кН∙м

MI3=40∙3=120 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤4 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=F1-2∙F1+q1∙xII

QII0=40-80=-40 кН,

QII4= 40-80+20∙4=40 кН,

Функция QIIx – это производная от MIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;4] она обращается в ноль, а функция MIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

F1-2∙F1+q1∙xII=0

xII=2∙F1-F1q1=2 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=F1∙3+xII-2∙F1∙xII+q1∙xII22+M2

MII0=40∙3+10=130 кН∙м

MII4=40∙7-2∙40∙4+20∙422+10=130 кН∙м

Находим экстремум:

MII2= 40∙5-2∙40∙2+20∙222+10=90 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=-YA-q1∙xIII

QIII0=90 кН,

QIII1=90-20∙1=70 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=-MA+YA∙xIII+q1∙xIII22

MIII0=210 кН∙м

MIII1=210-90∙1+20∙122=130 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение балки, MIII=210 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

-YB∙l1+l2+q2∙l1∙l12+l2-F2∙l2-M1-q2∙l2∙l22+M2=0

YB= q2∙l1∙l12+l2-F2∙l2-M1-q2∙l2∙l22+M2l1+l2

YB= 15∙3∙5,5-30∙4-50-15∙4∙2+103+4=-4,64 кН

MB=0,

YA∙l1+l2+M2+q2∙l2∙l22+l1-M1+F2∙l1-q2∙l1∙l12=0

YA=-M2-q2∙l2∙l22+l1+M1-F2∙l1+q2∙l1∙l12l1+l1

YA=-10-15∙4∙5+50-30∙3+15∙3∙1,53+4=-40,36 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YB-q2∙l1+F2+q2∙l2+YA=0

-4,64-15∙3+30+15∙4-40,36=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YB-q2∙xI

QI0=-4,64 кН,

QI3= -4,64-15∙3=-49,64

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=YB∙xI-q2∙xI22

MI0=0 кН∙м

MI3=-4,64∙3-15∙322=-81,43 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤4 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA-q2∙xII

QII(0)=40,36 кН,

QII1=40,36-15∙4=-19,64 кН,

Функция QIIx – это производная от MIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;4] она обращается в ноль, а функция MIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-YA-q2∙xII=0

xI=-YAq2=2,69 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=M2+YA∙xII+q2∙xII22

MII0=10 кН∙м

MII4=10-40,36∙4+15∙422=-31,44 кН∙м

Находим экстремум:

MII2,69= 10-40,36∙2,69+15∙2,6922=-44,29 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение 1 грузового участка балки, MI=81,43 кН∙м.

Задача №5

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

F1∙l1+l2+l3+q3∙l1+l2∙l1+l22+l3-M3-YB∙(l2+l3)=0

YB=F1∙l1+l2+l3+q3∙l1+l2∙l1+l22+l3-M3l2+l3

YB=113 кН

MB=0,

F1∙l1+q3 ∙l1∙l12-q3∙l2∙l22-M3+YA∙(l2+l3)=0

YA=-F1∙l1-q3 ∙l1∙l12+q3∙l2∙l22+M3l2+l3

YA=-3 кН

Проводим проверку:

Y=0,

-F1-q3∙l1+l2+YB+YA=0

-40-10∙7+113-3=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=-F1-q3∙xI

QI0=-40 кН,

QI3=-40-10∙3=-70 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-F1∙xI-q3∙xI22

MI0=0 кН∙м

MI3=-40∙3-10∙322=-165 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤4 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-F1-q3∙l1+xII+YB

QII0=-40-10∙3+113=43 кН,

QII4= -40-10∙7+113=3 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-F1∙l1+xII-q3∙l1+xII22+YB∙xII

MII0=-40∙3-10∙322=-165 кН∙м

MII4=-40∙7-10∙722+113∙4=-73 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=-YA

QIII=3 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=YA∙xIII

MIII0=0 кН∙м

MIII1=-3∙1=-3 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее левое и среднее сечение балки, MI,MII=165 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №3, где продольная сила NII=60 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №2, где крутящий момент TIII=80 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение балки, MIII=210 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение 1 грузового участка балки, MI=81,43 кН∙м.

Задача №5: Наиболее опасным сечением является крайнее левое и среднее сечение балки, MI,MII=165 кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.