Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 – Химическая технология |
| --- | --- |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	6

Задача №3	8

Задача №4	10

Вывод	13

Список литературы	14

Введение

Для обеспечения надежности эксплуатации, экономичности и удобства в изготовлении, транспортировке и монтаже, а также безопасности при использовании, важно учитывать прочность и жесткость конструкции. Прочность означает способность элементов конструкции выдерживать воздействие внешних нагрузок без повреждений, а жесткость - способность конструкции сохранять форму при нагрузках. Растяжение-сжатие, кручение и изгиб - основные деформации, которые могут возникнуть в конструкциях.

При простых условиях нагрузки бруса в его сечениях могут возникать различные внутренние силы: растяжение, сжатие, кручение, изгиб и сдвиг. Для оценки прочности конструкции требуются различные подходы, так как различные виды деформаций требуют различных подходов к оценке прочности конструкции. Например, растяжение или сжатие возникают при действии продольных сил N, кручение - при крутящем моменте T, изгиб - при изгибающем моменте M, а сдвиг - при поперечных силах Q.

Изучение внутренних усилий в сечениях стержней при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции и выбрать подходящие материалы и технологии для создания надежного и безопасного сооружения. Это также позволяет учесть необходимость улучшения жесткости и прочности конструкции для обеспечения ее долговечности и стабильной работы в условиях эксплуатации.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 9 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 60 | 20 | 2 | 3 | 1 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  -R+F1+F1+F2-F1=0

R=20+50+10-20=60 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний правый:

X=0, NI+F1=0

NI=-F1=-20 кН

На участке происходит сжатие.

Второй грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII+F1-F3=0

NII=-F1+F3=-10 кН

На участке происходит сжатие.

Третий грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII+F1-F3-F2=0

NIII=-F1+F2+F3=40 кН

На участке происходит сжатие.

Четвертый грузовой участок – крайний левый:

X=0, NII+F1-F3-F2-F1=0

NIV=-F1+F3+F2+F1=60 кН

На участке происходит сжатие.

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №4, где продольная сила NIII=60 кН.

Задача №2

После того, как отметим реакцию в опоре, заменим пары сил M векторами их моментов:

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0-M1+M2+M3-M2=0

M0=10-60-20+60=-10 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок:

Mx=0, TI+M1=0

T1=-M1=-10 кН∙м

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII+M1-M2=0

TII=50 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII+M1-M2-M3=0

TIII=70 кН∙м

Четвёртый грузовой участок:

Mx=0, TIV+M1-M2-M3+M2=0

TIV=10 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=70 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

YA-q1∙l1-F3+F2-F1=0

YA=6*2+10-50+20= -8 кН

MА=0

-F1*l3+l2+l1+F2*l2+l1-F3*l1-M1-q1*l1*l12+MA=0

MA=20*6-50*5+10*2+10+6*2*1=-88

Проводим проверку:

MB=0

MA-YA*(l1+l2+l3)+q1*l1*l12+l2+l3+F1*l2+l3-M1-F2*l3=0

-88+8*6+6*2*5+10*4-10-50*1=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=F1

QI=20 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-F1∙xI

MI0=0 кН∙м

MI4=-20*1=-20 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=F1-F2

QII=-30 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-F1*(l1+xII)+F2*xII

MII0=-20 кН∙м

MII3=-80+150=70 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=YA-q1*xIII

QII0=-8 кН,

QI3=-8-6*2=-20,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=-MA+YA*xIII-q1*xIII22

MIII0=88 кН∙м

MIII2=88-8*2-6*222=60 кН∙м

Вывод: Наиболее опасным сечением является левое сечение балки, MIII=88 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

-YB*l1+l2+l3-F2*l2+l3+F1*l1+q1*l3*l32=0

YB= -F2*l2+l3+F1*l1+q1*l3*l32l1+l2+l3

YB= -50*6+20*4+6*1*0,52+3+1=-29,5 кН

MB=0,

YA*l1+l2+l3-q1*l1*l32+l2+l1-F1*l1+l2+F2*l1=0

YA=q1*l1*l32+l2+l1+F1*l1+l2-F2*l1l1+l2+l3

YA=6*1*5,5+20*5-50*22+3+1=5,5 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YB+F2-F1-q1*l3+YA=0

-29,5+50-20-6*1+5,5=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YB

QI=-29,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=YB*xI

MI0=0 кН∙м

MI3=-29,5*2=-59 кН∙м,

Участок II:

0 м ≤ xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YB+F2

QI=-29,5+50= 20,5 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=YB*l1+xII+F2*xII

MII0=-59 кН∙м

MII4=-29,5*5+50*3=2,5 кН∙м,

Участок III:

0 м≤xIII≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA+q1∙xIII

QII0=-5,5 кН,

QI1=-5,5+6*1=0,5 кН ,

Функция QIx – это производная от MIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;3] она обращается в ноль, а функция MIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-YA+q1∙xIII=0

xIII=YAq3=5,56=0,83 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=YA∙xIII-q1∙xIII22

MIII0=0 кН∙м

MIII1=5,5*1-6*122=2,5 кН∙м

Находим экстремум:

MIII0,83= 5,5∙0,83-6∙0,8322=2,52 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение средней балки и начало сечения правой балки, MI,MII=59 кН∙м.

Задача №5

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

-M3-YB*l1+l2+q1*l1*l12+l2+F3*l2-q3*l3*l32=0

YB=q1*l1*l12+l2+F3*l2-q3*l3*l32-M3l2+l3

YB=9,6 кН

MB=0,

-q3*l3*l32+l2+l1+YA*l1+l2-F3*l1-q1*l1*l12-M3=0

YA=q3*l3*l32+l2+l1+F3*l1+q1*l1*l12+M3l2+l3

YA=32,4 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YB-q1*l1-F3+YA-q3*l3=0

9,6-6*2-10+32,4-20=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤1 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=q3*xI

QI0=0 кН,

QI1=20*1=20 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-q3*xI22

MI0=0 кН∙м

MI3=-20*122=-10 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=q3*l3-YA

QII=20*1-32,4=-12,4 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=-q3*l3*l32+xII+YA*xII

MII0=-10 кН∙м

MII3=-20*1*3,5+32,4*3=27,2 кН∙м

Участок III:

0 м≤xIII≤2 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIIx=YB-q1*xIII

QIII0=9,6 кН,

QIII2=9,6-6*2=-2,4

Функция QIIIx – это производная от MIIIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;2] она обращается в ноль, а функция MIIIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

YB-q1∙xIII=0

xIII=YBq3=9,66=1,6 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIIx=M3+YB*xIII-q1*xIII22

MIII0=20 кН∙м

MIII2=20+9,6*2-6*222=27,2 кН∙м

Находим экстремум:

MIII1,6= 20+9,6*1,6-6*1,622=27,68 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является левое сечение балки, MIII=27,68 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №4, где продольная сила NIII=60 кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент TIII=70 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является левое сечение балки, MIII=88 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее правое сечение средней балки и начало сечения правой балки, MI,MII=59 кН∙м..

Задача №5: Наиболее опасным сечением является левое сечение балки, M_III=|27,68|  кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.