Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 – Химическая технология |
| --- | --- |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:

Номер варианта значений параметров:

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 1 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2024 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	6

Задача №3	8

Задача №4	10

Вывод	13

Список литературы	14

Введение

Для того чтобы конструкция была надежной в эксплуатации, экономичной и удобной в изготовлении, транспортировке и монтаже, а также обеспечивала безопасность во время использования, необходимо учитывать ее прочность и жесткость. Прочность представляет собой способность элементов конструкций сопротивляться воздействию внешних нагрузок без разрушения, а жесткость - способность конструкции не деформироваться значительно при нагрузках. Растяжение-сжатие, кручение и изгиб - основные виды деформаций, которые могут возникнуть в конструкциях.

При простейших случаях нагружения бруса в его сечениях могут возникать различные внутренние силы: растяжение, сжатие, кручение, изгиб и сдвиг. Различные виды деформаций требуют различных подходов к оценке прочности конструкции. Например, растяжение или сжатие возникают при действии продольных сил N, кручение - при крутящем моменте T, изгиб - при изгибающем моменте M, а сдвиг - при поперечных силах Q.

Изучение внутренних усилий в сечениях стержней при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции и выбрать наиболее подходящие материалы и спецификации для создания надежного и безопасного сооружения. Это также позволяет учесть необходимость улучшения жесткости и прочности конструкции, чтобы обеспечить ее долговечность и стабильную работу в условиях эксплуатации.

Исходные данные

| q1, кН/м | q2, кН/м | q3, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 15 | 30 | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 |

Задача №1

Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox:

X=0,  R-F1-F2+F3=0

R=30+70-50=50 кН

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний правый:

X=0, NI+F1=0

NI=-F1=-30 кН

На участке происходит сжатие.

Второй грузовой участок – посередине балки:

X=0, NII+F1+F2=0

NII=-F1-F2=-100 кН

На участке происходит сжатие.

Третий грузовой участок – крайний левый:

X=0, NII+F1+F2-F3=0

NIII=-F1-F2+F3=-50 кН

На участке происходит сжатие.

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=100 кН.

Задача №2

После того, как отметим реакцию в опоре, заменим пары сил M векторами их моментов:

Находим реакцию в опоре:

Mx=0, M0-M1+M2-M3=0

M0=50-30+20=40 кН∙м

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок:

Mx=0, TI+M1=0

TI=-50 кН∙м

Второй грузовой участок:

Mx=0, TII+M1-M2=0

TII=-20 кН∙м

Третий грузовой участок:

Mx=0, TIII+M1-M2+M3=0

TIII=-40 кН∙м

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №1, где крутящий момент TI=50 кН∙м.

Задача №3

Сначала определяем опорную реакцию YA и момент MA, составив два уравнения равновесия:

F=0

YA-q2∙l2+F3=0

YA=5*3-50= -35 кН

MА=0

MA+M2-q2∙l2∙l1+l22+F3∙(l1+l2)=0

MA=-30+5∙3∙3+1,5-50∙(3+3)=-262,5

Проводим проверку:

MB=0

MA+M2-YA∙l1+l2+q2∙l2∙l22=0

-262,5+30--35∙3+3+5*3*1,5=0

0=0

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

0 м≤xI≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YA

QI=-35 кН,

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-MA+YA∙xI

MI0=262,5 кН∙м

MI3=262,5-35∙3=157,5 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-F3+q2∙xII

QII0=-50 кН,

QII3=-50+5∙3=-35

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=F3∙xII-q2∙xII22

MII0=0 кН∙м

MII1=50*3-5*322=127,5 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение балки, MI=262,5 кН∙м.

Задача №4

Сначала определяем опорные реакции YA и YB, составив два уравнения равновесия:

MA=0,

M3-YB∙l1+l2+q3∙l1∙l12+l2-q2∙l2∙l22=0

YB= M3+q3∙l1∙l12+l2-q2∙l2∙l22l1+l2

YB= 20+15∙3∙1,5+3-5∙3∙1,53+3=33,33 кН

MB=0,

YA∙l1+l2+q2∙l2∙l22+l1-q3∙l1∙l12+M3=0

YA=-q2∙l2∙l22+l1+q3∙l1∙l12-M3l1+l2

YA=-5∙3∙1,5+3+15∙3∙1,5-203+3=-3,33 кН

Проводим проверку:

Y=0,

YB-q3∙l1+q2∙l2+YA=0

33,33-15∙3+5∙3+(-3,33)=0

0=0

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M.

Участок I:

0 м ≤ xI≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIx=YB-q3∙xI

QI(0)=33,33 кН,

QI3=33,33-15∙3=-11,67,

Функция QIx – это производная от MIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;3] она обращается в ноль, а функция MIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

YB-q3∙xI=0

xI=YBq3=33,3315=2,22 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIx=-M3+YB∙ xI-q3∙xI22

MI0=-20 кН∙м

MI3=-20+33,33∙3-15∙322=12,5 кН∙м,

Находим экстремум:

MI2,22= -20+33,33∙2,22-15∙2,2222=17,03 кН∙м

Участок II:

0 м≤xII≤3 м

Уравнения для поперечной силы:

Y=0,  QIIx=-YA-q2∙xII

QII(0)=3,33 кН,

QI3=3,33-5∙3=-11,67,

Функция QIx – это производная от MIx и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка [0;3] она обращается в ноль, а функция MIx в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

-YA-q3∙xI=0

xI=-YAq3=3,335=0,67 м

Уравнения моментов:

M=0,  MIIx=YA∙xII+q2∙xII22

MII0=0 кН∙м

MII3=-3,33∙3+5∙322=12,5 кН∙м

Находим экстремум:

MII0,67= -3,33∙0,67+5∙0,6722=-1,11 кН∙м

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является крайнее левое  сечение балки, MI=20 кН∙м.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила NII=100 кН .

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №1, где крутящий момент TI=50 кН∙м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение балки, MI=262,5 кН∙м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее левое  сечение балки, MI=20 кН∙м.

Список литературы

- Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.