Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

| Направление подготовки |  |
| --- | --- |
| Направленность |  |
| Факультет | Механический |
| Кафедра | Механики |
| Учебная дисциплина | Прикладная механика |
| Курс | 2 |
| Группа |  |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 2)

Тема: РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем: 8

Номер варианта значений параметров: 28

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Преподаватель |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |
| Оценка за РГР 2 |  |  |
|  | (подпись, дата) | (Фамилия И.О.) |

Санкт-Петербург

2025 год

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

Задача №1	5

Задача №2	10

Задача №3	16

# Введение

Конструкции - это совокупность элементов, соединенных между собой и предназначенных для выполнения определенной функции. Конструкции используются в различных областях человеческой деятельности, таких как строительство, машиностроение, авиация, космонавтика и другие. Качество конструкций во многом определяет эффективность и безопасность их применения. Поэтому при проектировании и изготовлении конструкций необходимо учитывать ряд требований, которые можно сформулировать следующим образом: любая конструкция должна быть надежной в работе, экономичной, технологичной в изготовлении, удобной при транспортировке и монтаже и безопасной при эксплуатации.

Надежность конструкции - это способность конструкции выполнять свою функцию в заданных условиях и в течение заданного срока без разрушения или неисправности. Надежность конструкции зависит от многих факторов, таких как свойства материалов, конструктивные решения, нагрузки, воздействие окружающей среды и другие. Одними из наиболее важных критериев оценки надежности конструкций и их элементов являются прочность и жесткость. Прочность - это способность конструкции или ее элемента сопротивляться разрушению под действием внешних сил. Жесткость - это способность конструкции или ее элемента сохранять свою форму и размеры при действии внешних сил.

К основным видам деформации относят: растяжение-сжатие, кручение и плоский изгиб.

# Исходные данные

| N1, кН/м | N2, кН/м | N3, кН/м | N3, кН/м | T1, кН | T2, кН | T3, кН | M1, кНм | M2, кНм | M3, кНм | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | -10 | 30 | 10 | 10 | -30 | 50 | -81,43 | -44,3 | 10 | 3 | 4 | 1 |

Задача №1

Расчет на прочность и жесткость при растяжении (сжатии)

Исходные данные:

Эпюра продольной силы, построенная в предыдущей работе:

Допускаемое напряжение на растяжение – сжатие [σ] = 170 МПа,

Модуль продольной упругости Е = 2×1011 Па,

Допускаемое значение удлинения стержня [∆l] = li×10-4 м, где li – длины грузовых участков.

- Для определения размеров постоянного по длине поперечного стержня квадратного сечения воспользуемся условием прочности:

σmax=NmaxA≤σ

где σmax – максимальное значение нормального напряжения при растяжении (сжатии),

Nmax – максимальное значение продольной силы, определяемое по эпюре,

A – площадь поперечного сечения стержня.

В нашем случае Nmax  = 30 кН (см. эпюру), [σ]= 170 МПа. Решая предыдущее неравенство относительно площади А, получаем:

A≥Nmaxσ=30×103170×106=1,76×10-4м2

Поскольку по условию задачи поперечное сечение имеет форму квадрата, то сторона квадрата:

amp= A=1,76×10-4=0,0133=13,3 mm

Расчетное значение стороны квадрата amp округляем до ближайшего большего значения из стандартного ряда поперечных размеров стального прутка круглого и квадратного поперечного сечения:

amp = 14 mm

Тогда площадь: A=a2=142=196 мм2=1,96×10-4 м2

- Нормальные напряжения в материале при растяжении-сжатии стержней определяются по формуле:

σ=NmaxA=30×1031,96×10-4=153,06 МПа

Проверка:

𝜎 ≤ 𝜎 → 153,06 МПа ≤ 170 МПа

Внешние силы действуют строго по оси стержня. Следовательно, напряжения в сечении будут распределены равномерно. Выбранное стандартное сечение стержня и эпюра возникающих в нем напряжений:

- Деформация на i-м участке стержня при растяжении-сжатии определяется по закону Гука, записанному для деформаций:

∆lxi=∆lx(i-1)+Nxi×XiE×A

∆lx(i-1) – перемещение крайнего сечения i одного грузового участка на границе с i-м соседним участком,

Nxi – продольная сила на i-м участке,

𝑥𝑖 – координата произвольного сечения на i-м участке относительно его начала.

Нумерацию участков при построении эпюры перемещения Δℓ рекомендуется вести от заделки стержня, так как сечение в заделке неподвижно и его перемещение всегда равно нулю.

I грузовой участок: 0≤xI≤2

∆l1x1=0+N1x1EA

∆l10=0 м

∆l12=0+10×103×22×1011*1,96×10-4=5,10×10-4 м

II грузовой участок: 0≤xII≤0,5

∆l2x2=∆l12+N2x2EA

∆l20=5,10×10-4 м

∆l20,5=5,10×10-4+30×103×0,52×1011*1,96×10-4=8,93×10-4  м

III грузовой участок: 0≤xIII≤2,5

∆l3x3=∆l20,5 +N3x3EA

∆l30=8,93×10-4 м

∆l32,5=8,93×10-4+-10×103×2,52×1011*1,96×10-4=2,55×10-4 м

IV грузовой участок: 0≤xIV≤2

∆l4x3=∆l32,5 +N3x3EA

∆l40=2,55×10-4 м

∆l42=2,55×10-4+30×103×22×1011*1,96×10-4=17,86×10-4 м

Эпюра перемещений показана под расчетной схемой стержня.

Эпюра позволяет определить перемещение любого сечения стержня, определить полную деформацию стержня, оценить жесткость стержня на интересующем участке в соответствии с условием жесткости:

∆lmax≤∆l

17,86×10-4>7×10-4

Поскольку условие жесткости не выполняется, необходимо определить новые размеры поперечного сечения стержня.

Требуемая площадь поперечного сечения стержня находится из условия:

Атр=А*∆lmax∆l=1,96*10-4*17,86×10-47*10-4=5,001*10-4 м2

атр=Атр=5,001*10-4=0,0224 м= 22,4 мм

Округляя до ближайшего большего значения из стандартного ряда, окончательно получаем атр =  24 мм. Стержень квадратного поперечного сечения со стороной квадрата 24 мм под действием заданных нагрузок будет удовлетворять и условию прочности, и условию жесткости.

# Задача №2

Расчет на прочность и жесткость при кручении

Исходные данные:

Эпюра крутящего момента, построенная в РГР №1:

Допускаемое напряжение на кручение 𝜏 = 85 МПа,

Коэффициент α=dвнdн=0,8,

Модуль сдвига 𝐺 = 8×1010 Па,

Допускаемый относительный угол закручивания φ=1,2×10-2 рад/м.

- Для определения диаметра стержня воспользуемся условием прочности при кручении:

τmax=TxmaxWp≤τ

τmax – максимальное значение касательного напряжения при кручении,

Txmax – максимальное значение крутящего момента, определяемое по эпюре (= 40 кН ∙ м),

𝑊𝑝 – полярный момент сопротивления поперечного сечения стержня,

𝜏 = 85 МПа – допускаемое напряжение на кручение.

Решая неравенство относительно 𝑊𝑝, получаем:

Wp≥Txmaxτ=50×10385×106=5,88×10-4 м3

Поскольку поперечное сечение балки – круг, то 𝑊𝑝 для круга:

Wp=πd316≈0,2d3

d=3Wp0,2=35,88×10-40,2=0,1442 м=144,2 мм

Расчетное значение 𝑑 округляем до ближайшего большего значения из стандартного ряда: 𝑑 = 150 мм.

Тогда 𝑊𝑝 = 0,2×0,1503=6,75×10-4 м3

Для кольца:

Wp=πdн3161-c4=π×0,183161-0,84=6,63*10-4 м3

- Определение наружного 𝑑н и внутреннего 𝑑в диаметров стержня кольцевого поперечного сечения.

Полярный момент сопротивления поперечного сечения стержня 𝑊𝑝 для кольца:

Wp=π×dн316(1-α4)≈0,2dн3(1-α4)

dн=3Wp0,21-α4=36,63*10-40,21-0,84=0,1718 м=171,8 мм

Расчетное значение 𝑑н округляем до ближайшего большего значения из стандартного ряда – 𝑑н = 180 мм.

Тогда 𝑑в = 0,8 ∙ 0,18 = 0,144 м = 144 мм

- Сравнение по массе стержней сплошного и кольцевого поперечных сечений

Сравнение проводят по коэффициенту экономичности:

Э=Мспл.Мкольц.=Vспл.×ρVкольц.×ρ=d2dн2-dвн2=0,15020,1802-0,1442=1,93

Вывод: поскольку коэффициент экономичности больше единицы, следовательно, стержень кольцевого поперечного сечения в 1,93 раз экономичнее, чем стержень сплошного сечения.

- Для определения распределения касательных напряжений в сечении выбранного стержня воспользуемся формулой:

τmax=Txmax×rIp

r – расстояние от центра сечения до рассматриваемой точки,

𝐼𝑝 – полярный момент инерции поперечного сечения стержня.

Для сечения в виде круга диаметром d:

Ip=πd432≈0,1d4=0,1*0,1504=4,97×10-5м4

Для сечения в виде кольца:

Ip=πdн4321-α4≈0,1dн41-α4=0,1*0,18041-0,84=6,08*10-5 м4

Напряжение 𝜏 прямо пропорционально радиусу r. При r=0 имеем 𝜏 = 0. Максимальное значение 𝜏 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 имеет место при 𝑟 = 𝑑/2 или 𝑟 = 𝑑н/2 и определяется по формуле:

τmax=TxmaxWp

Для круга:

τmax=80*1039,45*10-4=75,45 МПа

Для кольца:

τmax=80*1039,65*10-4=73,96 МПа

Эпюры касательных напряжений для сплошного и кольцевого сечений:

- Углы закручивания на i-м грузовом участке определяются по формуле:

φxi=φx(i-1)+TxiliGIp

𝜑𝑥(𝑖−1) – угол закручивания крайнего сечения одного грузового участка на границе с соседним участком,

𝑇𝑥𝑖 – крутящий момент на i-м участке,

𝑙𝑖 – координата произвольного сечения на i-м участке относительно его начала.

Нумерацию участков при построении эпюры φ рекомендуется вести от заделки стержня, так как сечение в заделке неподвижно и его угол закручивания всегда равен нулю или от сечения, в котором приложен реактивный момент T0.

I грузовой участок: 0≤li≤0,5

φ1l=0+T1l1GIp

φ10=0 рад

φ10,5=0+50×103×0,58×1010×4,97×10-5=6,29×10-3 рад

II грузовой участок: 0≤l2≤2,5

φ2l=φ10,5+T2l2GIp

φ20=6,29×10-3 рад

φ22,5=6,29×10-3+-30×103×2,58×1010×4,97×10-5=-12,57×10-3 рад

III грузовой участок: 0≤l3≤2

φ3l=φ22,5+T3l3GIp

φ30=-1,26×10-2 рад

φ32=-1,26×10-2+10×103×28×1010×4,97×10-5=-7,55×10-3 рад

Эпюра углов закручивания, отражающая полученные результаты, приведена под расчетной схемой стержня.

Эпюра позволяет проверить выбранный стержень на жесткость с помощью соотношения:

Ф=TxmaxGIp≤Ф

Φ – расчетный относительный угол закручивания,

[Φ] – допускаемый относительный угол закручивания.

Ф=50×1038×1010×4,97×10-5=1,26×10-2 рад

1,26×10-2 рад>1,2×10-2 рад

Поскольку условие жесткости не выполняется, необходимо определить новые размеры поперечного сечения стержня.

Требуемый момент инерции и диаметр поперечного сечения стержня находятся по формулам:

Ipтр=Ip×ФФ=4,97×10-5×1,26×10-21,2×10-2=5,21×10-5 м4

dтр=4Ipтр0,1=45,21×10-50,1 = 0,1518 м=151,8 мм

Округление до стандартного значения дает: d = 155 мм

# Задача №3

Расчет на прочность и жесткость при изгибе

Исходные данные:

Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, построенные в предыдущей работе:

Допускаемые нормальные и касательные напряжения при изгибе [σ] = 160 МПа,

[] = 100 МПа,

Модуль продольной упругости Е = 2×1011 Па,

Допускаемый прогиб балки [y] = ℓ/300 – для однопролетной балки

- Для определения размеров поперечного сечения стержня воспользуемся условием прочности согласно которому максимальное напряжение 𝜎𝑚𝑎𝑥 не должно превышать допускаемого значения:

σmax=MmaxWz≤[σ]

где Mmax = 42×103 кН*м – максимальное значение изгибающего момента, определяемое по эпюре,

𝑊𝑧 – осевой момент сопротивления поперечного сечения стержня.

Решаем неравенство относительно осевого момента сопротивления:

Wzтр≥Mmaxσ=42×103160×106=262,5 см3

Так как для прямоугольника осевой момент сопротивления имеет вид:

Wz=b×h26

А из исходных данных известно, что ℎ ∙ 𝑏 = 2 → ℎ = 2 ∙ 𝑏, то:

Wz=b×h26=b(2b)26=2b3

Получаем: b=33Wz2=33×262,52=73,3 мм

Округляем до стандарта: 75 мм

Значит, h=2*75=150 мм

Ап=b*h=75*150=112,5 cм2

Wz=0,075*0,15026=281,25 cм3

- По сортаменту прокатной стали и найденному значению Wz определяется номер двутавра, удовлетворяющий условию прочности. Для этого по сортаменту должен быть принят двутавр с ближайшим большим значением Wz по сравнению с требуемым значением Wzтр.

- Сравнение по массе балок прямоугольного и двутаврового поперечных сечений.

Сравнение проводят по коэффициенту экономичности:

Э=АпАд=3,23

Вывод: поскольку коэффициент экономичности больше единицы, балка двутаврового поперечного сечения в 3,06 раза экономичнее, чем балка прямоугольного сечения.

- Определение нормальных напряжений по высоте опасного сечения балки прямоугольного и двутаврового сечений.

Распределение напряжений σ при изгибе в опасном сечении подчиняется формуле Навье:

σ=Mxmax*yIz

где 𝑦 – расстояние от нейтральной оси сечения до рассматриваемой точки,

𝐼𝑧 – осевой момент инерции поперечного сечения стержня.

Для прямоугольного сечения осевой момент инерции равен:

Iz=bh312=0,075*0,150312=2,11*10-5 м4

Из формулы Навье, следует, что напряжение σ прямо пропорционально расстоянию y от нейтральной оси. При y=0 имеем σ=0. Максимальное значение σ=σmax имеет место при y=h/2 и определяется по формуле:

σmax=MmaxWz

Прямоугольник:

σmax=42*1032,81*10-4=149,33 МПа

Двутавр:

σmax=42*1032,89*10-4=145,33 МПа

- Определение касательных напряжений по высоте опасного сечения балки прямоугольного и двутаврового сечений

а) Балка прямоугольного сечения

По эпюре поперечных сил Qx определяется максимальное по абсолютной величине значение Qxmax = 32 кН.

Распределение напряжений τ в прямоугольном сечении подчиняется формуле Журавского:

τ=6*Qxmaxbh3h24-y2

где 𝑦 – расстояние от нейтральной оси сечения до рассматриваемой точки.

Значения τ для точного построения эпюры необходимо определить по крайней мере при пяти значениях y: ± ℎ/2 ; ± ℎ/4 ; 0

б) Балка двутаврового сечения

Напряжения τ определяются в отдельных слоях сечения по формуле Журавского:

τ=Qxmax*Si'bi*Izсм

где bi – ширина рассматриваемого слоя i,

𝑆′𝑖 - статический момент относительно нейтральной оси части сечения, расположенный по одну сторону от рассматриваемого слоя i.

Всего рассматриваются семь слоев 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4, 5 – 5, 6 – 6, 7 – 7.

- Проверка на прочность по касательным напряжениям балок прямоугольного и двутаврового сечений.

τmax≤[τ]

Прямоугольник: 4,27*106 Па <100*106 Па

Двутавр: 26,9*106 Па <100*106 Па

Вывод: Условия прочности по касательным напряжениям для прямоугольной и двутавровой балок выполняются.

- Построение эпюр углов поворота у' и прогибов y для двутавровой балки.

Проинтегрировав это уравнение дважды, получаем:

Здесь у' = θ(х) – угол поворота сечения, у(х) – прогиб балки, у'0 и y0 – их значения на левом конце балки (начальные параметры). Начальные параметры определяются из условий закрепления концов балки.

EIzyx=EIzy0+EIzy0'*x-M1*x22+YA*x36+ M2*(x-l1)22-q3*x-l1424+F3*x-l1-l236+q3*x-l1-l2424

Мы знаем, что балка стоит на двух опорах, а опоры никак не будут изгибаться и на них не будет никаких перемещений – это значит, что прогибы в этих точках равны нулю.

EIzy0: EIzy0=0

В опоре «В» расстояние от начала координат 𝑥 = l1+l2+l3= 5. Запишем уравнение, с учетом того, что уже определили EIzy0=0:

EIzy5=EIzy0+EIzy0'*5-10*522+5,5*536+40*(5-2)22-15*5-2424+20*5-2-2,536+15*5-2-2,5424=0

y0'=-3,45*10-3 рад

Зная значения начальных параметров, вычислим правые части универсальных уравнений, меняя координату х через каждые 0,5 м.

- Проверка условия жесткости

ymax≤[y]

[y] = l300=7300=0,0233

ymax = 0,0091

0,0091 < 0,0233

Вывод: условие жесткости выполняется