Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

Факультет: Химии веществ и материалов

Кафедра: Химической нанотехнологии и материалов электронной техники

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология

Направленность: 	Химическая технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники

Уровень подготовки: бакалавр

Учебная дисциплина: Автоматизированное проектирование

Форма обучения: очная

Группа: 124

ОТЧЕТ

О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

ТЕМА: Автоматизированное проектирование трехмерных моделей

химико-технологических объектов в среде «Компас 3D»

Преподаватели								      Петров Д.Н.

Исполнители							                 Егоров Д.В.

Леготин А.А.

Санкт-Петербург

2024

Цель работы: освоение методики проектирования трехмерной модели химико-технологического объекта, параметризации и разработки спецификации модели в среде «Компас 3D».

Задачи:

1) Выбрать химико-технологический объект из тех, с которыми осуществляется работа в химических лабораториях или предприятиях, определить масштаб для проектирования модели выбранного объекта.

2) В среде «Компас 3D» разработать трехмерную модель выбранного химико-технологического объекта.

3) Установить размеры (габариты, диаметр и т.д.) для осуществления параметризации трехмерной модели. Размеров для параметризации должно быть не менее 2-х.

4) Выполнить параметризацию с использованием внешних переменных и ассоциирующихся с ними размеров, согласно внутренним переменным. Составить таблицу внешних переменных с указанием наименования, значения, диапазона варьирования и примечания (за параметризацию какого размера отвечает).

5) Добавить объект спецификации, включающий наименование детали (аппарата) и материал. Материал детали выбрать из библиотеки материалов. Определить массу детали.

6) Сформировать отчет о лабораторной работе с использованием дисплейных фрагментов этапов построения трехмерной модели, описанием использованных операций, инструментов, параметризации и спецификации. Сформировать вывод о лабораторной работе с указанием версии «Компас 3D», в которой выполнялась работа, использованного ГОСТа детали, материала детали, массы детали.

1 Выбор химико-технологического объекта.

В качестве объекта была выбрана муфта ГОСТ 16531–83.

Рисунок 1 – Изображение косозубого зубчатого колеса из ГОСТ 16531–83

2 Разработка трехмерной модели химико-технологического объекта.

Для создания модели была использована программа «Компас-3D v21». Для создания нового проекта требуется выбрать Файл → Создать. Появится окно, где в качестве нового документа следует выбрать «Деталь».

Рисунок 2 – Выбор типа нового документа

Для того, чтобы создать модель косозубого зубчатого колеса требуется выбрать Приложения → Механика → Валы и механические передачи 3D → Механические передачи → Шестерня цилиндрическая с внешними зубьями.

Рисунок 3 – Создание модели зубчатого колеса

Переходим в раздел «Расчет», после в «Геометрический расчёт». 
Задаём требуемые характеристики:

1) Число зубьев – 16 у шестерни и 24 у колеса

2) Модуль – 2

3) Угол наклона β – 8°

4) Ширина зубчатого венца – 30 мм у шестерни и 12 мм у колеса

Рисунок 4 –Геометрического расчёт зубчатого колеса

Рисунок 5 – Конец геометрического расчёта

Проводим построение шестерни по заданным параметрам.

Рисунок 6 – Модель шестерни

К созданной модели применяем функцию «отверстие простое» для создания отверстия диаметром 15 мм, высотой во всю модель.

Рисунок 7 – Функция «отверстие простое»

Далее на одной из граней зубчатого колеса создаем эскиз шпоночного паза. Размеры соответствуют шпонке 5x5 мм(по ГОСТ 23360-78)

Рисунок 8 – Эскиз шпоночного паза

После, к полученному эскизу применяем функцию «вырезать выдавливанием». В пункте «способ» выбираем «через все»

Рисунок 9 – Функция «вырезать  выдавливанием»

Рисунок 10 – Итоговый вид модели зубчатого колеса

Для выполнения параметризации следует установить размеры трехмерного тела.

После того, как размеры расставлены, следует открыть список переменных модели.  Часть переменных, начинающихся на «VGExtS» относится к параметрам зубчатого колеса и были созданы автоматически. Параметры b, t и d созданы вручную и относятся к параметрам шпоночного паза и отверстия.

Рисунок 11 – Внешние параметры модели

Рисунок 12 – Связь внешних параметров с внутренними

После параметризации приступаем к созданию спецификации. Среди перечня возможных объектов спецификации следует выбрать объект «Детали». После выбора раздела и типа объекта спецификации откроется таблица, в которую вписывается обозначение, наименование и примечание для объекта спецификации.

Рисунок 13 – Объект спецификации

Далее выбрали в качестве материала сталь 35.

Рисунок 14 – Материал и свойства модели

3 Печать модели химико-технологического объекта на 3D-принтере

Для печати модели был использован 3D-принтер Kingroon KP3S

Рисунок 15 – 3D-принтер Kingroon KP3S

Данный принтер обладает характеристиками, представленными в таблице ниже.

Таблица 1 – Характеристики 3D-принтера Kingroon KP3S

| Тип печати | FDM |
| --- | --- |
| Формовочный размер | 180*180*180 мм |
| Скорость печати | 20–100 мм/с |
| Печатный материал | PLA, TPU, ABS, PETG |
| Максимальная температура сопла | 260 °C |
| Максимальная температура стола | 110 °C |
| Максимальное ускорение | 3000 мм/с2 |

Рисунок 16 – Программные параметры 3D-принтера

Для того, чтобы принтер смог напечатать модель ему необходим 
G-Code. Для преобразования 3D-модели в G-Code используют специальные программы «слайсеры». В данной работе использовалась программа OrcaSlicer 2.1.1

Слайсер поддерживает файлы формата STL, OBJ, 3MF, STEP, STP, SVG и AMF. Для точности передачи геометрии модели был выбран формат STP(STEP AP242). В компасе экспортируем модель в выбранном формате.

Рисунок 17 – Экспорт модели из компаса

Далее открываем экспортированный файл в программе-слайсере и выставляем настройки печати.

Рисунок 18 – Рабочий экран OrcaSlicer

Параметры печати представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры печати

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Качество |  |
| Высота слоя | 0,2 мм |
| Ширина экструзии | 0,44 мм |
| Расположение шва | По краю |
| Прочность |  |
| Количество периметров | 3 |
| Количество сплошных слоев сверху | 4 |
| Количество сплошных слоев снизу | 3 |
| Плотность заполнения | 30% |
| Шаблон заполнения | Динамический куб |
| Скорость |  |
| Скорость первого слоя | 20 мм/с |
| Скорость внешних периметров | 60 мм/с |
| Скорость внутренних периметров | 100 мм/с |
| Скорость заполнения | 100 мм/с |
| Ускорение на первом слое | 500 мм/с2 |
| Ускорение на остальных слоях | 1000 мм/с2 |
| Поддержки отсутствуют |  |

Дальше были выбраны параметры филамента, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры филамента

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип пластика | PLA |
| Диаметр нити | 1,75 мм |
| Коэффициент | 1,05 |
| Pressure advance (k фактор) | 0,066 |
| Температура сопла | 210 °C |
| Температура стола | 60 °C |

После того, как все необходимые параметры были заданы, нажимаем на кнопку «Нарезать стол» для преобразования 3D-модели в G-Code/

Рисунок 19 – Результат слайсинга модели

После экспортируем G-Code на SD карту. Далее вставляем эту карту в принтер и запускаем процесс печати.

Вывод

В рамках выполнения лабораторной работы была создана модель косозубого зубчатого колеса ГОСТ 16531–83. Провели параметризацию, установив связь внутренних элементов с внешними. Полученная модель обладает следующими физическими свойствами, приведенными на рисунке.

Рисунок 20 – МЦХ модели