| Поз. | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель | Тип, марка оборудования | Ед. изм. | Цена, руб | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |
| 1-1 5-2 | Измерительный преобразователь избыточного давления ПД100-ДИ0,25-175-0,5-ЕХ Выходной сигнал: 4-20 мА Основная погрешность: ±0,5% Рабочая температура: -40 … +150 °C Верхний предел измерения: 0,25 МПа Сенсор КНК ОВЕН, г. Москва | ПД100-ДИ0,25-175-0,5-ЕХ | Шт. |  | 2 |
| 1-4 2-4 3-5 4-3 | Пневмопривод с электро-пневмопозиционером PST-001 Сигнал управления: 4-20 мА Чувствительность: ±0,5% Класс защиты: IP66 Рабочая температура: -20…+70 °С ГК Новые технологии, г. Москва | PST-001 | Шт. |  | 4 |
| 2-1 | Датчик концентрации CO2 ПКГ100-H4.CO2 Выходной сигнал: 4-20 мА Основная погрешность: 15% Диапазон измерений: 400…5000 ppm ОВЕН, г. Москва | ПКГ100-H4.CO2 | Шт. |  | 1 |
| 2-2 4-1 5-1 | Ультразвуковой расходомер РУЗ-03 Сигнал управления: 4-20 мА Основная погрешность: ±0,5% Рабочая температура: -50 … +80 °C ЭЛЕМЕР, г. Москва | РУЗ-03 | Шт. |  | 3 |
| 3-1 3-2 3-3 | Термометр сопротивления ДТС105Е-РТ100.0,5.200.МГ.G1/2.И.ЕХI-Т6[4] Выходной сигнал: 4-20 мА Основная погрешность: ±0,5% Диапазон измерений -50 … +500 °C ОВЕН, г. Москва | ДТС105Е-РТ100.0,5.200.МГ.G1/2.И.ЕХI-Т6[4] | Шт. |  | 3 |
|  | Средства вычислительной техники |  |  |  |  |
| 1-2 | Сенсорный панельный контроллер СПК210-10-CS Процессор: 4х Cortex-A35 Объём ОЗУ: 512 Мб Сенсорный TFT LCD экран 10,2 дюйма 3 x RS485, 1 x RS232, 1 x Ethernet 10/100 Мбит/c ОВЕН, г. Москва | СПК210-10-CS | Шт. |  | 1 |
|  | Модуль аналогового ввода с универсальными входами МВ210-101 (4 – 20 мА) Аналоговых входов: 8 ОВЕН, г. Москва | МВ210-101 | Шт. |  | 2 |
|  | Модуль аналогового вывода с универсальными входами МУ210-502 (4 – 20 мА) Аналоговых выходов: 6 ОВЕН, г. Москва | МУ210-502 | Шт. |  | 1 |
| 1-3 2-3 3-4 4-2 | Цифровой задатчик сигналов УЗС1-Щ1.И Выходной сигнал: 4…20 мА Предел относительной погрешности: 0,25% ОВЕН, г. Москва | УЗС1-Щ1.И | Шт. |  | 4 |
|  | Элементы электротехники |  |  |  |  |
| HL1 HL2 HL3 | Лампы накаливания сигнальные на магнитном креплении ЛН-1122-В2 Цвет: красный Диаметр лампы: 22 мм Питание: ~187...265 В Присоединение: клеммы Материал: пластмасса Защита: IP20 АРК "Энергосервис" г. Санкт-Петербург | ЛН-1122-В2 | Шт. |  | 3 |